通风系统控制器控制显示需求文档

通风系统架构

通风系统显示UI

- 通风系统控制器需要实现与指示记录系统的信控交联，需要对以下信号进行收集并发送至指示记录系统：驾驶舱温度、客舱温度、再循环风扇工作状态、后设备舱温度；

- 传感器故障后，通风系统最大功率运行；故障条件：通风系统客舱左右温度传感器互为备份，若单个传感器故障则故障只上传至通风系统控制器，若两个传感器同事故障则

- 系统需反馈高等级的CAS信息，单独弹窗类告警信息；

- EICD中（压力传感器、温度传感器、风门作动器均为控制器供28VDC，冷却效果探测器及两风扇控制模块为电源系统提供28VDC）；

- 通风系统失效控制逻辑为假设通风系统控制器均正常时的控制逻辑；

- 所有传感器若其一信号异常，若有429通讯协议故障位，上报对应故障信息

- 所有控制𨕔辑均假设指示记录系统至通风系统控制器的信号传输为正常状态；

- 飞机上电后，通风系统默认为关闭状态，飞机停机入库后，通风系统需飞行员触按Low/Normal/High/Auto按钮进行关停通风系统；

- 通风系统未正常启动的情况（通用）：

  - 通风系统再循环风扇或应急冲压风扇无法达到指定功率运转时，通风系统控制器控制全部设备再次重启，若重启后依然无法达到指定功率运转，则通风系统控制器控制全部设备关闭，并上报指示记录系统故障信息

  - 电源系统故障时，通风系统控制器控制全部停止动作

  - 电源系统故障后或正常时，通风系统控制器重新开始起动，首先自检所有设备是否处于初始关闭状态，未处于关闭状态时，控制器将对应设备控制为关闭状态

- 通风系统成功启动𨕔辑：

  - 飞机待机状态（电源供电后），驾驶员触按Low/Normal/High/Auto按钮，对应按钮变绿色线条状

  - 指示记录系统将对应指令发送至通风系统控制器A/B，通风系统控制器A或B根据内在启动逻辑及顺序（先后顺序起动时间间隔根据经验自定）：

    - 起动作动器（风门）

    - 同时起动应急冲压风扇和再循环风扇

    - 通风系统控制器接收到所有传感器信号、再循环风扇、应急冲压风扇、作动器信号后

    - 通风系统控制器发送Pack On信号至指示记录系统，指示记录系统Pack 按钮变为绿色

- 通风系统启动失败𨕔辑：

  - 飞机待机状态（电源供电后），驾驶员触按Low/Normal/High/Auto按钮，对应按钮变绿色线条状

  - 指示记录系统将对应指令发送至通风系统控制器A/B，通风系统控制器A或B根据内在启动逻辑及顺序（先后顺序起动时间间隔根据经验自定）：

    - 起动作动器（风门）

    - 同时起动应急冲压风扇和再循环风扇

    - 通风系统控制器未接收到TSe2温度传感器信号or再循环风扇or应急冲压风扇or作动器信号，通风系统控制器判断为启动失败

    - 通风系统控制器发送Pack Fault信号至指示记录系统，指示记录系统Pack Fault按钮变为黄色

- 通风系统最低主设备启动𨕔辑：

  - 飞机待机状态（电源供电后），驾驶员触按Low/Normal/High/Auto按钮，对应按钮变绿色线条状

  - 指示记录系统将对应指令发送至通风系统控制器A/B，通风系统控制器A或B根据内在启动逻辑及顺序（先后顺序起动时间间隔根据经验自定）：

    - 起动作动器（风门）

    - 同时起动应急冲压风扇和再循环风扇

    - 通风系统控制器未接收到部分温度传感器信号但至少后设备舱温度传感器（TSe2）有正常信号时，且应急冲压风扇风扇、再循环风扇、作动器均正常时，通风系统控制器判断为最低主设备启动（飞机可飞行）

    - 通风系统控制器发送故障信息至指示记录系统，指示记录系统Pack 按钮变为绿色

- 通风系统正常关闭𨕔辑

  - 飞机滑入停止后，（电源正常供电），驾驶员触按Low/Normal/High/Auto按钮，对应按钮变绿色线条状指示记录系统将对应指令发送至通风系统控制器A/B，通风系统控制器A/B控制全部设备停止，顺序如下：

    - 同时关闭再循环风扇、应急冲压风扇

    - 关闭作动器（风门）

    - 指示记录系统Pack按钮变为白色（根据指示记录系统的429通讯协议规定更新）

- 通风系统部分设备关闭失败逻辑

  - 飞机滑入停止后，（电源正常供电），驾驶员触按Low/Normal/High/Auto按钮，对应按钮变绿色线条状指示记录系统将对应指令发送至通风系统控制器A/B，通风系统控制器A/B控制全部设备停止，顺序如下：

    - 同时关闭再循环风扇or应急冲压风扇，若无法关闭，通风系统控制器无法控制以上风扇之一，若有429通讯协议故障位，上报对应故障信息，由指示记录系统处理（可以直接关闭电源）和维护系统沟通、电源系统沟通

    - 关闭作动器（风门），若作动器无法关闭，通风系统控制器无法控制风门作动器，若有429通讯协议故障位，上报对应故障信息

    - 指示记录系统Pack按钮变为白色（根据指示记录系统的429通讯协议规定更新）

- 通风系统巡航时设备失效控制逻辑

  - 飞机巡航后，（电源正常供电），PACK包处于对应Low/Normal/High/Auto按钮状态，存在以下失效控制逻辑：

    - 若巡航时，通风系统控制器收到风门作动器的关位信号，尝试重启风门作动器，若无法重启失败，无论两风扇是否正常，均由通风系统控制器控制两风扇停机，若有429通讯协议故障位，上报对应故障信息，由指示记录系统处理

    - 若巡航时，通风系统控制器未收到风门作动器的开位和关闭信号，尝试重启风门作动器，若无法重启失败，无论两风扇是否正常，均由通风系统控制器控制两风扇停机，若有429通讯协议故障位，上报对应故障信息，由指示记录系统处理

    - 若巡航时，通风系统控制器收到两风扇之一的失效时（转速不达标或通讯丢失），若有429通讯协议故障位，上报对应故障信息，由指示记录系统处理

    - 若巡航时，通风系统控制器同时收到风门作动器的关位和开位信号（风门作动器信号故障），若有429通讯协议故障位，上报对应故障信息，由指示记录系统处理

    - 若巡航时，其他传感器故障，若有429通讯协议故障位，上报对应故障信息，由指示记录系统处理

- 通风系统运行时通风系统控制器A/B切换逻辑

    - 上电后自动启动控制器，起动构型位为A的控制器，若A控制器的软件失效，若有429通讯协议故障位，上报对应故障信息，由指示记录系统处理（检修或断电处理），

    - TBD

- 通风系统控制器对外需求：
1、通风系统需要对应的固定429通讯频率、数据位定义，烦请显控系统团队提供对应的通讯协议表格作为设计输入@翁德尔

- 压力传感器信号需要指示记录系统储存，该信号由通风系统控制器实时上传显控系统

- 请电源系统确认给通风系统控制器A/B是并行供电还是串行供电。

        - Label_205驾驶舱、客舱温度数据字

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_205 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号205的驾驶舱、客舱温度数据字（BNR） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 205 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |  |
|  | 信号类型 |  | BNR |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |
|  | 源 |  | 通风系统控制器 |  |  | 单 位 | ℃ |  |  |
|  | 目 标 |  | N/A |  |  | 信号范围 | 0~40 |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.1 |  |  |
|  | 码 制 |  | PACK |  |  | 分 辨 率 | 0.1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0标号数据域 |  |  | 12 | 二进制补码BNR格式编码 驾驶舱温度数据 0~40℃ | 23 |  | 二进制补码BNR格式编码客舱温度数据 0~40℃ |
|  | 2 | 1标号数据域 |  |  | 13 |  | 24 |  |  |
|  | 3 | 0标号数据域 |  |  | 14 |  | 25 |  |  |
|  | 4 | 0标号数据域 |  |  | 15 |  | 26 |  |  |
|  | 5 | 0标号数据域 |  |  | 16 |  | 27 |  |  |
|  | 6 | 1标号数据域 |  |  | 17 |  | 28 |  |  |
|  | 7 | 0标号数据域 |  |  | 18 |  | 29 |  |  |
|  | 8 | 1标号数据域 |  |  | 19 |  | 30 |  | BCD数据字 |
|  | 9 | 源、目标标识符 |  |  | 20 |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 二进制补码BNR格式编码客舱温度数据 0~40℃ | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0备用 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用; 01: 左侧; 10: 右侧; 11: 中心 30、31位定义：00: 故障报警; 01: 非计算数据; 10: 功能测试; 11: 正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - Label_206后设备舱温度数据字

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_206 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号211的后设备舱温度数据字（BNR） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 206 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |  |
|  | 信号类型 |  | BNR |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |
|  | 源 |  | 通风系统控制器 |  |  | 单 位 | ℃ |  |  |
|  | 目 标 |  | N/A |  |  | 信号范围 | 0~40 |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.1 |  |  |
|  | 码 制 |  | PACK |  |  | 分 辨 率 | 0.1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0标号数据域 |  |  | 12 | 0备用 | 23 |  | 二进制补码BNR格式编码后设备舱温度数据 0~40℃ |
|  | 2 | 1标号数据域 |  |  | 13 | 0备用 | 24 |  |  |
|  | 3 | 0标号数据域 |  |  | 14 | 0备用 | 25 |  |  |
|  | 4 | 0标号数据域 |  |  | 15 | 0备用 | 26 |  |  |
|  | 5 | 0标号数据域 |  |  | 16 | 0备用 | 27 |  |  |
|  | 6 | 0标号数据域 |  |  | 17 | 0备用 | 28 |  |  |
|  | 7 | 1标号数据域 |  |  | 18 | 0备用 | 29 |  |  |
|  | 8 | 1标号数据域 |  |  | 19 | 0备用 | 30 |  | BCD数据字 |
|  | 9 | 源、目标标识符 |  |  | 20 | 0备用 | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 二进制补码BNR格式编码后设备舱温度数据 0~40℃ | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0备用 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用; 01: 左侧; 10: 右侧; 11: 中心 30、31位定义：00: 故障报警; 01: 非计算数据; 10: 功能测试; 11: 正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - Label_210驾驶舱、客舱设定温度数据字

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_210 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号210的驾驶舱、客舱设定温度数据字（BNR） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 210 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |  |
|  | 信号类型 |  | BNR |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |
|  | 源 |  | N/A |  |  | 单 位 | ℃ |  |  |
|  | 目 标 |  | 通风系统控制器 |  |  | 信号范围 | 0~40 |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.1 |  |  |
|  | 码 制 |  | PACK |  |  | 分 辨 率 | 0.1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0标号数据域 |  |  | 12 | 二进制补码BNR格式编码 驾驶舱设定温度数据 0~40℃ | 23 |  | 二进制补码BNR格式编码客舱设定温度数据 0~40℃ |
|  | 2 | 1标号数据域 |  |  | 13 |  | 24 |  |  |
|  | 3 | 1标号数据域 |  |  | 14 |  | 25 |  |  |
|  | 4 | 0标号数据域 |  |  | 15 |  | 26 |  |  |
|  | 5 | 0标号数据域 |  |  | 16 |  | 27 |  |  |
|  | 6 | 0标号数据域 |  |  | 17 |  | 28 |  |  |
|  | 7 | 0标号数据域 |  |  | 18 |  | 29 |  |  |
|  | 8 | 0标号数据域 |  |  | 19 |  | 30 |  | BCD数据字 |
|  | 9 | 源、目标标识符 |  |  | 20 |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 二进制补码BNR格式编码客舱设定温度数据 0~40℃ | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0备用 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用; 01: 左侧; 10: 右侧; 11: 中心 30、31位定义：00: 故障报警; 01: 非计算数据; 10: 功能测试; 11: 正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - Label_215工作状态离散数据字

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_215 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号215的工作状态离散数据字 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 215 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |  |
|  | 信号类型 |  | Discrete |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |
|  | 源 |  | 通风系统控制器 |  |  | 单 位 | N/A |  |  |
|  | 目 标 |  | N/A |  |  | 信号范围 | N/A |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | N/A |  |  |
|  | 码 制 |  | PACK |  |  | 分 辨 率 | N/A |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0标号数据域 |  |  | 12 | 0备用 | 23 |  | 0备用 |
|  | 2 | 1标号数据域 |  |  | 13 | 0备用 | 24 |  | 0备用 |
|  | 3 | 1标号数据域 |  |  | 14 | 0备用 | 25 |  | 0备用 |
|  | 4 | 0标号数据域 |  |  | 15 | 0备用 | 26 |  | 0备用 |
|  | 5 | 0标号数据域 |  |  | 16 | 0备用 | 27 |  | 0备用 |
|  | 6 | 1标号数据域 |  |  | 17 | 0备用 | 28 |  | 气源工作状态 |
|  | 7 | 0标号数据域 |  |  | 18 | 0备用 | 29 |  |  |
|  | 8 | 1标号数据域 |  |  | 19 | 0备用 | 30 |  | BCD数据字 |
|  | 9 | 源、目标标识符 |  |  | 20 | 0备用 | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 0备用 | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 再循环风扇工作状态 |  |  | 22 | 0备用 |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用; 01: 左侧; 10: 右侧; 11: 中心 11位定义：1:风扇旋转状态；0:风扇停止状态（未提到风扇故障的定义） 28、29位定义：00: 不使用; 01: 正常; 10: 故障; 11: 未选中（和不使用的区别？） 30、31位定义：00: 故障报警; 01: 非计算数据; 10: 功能测试; 11: 正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - Label_220空调组件工作模式控制离散数据字

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_220 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号220的空调组件工作模式控制离散数据字 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 220 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |  |
|  | 信号类型 |  | Discrete |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |
|  | 源 |  | N/A |  |  | 单 位 | N/A |  |  |
|  | 目 标 |  | 通风系统控制器 |  |  | 信号范围 | N/A |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | N/A |  |  |
|  | 码 制 |  | PACK |  |  | 分 辨 率 | N/A |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0标号数据域 |  |  | 12 | 0备用 | 23 |  | 0备用 |
|  | 2 | 1标号数据域 |  |  | 13 | 0备用 | 24 |  | 0备用 |
|  | 3 | 0标号数据域 |  |  | 14 | 0备用 | 25 |  | 0备用 |
|  | 4 | 1标号数据域 |  |  | 15 | 0备用 | 26 |  | 0备用 |
|  | 5 | 0标号数据域 |  |  | 16 | 0备用 | 27 |  | 0备用 |
|  | 6 | 0标号数据域 |  |  | 17 | 0备用 | 28 |  | 空调组件工作模式设置 |
|  | 7 | 0标号数据域 |  |  | 18 | 0备用 | 29 |  |  |
|  | 8 | 0标号数据域 |  |  | 19 | 0备用 | 30 |  | BCD数据字 |
|  | 9 | 源、目标标识符 |  |  | 20 | 0备用 | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 0备用 | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0备用 |  |  | 22 | 0备用 |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用; 01: 左侧; 10: 右侧; 11: 中心 28、29位定义：00: Low; 01: Normal; 10: High; 11: Auto 30、31位定义：00: 故障报警; 01: 非计算数据; 10: 功能测试; 11: 正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第二版通讯协议

- ARINC 429通讯

通风系统通道控制ARINC 429通讯协议

  - Label_205驾驶舱、前设备架温度数据（从通风系统控制器发送至TSN-指示记录系统）

- Label_205驾驶舱、前设备架温度数据

| 设备名称 |  |  | 规范号 |  | Label_205 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 |  | 标号205的驾驶舱、前设备架温度数据字（BNR） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 205 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |  |  |
|  | 信号类型 |  | BNR |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |  |
|  | 源 |  | 通风系统控制器 |  |  | 单位 | ℃ |  |  |  |
|  | 目标 |  | N/A |  |  | 信号范围 | -55~200℃ |  |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精度 | 1 |  |  |  |
|  | 码制 |  | PACK |  |  | 分辨率 | 1 |  |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  | 位数 |  | 说明 | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 0标号数据域 |  | 12 |  | 二进制补码BNR格式编码 驾驶舱温度数据 -55~200℃ | 23 |  | 二进制补码BNR格式编码 前设备架温度数据 -55~200℃ |  |
|  | 2 | 1标号数据域 |  | 13 |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 3 | 0标号数据域 |  | 14 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 4 | 0标号数据域 |  | 15 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 0标号数据域 |  | 16 |  |  | 27 |  |  |  |
|  | 6 | 1标号数据域 |  | 17 |  |  | 28 |  |  |  |
|  | 7 | 0标号数据域 |  | 18 |  |  | 29 |  |  |  |
|  | 8 | 1标号数据域 |  | 19 |  |  | 30 |  | BCD数据字 |  |
|  | 9 | 源、目标标示符 |  | 20 |  |  | 31 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 21 |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 0备用 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用； 30位定义: TS1（温度传感器）故障状态:0:正常；1:故障； 31位定义：TSe1（温度传感器）故障状态:0:正常；1:故障； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Label_206驾驶舱、前设备架温度数据

- Label_206客舱温度数据

| 设备名称 |  |  | 规范号 |  | Label_206 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 |  | 标号206的客舱温度数据字（BNR） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 206 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |  |  |
|  | 信号类型 |  | BNR |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |  |
|  | 源 |  | 通风系统控制器 |  |  | 单位 | ℃ |  |  |  |
|  | 目标 |  | N/A |  |  | 信号范围 | -55~200℃ |  |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精度 | 1 |  |  |  |
|  | 码制 |  | PACK |  |  | 分辨率 | 1 |  |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  | 位数 |  | 说明 | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 0标号数据域 |  | 12 |  | 二进制补码BNR格式编码 客舱左侧温度数据 -55~200℃ | 23 |  | 二进制补码BNR格式编码 客舱右侧温度数据 -55~200℃ |  |
|  | 2 | 1标号数据域 |  | 13 |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 3 | 0标号数据域 |  | 14 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 4 | 0标号数据域 |  | 15 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 0标号数据域 |  | 16 |  |  | 27 |  |  |  |
|  | 6 | 0标号数据域 |  | 17 |  |  | 28 |  |  |  |
|  | 7 | 1标号数据域 |  | 18 |  |  | 29 |  |  |  |
|  | 8 | 1标号数据域 |  | 19 |  |  | 30 |  | BCD数据字 |  |
|  | 9 | 源、目标标示符 |  | 20 |  |  | 31 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 21 |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 0备用 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用； 30位定义: TS3（温度传感器）故障状态:0:正常；1:故障 31位定义：TS4（温度传感器）故障状态:0:正常；1:故障； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Label_207后设备舱冷却风温度数据

- Label_207后设备舱冷却风温度数据

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_207 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号207的后设备舱冷却风温度数据字（BNR） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 207 |  | 更新速率 | 250ms |  |  |  |
|  | 信号类型 |  | BNR |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |  |
|  | 源 |  | 通风系统控制器 |  | 单位 | ℃ |  |  |  |
|  | 目标 |  | N/A |  | 信号范围 | -40~70℃ |  |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精度 | 1 |  |  |  |
|  | 码制 |  | PACK |  | 分辨率 | 1 |  |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  | 位数 | 说明 | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 0标号数据域 |  | 12 | 二进制补码BNR格式编码 后设备舱左侧冷却风温度数据 -40~70℃ | 23 |  | 二进制补码BNR格式编码 后设备舱右侧冷却风温度数据 -40~70℃ |  |
|  | 2 | 1标号数据域 |  | 13 |  | 24 |  |  |  |
|  | 3 | 0标号数据域 |  | 14 |  | 25 |  |  |  |
|  | 4 | 0标号数据域 |  | 15 |  | 26 |  |  |  |
|  | 5 | 0标号数据域 |  | 16 |  | 27 |  |  |  |
|  | 6 | 1标号数据域 |  | 17 |  | 28 |  |  |  |
|  | 7 | 1标号数据域 |  | 18 |  | 29 |  |  |  |
|  | 8 | 1标号数据域 |  | 19 |  | 30 |  | BCD数据字 |  |
|  | 9 | 源、目标标示符 |  | 20 |  | 31 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 21 |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 0备用 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用； 30位定义: CED1的测温故障状态:0:正常；1:故障 31位定义：CED2的测温故障状态:0:正常；1:故障； |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Label_210后设备舱冷却质量流量数据

- Label_210后设备舱冷却质量流量数据

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_210 |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号210的后设备舱质量流量数据字（BNR） |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 208 |  | 更新速率 | 250ms |  |  |
|  | 信号类型 |  | BNR |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |
|  | 源 |  | 通风系统控制器 |  | 单位 | g/s |  |  |
|  | 目标 |  | N/A |  | 信号范围 | 0-101 |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精度 | 1 |  |  |
|  | 码制 |  | PACK |  | 分辨率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  | 位数 | 说明 | 位数 | 说明 |  |
|  | 1 | 0标号数据域 |  | 12 | 二进制补码BNR格式编码 后设备舱左侧冷却质量流量数据 0-101g/s | 23 | 二进制补码BNR格式编码 后设备舱右侧冷却质量流量数据 0-101g/s |  |
|  | 2 | 1标号数据域 |  | 13 |  | 24 |  |  |
|  | 3 | 1标号数据域 |  | 14 |  | 25 |  |  |
|  | 4 | 0标号数据域 |  | 15 |  | 26 |  |  |
|  | 5 | 0标号数据域 |  | 16 |  | 27 |  |  |
|  | 6 | 0标号数据域 |  | 17 |  | 28 |  |  |
|  | 7 | 0标号数据域 |  | 18 |  | 29 |  |  |
|  | 8 | 0标号数据域 |  | 19 |  | 30 | BCD数据字 |  |
|  | 9 | 源、目标标示符 |  | 20 |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  | 21 |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 0备用 |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用； 30位定义: CED1的流量故障状态:0:正常；1:故障 31位定义：CED2的流量故障状态:0:正常；1:故障； |  |  |  |  |  |  |  |

  - Label_215混合腔内压力、后设备舱温度数据

- Label_215混合腔内压力、后设备舱温度数据

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_215 |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号215的混合腔内压力、后设备舱温度数据字（BNR） |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 215 |  | 更新速率 | 250ms |  |  |
|  | 信号类型 |  | BNR |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |
|  | 源 |  | 通风系统控制器 |  | 单位 | N/A |  |  |
|  | 目标 |  | N/A |  | 信号范围 | N/A |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精度 | 1 |  |  |
|  | 码制 |  | PACK |  | 分辨率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  | 位数 | 说明 | 位数 | 说明 |  |
|  | 1 | 0标号数据域 |  | 12 | 二进制补码BNR格式编码 混合腔内压力数据 0-200kpa | 23 | 二进制补码BNR格式编码 后设备舱温度数据 -55~200℃ |  |
|  | 2 | 1标号数据域 |  | 13 |  | 24 |  |  |
|  | 3 | 1标号数据域 |  | 14 |  | 25 |  |  |
|  | 4 | 0标号数据域 |  | 15 |  | 26 |  |  |
|  | 5 | 0标号数据域 |  | 16 |  | 27 |  |  |
|  | 6 | 1标号数据域 |  | 17 |  | 28 |  |  |
|  | 7 | 0标号数据域 |  | 18 |  | 29 |  |  |
|  | 8 | 1标号数据域 |  | 19 |  | 30 | BCD数据字 |  |
|  | 9 | 源、目标标示符 |  | 20 |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  | 21 |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 0备用 |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用； 30位定义: 压力传感器故障状态:0:正常；1:故障 31位定义：TSe2（温度传感器）故障状态:0:正常；1:故障； |  |  |  |  |  |  |  |

  - Label_216工作状态离散数据

- Label_216工作状态离散数据

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_216 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号216的工作状态离散数据字 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 216 |  |  | 更新速率 |  | 250ms |  |
|  | 信号类型 |  | Discrete |  |  | 发送速率 |  | 高速（100Kbit/s） |  |
|  | 源 |  | 通风系统控制器 |  |  | 单位 |  | N/A |  |
|  | 目标 |  | N/A |  |  | 信号范围 |  | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精度 |  | N/A |  |
|  | 码制 |  | PACK |  |  | 分辨率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  | 位数 | 说明 |
|  | 1 | 0标号数据域 |  |  | 12 | 再循环风扇风扇旋转状态 |  | 23 | 0备用 |
|  | 2 | 1标号数据域 |  |  | 13 | 风门到位状态 |  | 24 | 0备用 |
|  | 3 | 1标号数据域 |  |  | 14 |  |  | 25 | 0备用 |
|  | 4 | 0标号数据域 |  |  | 15 | 风门故障状态 |  | 26 | 0备用 |
|  | 5 | 0标号数据域 |  |  | 16 | 应急冲压风扇故障状态 |  | 27 | 0备用 |
|  | 6 | 0标号数据域 |  |  | 17 | 应急冲压风扇风扇旋转状态 |  | 28 | 0备用 |
|  | 7 | 1标号数据域 |  |  | 18 | 通风系统控制器A状态 |  | 29 | 0备用 |
|  | 8 | 1标号数据域 |  |  | 19 |  |  | 30 | BCD数据字 |
|  | 9 | 源、目标标示符 |  |  | 20 | 通风系统控制器B状态 |  | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 再循环风扇故障状态 |  |  | 22 | 0备用 |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用 11位定义：再循环风扇故障状态1:故障；0:正常 12位定义：再循环风扇风扇旋转状态1：旋转；0:停止 13、14位定义：风门到位状态 00：处于中间位置；01：开到位；10：关到位； 11：位置故障； 15位定义：风门故障状态1：风门故障；0：风门正常 16位定义：应急冲压风扇故障状态1:故障；0:正常 17位定义：应急冲压风扇风扇旋转状态1：旋转；0:停止 18、19位定义：通风系统控制器A状态00: 未使用; 01: 正常; 10: 故障; 20、21位定义：通风系统控制器B状态00: 未使用; 01: 正常; 10: 故障; 30、31位定义：00:未使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Label_220控制数据

- Label_220控制数据

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_220 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号220的工作状态离散数据字 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 220 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |
|  | 信号类型 |  | Discrete |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |
|  | 源 |  | N/A |  |  | 单位 | N/A |  |
|  | 目标 |  | 通风系统控制器 |  |  | 信号范围 | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精度 | N/A |  |
|  | 码制 |  | PACK |  |  | 分辨率 | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 | 位数 | 说明 |
|  | 1 | 0标号数据域 |  |  | 12 | 工作档位 | 23 | 0备用 |
|  | 2 | 1标号数据域 |  |  | 13 |  | 24 | 0备用 |
|  | 3 | 0标号数据域 |  |  | 14 | 0备用 | 25 | 0备用 |
|  | 4 | 1标号数据域 |  |  | 15 | 0备用 | 26 | 0备用 |
|  | 5 | 0标号数据域 |  |  | 16 | 0备用 | 27 | 0备用 |
|  | 6 | 0标号数据域 |  |  | 17 | 0备用 | 28 | 0备用 |
|  | 7 | 0标号数据域 |  |  | 18 | 0备用 | 29 | 0备用 |
|  | 8 | 0标号数据域 |  |  | 19 | 0备用 | 30 | BCD数据字 |
|  | 9 | 源、目标标示符 |  |  | 20 | 0备用 | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 0备用 | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 控制工作状态 |  |  | 22 | 0备用 |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用 11位定义：控制工作状态：1：启动；0：停止 12、13位定义：工作档位：00：低；01：中；10：高；11：自动； |  |  |  |  |  |  |  |

- CAN通讯

通风系统控制器的CAN通讯采用CAN2.0B，通讯速率：125kbit/s，数据通讯周期均为100ms。

  - 再循环风扇发送数据

- 再循环风扇发送数据

| 标示符：0x17FFFF02，通讯速率：125kbit/s，数据通讯周期为100ms |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节编号Byte | 位编号Bit | 数据位Data | 数据定义Designation |
| 0 | 0 | 风扇档位（LSB) | 01H：1档(50%转速) 02H：2档(75%转速) 03H：3档(100%转速) 04H：关闭 |
|  | 1 | 风扇档位 |  |
|  | 2 | 风扇档位 |  |
|  | 3 | 风扇档位 |  |
|  | 4 | 风扇档位 |  |
|  | 5 | 风扇档位 |  |
|  | 6 | 风扇档位 |  |
|  | 7 | 风扇档位（LSB) |  |
| 1 | 8 | / | 0 |
|  | 9 | / | 0 |
|  | 10 | / | 0 |
|  | 11 | / | 0 |
|  | 12 | / | 0 |
|  | 13 | / | 0 |
|  | 14 | / | 0 |
|  | 15 | / | 0 |
| 2 | 16 | / | 0 |
|  | 17 | / | 0 |
|  | 18 | / | 0 |
|  | 19 | / | 0 |
|  | 20 | / | 0 |
|  | 21 | / | 0 |
|  | 22 | / | 0 |
|  | 23 | / | 0 |
| 3 | 24 | / | 0 |
|  | 25 | / | 0 |
|  | 26 | / | 0 |
|  | 27 | / | 0 |
|  | 28 | / | 0 |
|  | 29 | / | 0 |
|  | 30 | / | 0 |
|  | 31 | / | 0 |
| 4 | 32 | / | 0 |
|  | 33 | / | 0 |
|  | 34 | / | 0 |
|  | 35 | / | 0 |
|  | 36 | / | 0 |
|  | 37 | / | 0 |
|  | 38 | / | 0 |
|  | 39 | / | 0 |
| 5 | 40 | / | 0 |
|  | 41 | / | 0 |
|  | 42 | / | 0 |
|  | 43 | / | 0 |
|  | 44 | / | 0 |
|  | 45 | / | 0 |
|  | 46 | / | 0 |
|  | 47 | / | 0 |
| 6 | 48 | / | 0 |
|  | 49 | / | 0 |
|  | 50 | / | 0 |
|  | 51 | / | 0 |
|  | 52 | / | 0 |
|  | 53 | / | 0 |
|  | 54 | / | 0 |
|  | 55 | / | 0 |
| 7 | 56 | / | 0 |
|  | 57 | / | 0 |
|  | 58 | / | 0 |
|  | 59 | / | 0 |
|  | 60 | / | 0 |
|  | 61 | / | 0 |
|  | 62 | / | 0 |
|  | 63 | / | 0 |

  - 再循环风扇接收数据

- 再循环风扇接收数据

| 标示符：0x17FFFF20，通讯速率：125kbit/s，数据通讯周期为100ms |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节编号Byte | 位编号Bit | 数据位Data | 数据定义Designation |
| 0 | 0 | 风扇档位（LSB) | 01H：1档(50%转速) 02H：2档(75%转速) 03H：3档(100%转速) 04H：关闭 |
|  | 1 | 风扇档位 |  |
|  | 2 | 风扇档位 |  |
|  | 3 | 风扇档位 |  |
|  | 4 | 风扇档位 |  |
|  | 5 | 风扇档位 |  |
|  | 6 | 风扇档位 |  |
|  | 7 | 风扇档位（LSB) |  |
| 1 | 8 | 欠压故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 9 | 过压故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 10 | 过流故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 11 | 电机超温故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 12 | 自检故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 13 | 通讯故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 14 | 母线过流故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 15 | / | 0 |
| 2 | 16 | 风扇转速（LSB） | 精度：100 取值范围：0~255 单位：r/min 转速范围：0~25500 r/min |
|  | 17 | 风扇转速 |  |
|  | 18 | 风扇转速 |  |
|  | 19 | 风扇转速 |  |
|  | 20 | 风扇转速 |  |
|  | 21 | 风扇转速 |  |
|  | 22 | 风扇转速 |  |
|  | 23 | 风扇转速(MSB) |  |
| 3 | 24 | / | 0 |
|  | 25 | / | 0 |
|  | 26 | / | 0 |
|  | 27 | / | 0 |
|  | 28 | / | 0 |
|  | 29 | / | 0 |
|  | 30 | / | 0 |
|  | 31 | / | 0 |
| 4 | 32 | 风扇工作时间-小时(LSB) | 精度：1 取值范围：0~65500 单位：h |
|  | 33 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 34 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 35 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 36 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 37 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 38 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 39 | 风扇工作时间-小时 |  |
| 5 | 40 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 41 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 42 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 43 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 44 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 45 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 46 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 47 | 风扇工作时间-小时(MSB) |  |
| 6 | 48 | 风扇工作时间分钟(LSB) | 精度：1 取值范围：0~59 单位：min |
|  | 49 | 风扇工作时间分钟 |  |
|  | 50 | 风扇工作时间分钟 |  |
|  | 51 | 风扇工作时间分钟 |  |
|  | 52 | 风扇工作时间分钟 |  |
|  | 53 | 风扇工作时间分钟 |  |
|  | 54 | 风扇工作时间分钟 |  |
|  | 55 | 风扇工作时间分钟(MSB) |  |
| 7 | 56 | / | 0 |
|  | 57 | / | 0 |
|  | 58 | / | 0 |
|  | 59 | / | 0 |
|  | 60 | / | 0 |
|  | 61 | / | 0 |
|  | 62 | / | 0 |
|  | 63 | / | 0 |

  - 应急冲压风扇发送数据

- 应急冲压风扇发送数据

| 标示符：0x17FFFF01，通讯速率：125kbit/s，数据通讯周期为100ms |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节编号Byte | 位编号Bit | 数据位Data | 数据定义Designation |
| 0 | 0 | 风扇档位（LSB) | 01H：1档(50%转速) 02H：2档(75%转速) 03H：3档(100%转速) 04H：关闭 |
|  | 1 | 风扇档位 |  |
|  | 2 | 风扇档位 |  |
|  | 3 | 风扇档位 |  |
|  | 4 | 风扇档位 |  |
|  | 5 | 风扇档位 |  |
|  | 6 | 风扇档位 |  |
|  | 7 | 风扇档位（LSB) |  |
| 1 | 8 | / | 0 |
|  | 9 | / | 0 |
|  | 10 | / | 0 |
|  | 11 | / | 0 |
|  | 12 | / | 0 |
|  | 13 | / | 0 |
|  | 14 | / | 0 |
|  | 15 | / | 0 |
| 2 | 16 | / | 0 |
|  | 17 | / | 0 |
|  | 18 | / | 0 |
|  | 19 | / | 0 |
|  | 20 | / | 0 |
|  | 21 | / | 0 |
|  | 22 | / | 0 |
|  | 23 | / | 0 |
| 3 | 24 | / | 0 |
|  | 25 | / | 0 |
|  | 26 | / | 0 |
|  | 27 | / | 0 |
|  | 28 | / | 0 |
|  | 29 | / | 0 |
|  | 30 | / | 0 |
|  | 31 | / | 0 |
| 4 | 32 | / | 0 |
|  | 33 | / | 0 |
|  | 34 | / | 0 |
|  | 35 | / | 0 |
|  | 36 | / | 0 |
|  | 37 | / | 0 |
|  | 38 | / | 0 |
|  | 39 | / | 0 |
| 5 | 40 | / | 0 |
|  | 41 | / | 0 |
|  | 42 | / | 0 |
|  | 43 | / | 0 |
|  | 44 | / | 0 |
|  | 45 | / | 0 |
|  | 46 | / | 0 |
|  | 47 | / | 0 |
| 6 | 48 | / | 0 |
|  | 49 | / | 0 |
|  | 50 | / | 0 |
|  | 51 | / | 0 |
|  | 52 | / | 0 |
|  | 53 | / | 0 |
|  | 54 | / | 0 |
|  | 55 | / | 0 |
| 7 | 56 | / | 0 |
|  | 57 | / | 0 |
|  | 58 | / | 0 |
|  | 59 | / | 0 |
|  | 60 | / | 0 |
|  | 61 | / | 0 |
|  | 62 | / | 0 |
|  | 63 | / | 0 |

  - 应急冲压风扇接收数据

- 应急冲压风扇接收数据

| 标示符：0x17FFFF10，通讯速率：125kbit/s，通讯周期为100ms |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节编号Byte | 位编号Bit | 数据位Data | 数据定义Designation |
| 0 | 0 | 风扇档位（LSB) | 01H：1档(50%转速) 02H：2档(75%转速) 03H：3档(100%转速) 04H：关闭 |
|  | 1 | 风扇档位 |  |
|  | 2 | 风扇档位 |  |
|  | 3 | 风扇档位 |  |
|  | 4 | 风扇档位 |  |
|  | 5 | 风扇档位 |  |
|  | 6 | 风扇档位 |  |
|  | 7 | 风扇档位（LSB) |  |
| 1 | 8 | 欠压故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 9 | 过压故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 10 | 过流故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 11 | 电机超温故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 12 | 自检故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 13 | 通讯故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 14 | 母线过流故障 | 0：未故障，1：故障 |
|  | 15 | / | 0 |
| 2 | 16 | 风扇转速（LSB） | 精度：100 取值范围：0~255 单位：r/min 转速范围：0~25500r/min |
|  | 17 | 风扇转速 |  |
|  | 18 | 风扇转速 |  |
|  | 19 | 风扇转速 |  |
|  | 20 | 风扇转速 |  |
|  | 21 | 风扇转速 |  |
|  | 22 | 风扇转速 |  |
|  | 23 | 风扇转速(MSB) |  |
| 3 | 24 | / | 0 |
|  | 25 | / | 0 |
|  | 26 | / | 0 |
|  | 27 | / | 0 |
|  | 28 | / | 0 |
|  | 29 | / | 0 |
|  | 30 | / | 0 |
|  | 31 | / | 0 |
| 4 | 32 | 风扇工作时间-小时(LSB) | 精度：1 取值范围：0~65500 单位：h |
|  | 33 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 34 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 35 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 36 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 37 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 38 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 39 | 风扇工作时间-小时 |  |
| 5 | 40 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 41 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 42 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 43 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 44 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 45 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 46 | 风扇工作时间-小时 |  |
|  | 47 | 风扇工作时间-小时(MSB) |  |
| 6 | 48 | 风扇工作时间分钟(LSB) | 精度：1 取值范围：0~59 单位：min |
|  | 49 | 风扇工作时间分钟 |  |
|  | 50 | 风扇工作时间分钟 |  |
|  | 51 | 风扇工作时间分钟 |  |
|  | 52 | 风扇工作时间分钟 |  |
|  | 53 | 风扇工作时间分钟 |  |
|  | 54 | 风扇工作时间分钟 |  |
|  | 55 | 风扇工作时间分钟(MSB) |  |
| 7 | 56 | / | 0 |
|  | 57 | / | 0 |
|  | 58 | / | 0 |
|  | 59 | / | 0 |
|  | 60 | / | 0 |
|  | 61 | / | 0 |
|  | 62 | / | 0 |
|  | 63 | / | 0 |