Label_205驾驶舱、客舱温度数据字

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_205 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号205的驾驶舱、客舱温度数据字（BNR） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 205 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |  |
|  | 信号类型 |  | BNR |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |
|  | 源 |  | 通风系统控制器 |  |  | 单 位 | ℃ |  |  |
|  | 目 标 |  | N/A |  |  | 信号范围 | 0~40 |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.1 |  |  |
|  | 码 制 |  | PACK |  |  | 分 辨 率 | 0.1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0标号数据域 |  |  | 12 | 二进制补码BNR格式编码 驾驶舱温度数据 0~40℃ | 23 |  | 二进制补码BNR格式编码客舱温度数据 0~40℃ |
|  | 2 | 1标号数据域 |  |  | 13 |  | 24 |  |  |
|  | 3 | 0标号数据域 |  |  | 14 |  | 25 |  |  |
|  | 4 | 0标号数据域 |  |  | 15 |  | 26 |  |  |
|  | 5 | 0标号数据域 |  |  | 16 |  | 27 |  |  |
|  | 6 | 1标号数据域 |  |  | 17 |  | 28 |  |  |
|  | 7 | 0标号数据域 |  |  | 18 |  | 29 |  |  |
|  | 8 | 1标号数据域 |  |  | 19 |  | 30 |  | BCD数据字 |
|  | 9 | 源、目标标识符 |  |  | 20 |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 二进制补码BNR格式编码客舱温度数据 0~40℃ | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0备用 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用; 01: 左侧; 10: 右侧; 11: 中心 30、31位定义：00: 故障报警; 01: 非计算数据; 10: 功能测试; 11: 正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Label_206后设备舱温度数据字

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_206 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号211的后设备舱温度数据字（BNR） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 206 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |  |
|  | 信号类型 |  | BNR |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |
|  | 源 |  | 通风系统控制器 |  |  | 单 位 | ℃ |  |  |
|  | 目 标 |  | N/A |  |  | 信号范围 | 0~40 |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.1 |  |  |
|  | 码 制 |  | PACK |  |  | 分 辨 率 | 0.1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0标号数据域 |  |  | 12 | 0备用 | 23 |  | 二进制补码BNR格式编码后设备舱温度数据 0~40℃ |
|  | 2 | 1标号数据域 |  |  | 13 | 0备用 | 24 |  |  |
|  | 3 | 0标号数据域 |  |  | 14 | 0备用 | 25 |  |  |
|  | 4 | 0标号数据域 |  |  | 15 | 0备用 | 26 |  |  |
|  | 5 | 0标号数据域 |  |  | 16 | 0备用 | 27 |  |  |
|  | 6 | 0标号数据域 |  |  | 17 | 0备用 | 28 |  |  |
|  | 7 | 1标号数据域 |  |  | 18 | 0备用 | 29 |  |  |
|  | 8 | 1标号数据域 |  |  | 19 | 0备用 | 30 |  | BCD数据字 |
|  | 9 | 源、目标标识符 |  |  | 20 | 0备用 | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 二进制补码BNR格式编码后设备舱温度数据 0~40℃ | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0备用 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用; 01: 左侧; 10: 右侧; 11: 中心 30、31位定义：00: 故障报警; 01: 非计算数据; 10: 功能测试; 11: 正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Label_210驾驶舱、客舱设定温度数据字

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_210 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号210的驾驶舱、客舱设定温度数据字（BNR） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 210 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |  |
|  | 信号类型 |  | BNR |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |
|  | 源 |  | N/A |  |  | 单 位 | ℃ |  |  |
|  | 目 标 |  | 通风系统控制器 |  |  | 信号范围 | 0~40 |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.1 |  |  |
|  | 码 制 |  | PACK |  |  | 分 辨 率 | 0.1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0标号数据域 |  |  | 12 | 二进制补码BNR格式编码 驾驶舱设定温度数据 0~40℃ | 23 |  | 二进制补码BNR格式编码客舱设定温度数据 0~40℃ |
|  | 2 | 1标号数据域 |  |  | 13 |  | 24 |  |  |
|  | 3 | 1标号数据域 |  |  | 14 |  | 25 |  |  |
|  | 4 | 0标号数据域 |  |  | 15 |  | 26 |  |  |
|  | 5 | 0标号数据域 |  |  | 16 |  | 27 |  |  |
|  | 6 | 0标号数据域 |  |  | 17 |  | 28 |  |  |
|  | 7 | 0标号数据域 |  |  | 18 |  | 29 |  |  |
|  | 8 | 0标号数据域 |  |  | 19 |  | 30 |  | BCD数据字 |
|  | 9 | 源、目标标识符 |  |  | 20 |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 二进制补码BNR格式编码客舱设定温度数据 0~40℃ | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0备用 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用; 01: 左侧; 10: 右侧; 11: 中心 30、31位定义：00: 故障报警; 01: 非计算数据; 10: 功能测试; 11: 正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Label_215工作状态离散数据字

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_215 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号215的工作状态离散数据字 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 215 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |  |
|  | 信号类型 |  | Discrete |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |
|  | 源 |  | 通风系统控制器 |  |  | 单 位 | N/A |  |  |
|  | 目 标 |  | N/A |  |  | 信号范围 | N/A |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | N/A |  |  |
|  | 码 制 |  | PACK |  |  | 分 辨 率 | N/A |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0标号数据域 |  |  | 12 | 0备用 | 23 |  | 0备用 |
|  | 2 | 1标号数据域 |  |  | 13 | 0备用 | 24 |  | 0备用 |
|  | 3 | 1标号数据域 |  |  | 14 | 0备用 | 25 |  | 0备用 |
|  | 4 | 0标号数据域 |  |  | 15 | 0备用 | 26 |  | 0备用 |
|  | 5 | 0标号数据域 |  |  | 16 | 0备用 | 27 |  | 0备用 |
|  | 6 | 1标号数据域 |  |  | 17 | 0备用 | 28 |  | 气源工作状态 |
|  | 7 | 0标号数据域 |  |  | 18 | 0备用 | 29 |  |  |
|  | 8 | 1标号数据域 |  |  | 19 | 0备用 | 30 |  | BCD数据字 |
|  | 9 | 源、目标标识符 |  |  | 20 | 0备用 | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 0备用 | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 再循环风扇工作状态 |  |  | 22 | 0备用 |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用; 01: 左侧; 10: 右侧; 11: 中心 11位定义：1:风扇旋转状态；0:风扇停止状态 28、29位定义：00: 不使用; 01: 正常; 10: 故障; 11: 未选中 30、31位定义：00: 故障报警; 01: 非计算数据; 10: 功能测试; 11: 正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Label_220空调组件工作模式控制离散数据字

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_220 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 标号220的空调组件工作模式控制离散数据字 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 220 |  |  | 更新速率 | 250ms |  |  |
|  | 信号类型 |  | Discrete |  |  | 发送速率 | 高速（100Kbit/s） |  |  |
|  | 源 |  | N/A |  |  | 单 位 | N/A |  |  |
|  | 目 标 |  | 通风系统控制器 |  |  | 信号范围 | N/A |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | N/A |  |  |
|  | 码 制 |  | PACK |  |  | 分 辨 率 | N/A |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0标号数据域 |  |  | 12 | 0备用 | 23 |  | 0备用 |
|  | 2 | 1标号数据域 |  |  | 13 | 0备用 | 24 |  | 0备用 |
|  | 3 | 0标号数据域 |  |  | 14 | 0备用 | 25 |  | 0备用 |
|  | 4 | 1标号数据域 |  |  | 15 | 0备用 | 26 |  | 0备用 |
|  | 5 | 0标号数据域 |  |  | 16 | 0备用 | 27 |  | 0备用 |
|  | 6 | 0标号数据域 |  |  | 17 | 0备用 | 28 |  | 空调组件工作模式设置 |
|  | 7 | 0标号数据域 |  |  | 18 | 0备用 | 29 |  |  |
|  | 8 | 0标号数据域 |  |  | 19 | 0备用 | 30 |  | BCD数据字 |
|  | 9 | 源、目标标识符 |  |  | 20 | 0备用 | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 0备用 | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0备用 |  |  | 22 | 0备用 |  |  |  |
| 附注 | 9、10位定义：00: 不使用; 01: 左侧; 10: 右侧; 11: 中心 28、29位定义：00: Low; 01: Normal; 10: High; 11: Auto 30、31位定义：00: 故障报警; 01: 非计算数据; 10: 功能测试; 11: 正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |