TACU界面软件与TACU处理软件接口协议

ARINC_429_TX Label_112 Tuning Mode

VHF主备调谐状态协议见表38。

表38  VHF主备调谐状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_112 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF主备调谐状态 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 112 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 |  | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 |  | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 |  | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 |  | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=主用调谐模式, 1=备用调谐模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_030 VHF COM Frequency

VHF 主用 频率协议见表39。

表39  VHF 主用 频率协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_030 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF 主用 频率 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 030 |  |  | 更新速率 | 132ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | MHz |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (118.000,136.990) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.001 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-0.001MHz | 23 | Data-1MHz (LSB) |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data-0.001MHz | 24 | Data-1MHz |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data-0.001MHz (MSB) | 25 | Data-1MHz |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-0.01MHz (LSB) | 26 | Data-1MHz (MSB) |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-0.01MHz | 27 | Data-10HMz (LSB) |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-0.01MHz | 28 | Data-10MHz |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data-0.01MHz (MSB) | 29 | Data-10MHz (MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data-0.1MHz (LSB) | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-0.1MHz | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-0.1MHz | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-0.001MHz (LSB) |  |  | 22 | Data-0.1MHz (MSB) |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_074 VHF Emergency Mode

VHF应急模式状态协议见表40。

表40  VHF应急模式状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_074 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF应急模式状态 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 074 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认01=VHF1 - data位定义（11）：0=非应急模式, 1=应急模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_133 VHF3 Work Mode

VHF3模式状态协议见表41。

表41  VHF3模式状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_133 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF3模式状态 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 133 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认11=VHF3 - data位定义（11）：0=data数据链模式, 1=voice话音模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_136 SEL Call Code

选呼码协议见表42。

表42  选呼码协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_136 |  |  | 版本 |  | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 选呼码 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 136 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 |  | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 |  |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data |  | 23 | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data |  | 24 | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 | Data（MSB） |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 | Pad |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data |  | 28 | Pad |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 | Pad |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data（LSB） |  |  | 22 | Data |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：00=VHF1；01=VHF2；10=VHF3； - Data位定义（11-26）：11-14=第一位选呼码；15-18=第二位选呼码；19-22=第三位选呼码；23-26=第四位选呼码，0-15（二进制表示）：分别代表字母A-S |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_156 ILS Tuning Mode

ILS调谐模式协议见表43。

表43  ILS调谐模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_156 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | ILS调谐模式 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 156 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 |  | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 |  | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 |  | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 |  | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=自动调谐模式, 1=手动调谐模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_163 AMU Channel Sel

AMU外部通信通道协议见表44。

表44  AMU外部通信通道协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_163 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU外部通信通道 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 163 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,0), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - Data(11-14) 1:VHF-1；1: VHF-2；2: VHF-3；3: ILS-1；4: ILS-2；5: CAB；6：PA；7：INT；8：SPEAKER； - data位定义（15-17）：001：收 010：发 011：选呼灯（TACU界面软件发不适用） - data位定义（18）：0：无效；1：有效 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_247 AMU Squelch Switch

AMU静噪开关协议见表45。

表45  AMU静噪开关协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_247 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU静噪开关 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 247 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=静噪关闭, 1=静噪开启 |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_250 AMU INT Switch

AMU热线开关协议见表46。

表46  AMU热线开关协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_250 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU热线开关 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 250 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 |  | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 |  | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 |  | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 |  | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=热线关闭, 1=热线开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_161 ILS Frequency

ILS当前波道频率协议见表47。

表47  ILS当前波道频率协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_161 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | ILS当前波道频率 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 161 |  |  | 更新速率 | 132ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | MHz |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (118.000,136.990) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.001 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-0.001MHz | 23 | Data-1MHz (LSB) |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data-0.001MHz | 24 | Data-1MHz |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data-0.001MHz (MSB) | 25 | Data-1MHz |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-0.01MHz (LSB) | 26 | Data-1MHz (MSB) |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data-0.01MHz | 27 | Data-10HMz (LSB) |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-0.01MHz | 28 | Data-10MHz |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data-0.01MHz (MSB) | 29 | Data-10MHz (MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data-0.1MHz (LSB) | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-0.1MHz | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-0.1MHz | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-0.001MHz (LSB) |  |  | 22 | Data-0.1MHz (MSB) |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:ILS1；10:ILS2 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_253 AMU Sidetone Switch

AMU侧音开关协议见表48。

表48  AMU侧音开关协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_253 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU侧音开关 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 253 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=侧音关闭, 1=侧音开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_254 AMU Volume

AMU接收音音量设置协议见表49。

表49  AMU接收音音量设置协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_254 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU接收音音量设置 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 254 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,100) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data | 23 | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data | 24 | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | Data |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | Data(LSB) |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - Data(11-14) 0:VHF-1；1: VHF-2；2: VHF-3；3: ILS-1；4: ILS-2；5: CAB；6：PA；7：INT；8：SPEAKER； - Data(22-29) 0=silent, 100=max volume |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_266 TAWS Request Switch

抑制请求开关状态协议见表50。

表50  抑制请求开关状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_266 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 抑制请求开关状态 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 266 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  | 13 | Data | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | Data | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 3. data位定义（11-14）：四个比特分别代表TAWS地形告警抑制请求启用/关闭、 TAWS起落架告警抑制请求启用/关闭、 TAWS襟翼告警抑制请求启用/关闭、 TAWS抑制功能(STANBY) 启用/关闭 其中，0=关闭, 1=开启 |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_270 TAWS G/S Aural Cancel moentary

下滑道告警启用/取消协议见表51。

表51  下滑道告警启用/取消协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_270 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 下滑道告警启用/取消 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 270 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=下滑道告警取消, 1=下滑道告警开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_272 WXR Work Mode

WXR工作模式协议见表52。

表52  WXR工作模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_272 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | WXR工作模式 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 272 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (1,3) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-12）：0 1=气象模式；10=地图模式；11=气象+湍流模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_273 WXR Gain Set

WXR增益设置协议见表53。

表53  WXR增益设置协议

| 设备名称 |  | 规范号 | Label_273 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信号名称 | WXR增益设置 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 | 273 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 | TACU界面 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 | TACU处理 |  | 信号范围 | (-20,0), |  |
|  | 符合标准 | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 | 12 | WXR（LSB） | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 | 13 | WXR | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 | 14 | WXR | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 | 15 | WXR | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 | 16 | WXR（MSB） | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：倾斜控制值正负，0=负；1=正，只能为0 12-17位：增益大小，例如：10011 就为19*0.5 = 9.5 |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_274 WXR TILT Mode

倾斜控制模式协议见表54。

表54倾斜控制模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_274 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 倾斜控制模式 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 274 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=自动模式, 1=手工模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_275 WXR TILT Value

倾斜控制值协议见表55。

表55倾斜控制值协议

| 设备名称 |  | 规范号 | Label_275 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信号名称 | 倾斜控制值 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 | 275 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 | TACU界面 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 | TACU处理 |  | 信号范围 | (-15,+15), |  |
|  | 符合标准 | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 | 12 | Data-0.25hz（L） | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 | 13 | Data | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 | 14 | Data | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 | 15 | Data | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 | 16 | Data | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 | 17 | Data-0.25hz（M） | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：倾斜控制值正负，0=负；1=正 12-17位：度数大小，例如：110011 就为51x0.25°=12.75Hz |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_276 WXR Test Mode

测试模式开关协议见表56。

表56测试模式开关协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_276 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 测试模式开关 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 276 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=测试模式关闭, 1=测试模式开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_300 WXR Switch

气象雷达开关状态协议见表57。

表57气象雷达开关状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_300 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 气象雷达开关状态 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 300 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=气象雷达关闭, 1=气象雷达开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_301 XPDR Work Mode

XPDR工作模式协议见表58。

表58 XPDR工作模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_301 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | XPDR工作模式 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 301 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,5), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-13）：001=STBY工作模式；010=ALT RPT OFF工作模式；011=XPDR工作模式；100=TA ONLY工作模式；101=TA/RA工作模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_302 XPDR 4096 Code

4096码协议见表59。

表59 4096码协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_302 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 4096码 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 302 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 4096 | 23 | 4096 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | 4096 | 24 | 4096 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | 4096 | 25 | 4096 |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | 4096 | 26 | 4096 |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | 4096 | 27 | Pad |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 4096 | 28 | Pad |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | 4096 | 29 | Pad |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 4096 | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 4096 | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 4096 | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 4096 |  |  | 22 | 4096 |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00； - Data位定义（11-26）：11-14=第一位；15-18=第二位；19-22=第三位；23-26=第四位 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_303 TCAS Display Mode

TCAS显示模式协议见表60。

表60 TCAS显示模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_303 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | TCAS显示模式 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 303 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (1,3), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-12）：01=ABOVE模式, 10=NOM模式；11=BELOW模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_304 TCAS Altitude Mode

TCAS高度模式协议见表61。

表61 TCAS高度模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_304 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | TCAS高度模式 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 304 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=ABSOLUTE模式, 1=RELATIVE模式 |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_375 TFC IDENT

识别协议见表62。

表62识别协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_304 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 识别 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 375 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0:无效 1：有效 |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_376Response

接收应答协议见表63。

表63 接收应答协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_376 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 接收应答 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 376 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU处理 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU界面 |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | Data-ID号 | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | Data-ID号 | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | Data-ID号 | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | Data-ID号 | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  | 16 | Data-ID号 | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | Data-ID号 | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | Data-ID号 | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | Data-设置成功/失败 | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-ID号 |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-18）：发送id data位定义（20）：00设置失败；01设置成功； |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_112 Tuning Mode

VHF主备调谐状态协议见表64。

表64 VHF主备调谐状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_112 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF主备调谐状态 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 112 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 |  | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 |  | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 |  | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 |  | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=主用调谐模式, 1=备用调谐模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_030 VHF COM Frequency

VHF主用频率协议见表65。

表65 VHF主用频率协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_030 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF主用频率 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 030 |  |  | 更新速率 | 132ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | MHz |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (118.000,136.990) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.001 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-0.001MHz | 23 | Data-1MHz (LSB) |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data-0.001MHz | 24 | Data-1MHz |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data-0.001MHz (MSB) | 25 | Data-1MHz |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-0.01MHz (LSB) | 26 | Data-1MHz (MSB) |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-0.01MHz | 27 | Data-10HMz (LSB) |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-0.01MHz | 28 | Data-10MHz |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data-0.01MHz (MSB) | 29 | Data-10MHz (MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data-0.1MHz (LSB) | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-0.1MHz | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-0.1MHz | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-0.001MHz (LSB) |  |  | 22 | Data-0.1MHz (MSB) |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_074 VHF Emergency Mode

VHF应急模式状态协议见表66。

表66 VHF应急模式状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_074 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF应急模式状态 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 074 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认01=VHF1 - data位定义（11）：0=非应急模式, 1=应急模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_133 VHF3 Work Mode

VHF3模式状态协议见表67。

表67 VHF3模式状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_133 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF3模式状态 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 133 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认10=VHF3 - data位定义（11）：0=data数据链模式, 1=voice话音模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_136 SEL Call Code

选呼码协议见表68。

表68选呼码协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_136 |  |  | 版本 |  | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 选呼码 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 136 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 |  | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 |  |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data |  | 23 | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data |  | 24 | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 | Data（MSB） |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 | Pad |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data |  | 28 | Pad |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 | Pad |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data（LSB） |  |  | 22 | Data |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：00=VHF1；01=VHF2；10=VHF3； - Data位定义（11-26）：11-14=第一位选呼码；15-18=第二位选呼码；19-22=第三位选呼码；23-26=第四位选呼码，0-15（二进制表示）：分别代表字母A-S |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_156 ILS Tuning Mode

ILS调谐模式协议见表69。

表69 ILS调谐模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_156 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | ILS调谐模式 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 156 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 |  | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 |  | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 |  | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 |  | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=自动调谐模式, 1=手动调谐模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_163 AMU Channel Sel

AMU外部通信通道协议见表70。

表70 AMU外部通信通道协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_163 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU外部通信通道 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 163 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,0), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - Data(11-14) 1:VHF-1；1: VHF-2；2: VHF-3；3: ILS-1；4: ILS-2；5: CAB；6：PA；7：INT；8：SPEAKER； - data位定义（15-17）：001：收 010：发 011：选呼灯（TACU界面软件发不适用） - data位定义（18）：0：无效；1：有效 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_247 AMU Squelch Switch

AMU静噪开关协议见表71。

表71 AMU静噪开关协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_247 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU静噪开关 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 247 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=静噪关闭, 1=静噪开启 |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_250 AMU INT Switch

AMU热线开关协议见表72。

表72 AMU热线开关协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_250 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU热线开关 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 250 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 |  | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 |  | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 |  | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 |  | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=热线关闭, 1=热线开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_161 ILS Frequency

ILS当前波道频率协议见表73。

表73 ILS当前波道频率协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_161 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | ILS当前波道频率 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 161 |  |  | 更新速率 | 132ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | MHz |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (118.000,136.990) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.001 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-0.001MHz | 23 | Data-1MHz (LSB) |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data-0.001MHz | 24 | Data-1MHz |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data-0.001MHz (MSB) | 25 | Data-1MHz |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-0.01MHz (LSB) | 26 | Data-1MHz (MSB) |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data-0.01MHz | 27 | Data-10HMz (LSB) |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-0.01MHz | 28 | Data-10MHz |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data-0.01MHz (MSB) | 29 | Data-10MHz (MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data-0.1MHz (LSB) | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-0.1MHz | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-0.1MHz | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-0.001MHz (LSB) |  |  | 22 | Data-0.1MHz (MSB) |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:ILS1；10:ILS2 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_253 AMU Sidetone Switch

AMU侧音开关协议见表74。

表74 AMU侧音开关协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_253 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU侧音开关 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 253 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=侧音关闭, 1=侧音开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_254 AMU Volume

AMU接收音音量设置见表75。

表75 AMU接收音音量设置协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_254 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU接收音音量设置 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 254 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,100) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data | 23 | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data | 24 | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | Data |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | Data(LSB) |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - Data(11-14) 0:VHF-1；1: VHF-2；2: VHF-3；3: ILS-1；4: ILS-2；5: CAB；6：PA；7：INT；8：SPEAKER； - Data(22-29) 0=silent, 100=max volume |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_266 TAWS Request Switch

抑制请求开关状态见表76。

表76抑制请求开关状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_266 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 抑制请求开关状态 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 266 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  | 13 | Data | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | Data | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 3. data位定义（11-14）：四个比特分别代表TAWS地形告警抑制请求启用/关闭、 TAWS起落架告警抑制请求启用/关闭、 TAWS襟翼告警抑制请求启用/关闭、 TAWS抑制功能(STANBY) 启用/关闭 其中，0=关闭, 1=开启 |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_270 TAWS G/S Aural Cancel moentary

下滑道告警启用/取消协议见表77。

表77下滑道告警启用/取消协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_270 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 下滑道告警启用/取消 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 270 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=下滑道告警取消, 1=下滑道告警开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_272 WXR Work Mode

WXR工作模式协议见表78。

表78 WXR工作模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_272 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | WXR工作模式 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 272 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (1,3) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-12）：0 1=气象模式；10=地图模式；11=气象+湍流模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_273 WXR Gain Set

WXR增益设置协议见表79。

表79 WXR增益设置协议

| 设备名称 |  | 规范号 | Label_273 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信号名称 | WXR增益设置 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 | 273 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 | TACU界面 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 | TACU处理 |  | 信号范围 | (-20,0), |  |
|  | 符合标准 | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 | 12 | WXR（LSB） | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 | 13 | WXR | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 | 14 | WXR | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 | 15 | WXR | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 | 16 | WXR（MSB） | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：倾斜控制值正负，0=负；1=正，只能为0 12-17位：增益大小，例如：10011 就为19*0.5 = 9.5 |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_274 WXR TILT Mode

倾斜控制模式协议见表80 。

表80倾斜控制模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_274 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 倾斜控制模式 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 274 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=自动模式, 1=手工模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_275 WXR TILT Value

倾斜控制值协议见表81 。

表81倾斜控制值协议

| 设备名称 |  | 规范号 | Label_275 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信号名称 | 倾斜控制值 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 | 275 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 | TACU界面 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 | TACU处理 |  | 信号范围 | (-15,+15), |  |
|  | 符合标准 | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 | 12 | Data-0.25hz（L） | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 | 13 | Data | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 | 14 | Data | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 | 15 | Data | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 | 16 | Data | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 | 17 | Data-0.25hz（M） | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：倾斜控制值正负，0=负；1=正 12-17位：度数大小，例如：110011 就为51x0.25°=12.75Hz |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_276 WXR Test Mode

测试模式开关协议见表82 。

表82测试模式开关协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_276 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 测试模式开关 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 276 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=测试模式关闭, 1=测试模式开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_300 WXR Switch

气象雷达开关状态协议见表83 。

表83气象雷达开关状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_300 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 气象雷达开关状态 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 300 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=气象雷达关闭, 1=气象雷达开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_301 XPDR Work Mode

XPDR工作模式协议见表84 。

表84  XPDR工作模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_301 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | XPDR工作模式 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 301 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (0,5), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-13）：001=STBY工作模式；010=ALT RPT OFF工作模式；011=XPDR工作模式；100=TA ONLY工作模式；101=TA/RA工作模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_302 XPDR 4096 Code

4096码协议见表85 。

表85  4096码协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_302 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 4096码 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 302 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 4096 | 23 | 4096 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | 4096 | 24 | 4096 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | 4096 | 25 | 4096 |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | 4096 | 26 | 4096 |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | 4096 | 27 | Pad |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 4096 | 28 | Pad |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | 4096 | 29 | Pad |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 4096 | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 4096 | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 4096 | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 4096 |  |  | 22 | 4096 |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00； - Data位定义（11-26）：11-14=第一位；15-18=第二位；19-22=第三位；23-26=第四位 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_303 TCAS Display Mode

TCAS显示模式协议见表86 。

表86  TCAS显示模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_303 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | TCAS显示模式 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 303 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  |  | 信号范围 | (1,3), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-12）：01=ABOVE模式, 10=NOM模式；11=BELOW模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_304 TCAS Altitude Mode

TCAS高度模式协议见表87 。

表87  TCAS高度模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_304 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | TCAS高度模式 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 304 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=ABSOLUTE模式, 1=RELATIVE模式 |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_375 TFC IDENT

TFC识别协议见表88 。

表88 TFC识别协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_304 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 识别 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 375 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU界面 |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TACU处理 |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0:无效 1：有效 |  |  |  |  |  |  |

TACU处理软件与VHF接口协议

ARINC_429_TX Label_112 Tuning Mode

VHF主备调谐状态协议见表89 。

表89 VHF主备调谐状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_112 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF主备调谐状态 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 112 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |  |
|  | 目 标 |  | VHF |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 |  | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 |  | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 |  | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 |  | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=主用调谐模式, 1=备用调谐模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_030 VHF COM Frequency

VHF 主用 频率协议见表90。

表90 VHF 主用 频率协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_030 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF 主用 频率 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 030 |  |  | 更新速率 | 132ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | MHz |  |
|  | 目 标 |  | VHF |  |  | 信号范围 | (118.000,136.990) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.001 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-0.001MHz | 23 | Data-1MHz (LSB) |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data-0.001MHz | 24 | Data-1MHz |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data-0.001MHz (MSB) | 25 | Data-1MHz |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-0.01MHz (LSB) | 26 | Data-1MHz (MSB) |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-0.01MHz | 27 | Data-10HMz (LSB) |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-0.01MHz | 28 | Data-10MHz |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data-0.01MHz (MSB) | 29 | Data-10MHz (MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data-0.1MHz (LSB) | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-0.1MHz | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-0.1MHz | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-0.001MHz (LSB) |  |  | 22 | Data-0.1MHz (MSB) |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_133 VHF3 Work Mode

VHF3模式状态协议见表91。

表91 VHF3模式状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_133 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF3模式状态 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 133 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | VHF |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认10=VHF3 - data位定义（11）：0=data数据链模式, 1=voice话音模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 4/5-Label_040 TX/RX Status

VHF 发送/接收状态协议见表92。

表92 VHF 发送/接收状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_040 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF 发送/接收状态 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 040 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 |  | Uint8_t |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,3) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Tx warning and Timeout |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Mic Keyed |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD |  | 25 |  |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD |  | 26 |  | Com1 under Squelch |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD |  | 27 |  |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  | 28 |  | Com2 under Squelch |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD |  | 29 |  |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Tx warning and Timeout |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 - Com2静噪状态位定义(28-29)：1=under squelch - Com1静噪状态位定义(26-27)：1=under squelch - Mic状态位定义(24-25)：1=transmitting - Tx warning and timeout报警位定义(22-23)：0=OK，1=warning，2=timeout， 3=tx fail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_376 Response

接收应答协议见表93。

表93 接收应答协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_376 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 接收应答 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 376 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | VHF |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | Data-ID号 | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | Data-ID号 | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | Data-ID号 | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | Data-ID号 | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  | 16 | Data-ID号 | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | Data-ID号 | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | Data-ID号 | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | Data-设置成功/失败 | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-ID号 |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-18）：发送id data位定义（20）：设置成功 |  |  |  |  |  |  |

TACU处理软件与ILS接口协议

ARINC_429_TX Label_156 ILS Tuning Mode

ILS调谐模式协议见表94。

表94 ILS调谐模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_156 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | ILS调谐模式 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 156 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |  |
|  | 目 标 |  | ILS |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 |  | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 |  | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 |  | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 |  | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=自动调谐模式, 1=手动调谐模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_161 ILS Frequency

ILS当前波道频率协议见表95。

表95 ILS当前波道频率协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_161 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | ILS当前波道频率 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 161 |  |  | 更新速率 | 132ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | MHz |  |
|  | 目 标 |  | ILS |  |  | 信号范围 | (118.000,136.990) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.001 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-0.001MHz | 23 | Data-1MHz (LSB) |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data-0.001MHz | 24 | Data-1MHz |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data-0.001MHz (MSB) | 25 | Data-1MHz |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-0.01MHz (LSB) | 26 | Data-1MHz (MSB) |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data-0.01MHz | 27 | Data-10HMz (LSB) |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-0.01MHz | 28 | Data-10MHz |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data-0.01MHz (MSB) | 29 | Data-10MHz (MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data-0.1MHz (LSB) | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-0.1MHz | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-0.1MHz | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-0.001MHz (LSB) |  |  | 22 | Data-0.1MHz (MSB) |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:ILS1；10:ILS2 - DATA(11-29):ILS 频率 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_376 Response

接收应答协议见表96。

表96 接收应答协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_376 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 接收应答 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 376 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | ILS |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | Data-ID号 | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | Data-ID号 | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | Data-ID号 | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | Data-ID号 | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  | 16 | Data-ID号 | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | Data-ID号 | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | Data-ID号 | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | Data-设置成功/失败 | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-ID号 |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-18）：发送id data位定义（20）：设置成功 |  |  |  |  |  |  |

TACU处理软件与AMU接口协议

ARINC_429_TX Label_163 AMU Channel Sel

AMU外部通信通道协议见表97。

表97 AMU外部通信通道协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_163 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU外部通信通道 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 163 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | AMU |  |  | 信号范围 | (0,0), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - Data(11-14) 1:VHF-1；1: VHF-2；2: VHF-3；3: ILS-1；4: ILS-2；5: CAB；6：PA；7：INT；8：SPEAKER； - data位定义（15-17）：001：收 010：发 011：选呼灯（TACU界面软件发不适用） - data位定义（18-19）：01：无效；10：有效;11:呼叫闪烁 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_247 AMU Squelch Switch

AMU静噪开关协议见表98。

表98 AMU静噪开关协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_247 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU静噪开关 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 247 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | AMU |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=静噪关闭, 1=静噪开启 |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_250 AMU INT Switch

AMU热线开关协议见表99。

表99 AMU热线开关协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_250 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU热线开关 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 250 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | AMU |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=热线关闭, 1=热线开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_253 AMU Sidetone Switch

AMU侧音开关协议见表100。

表100 AMU侧音开关协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_253 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU侧音开关 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 253 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | AMU |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=侧音关闭, 1=侧音开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_074 AMU Emergency Mode

VHF应急模式状态协议见表101。

表101 VHF应急模式状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_074 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF应急模式状态 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 074 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | VHF |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认01=VHF1 - data位定义（11）：0=非应急模式, 1=应急模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_254 AMU Volume

AMU接收音音量设置协议见表102。

表102 AMU接收音音量设置协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_254 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | AMU接收音音量设置 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 254 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | AMU |  |  | 信号范围 | (0,100) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data | 23 | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data | 24 | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | Data |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | Data(LSB) |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - Data(11-13) 0:VHF-1；1: VHF-2；2: VHF-3；3: ILS-1；4: ILS-2；5: CAB；6：PA；7：INT；8：SPEAKER； - Data(22-29) 0=silent, 100=max volume |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_376 Response

接收应答协议见表103。

表103 接收应答协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_376 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 接收应答 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 376 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | AMU |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | Data-ID号 | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | Data-ID号 | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | Data-ID号 | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | Data-ID号 | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  | 16 | Data-ID号 | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | Data-ID号 | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | Data-ID号 | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | Data-设置成功/失败 | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-ID号 |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-18）：发送id data位定义（20）：设置成功 |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_375 Current Tune Mode

当前调谐模式协议见表104。

表104  当前调谐模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_376 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 当前调谐模式 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 376 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | AMU |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | Data-ID号 | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | Data-ID号 | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | Data-ID号 | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | Data-ID号 | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  | 16 | Data-ID号 | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | Data-ID号 | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | Data-ID号 | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | Data-设置成功/失败 | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-ID号 |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：vhf 调谐模式：0=主用调谐模式, 1=备用调谐模式 - data位定义（12）：ILS 调谐模式：0=主用调谐模式, 1=备用调谐模式 |  |  |  |  |  |  |

TACU处理软件与TAWS接口协议

ARINC_429_TX Label_266 TAWS Request Switch

抑制请求开关状态协议见表105。

表105  抑制请求开关状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_266 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 抑制请求开关状态 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 266 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TAWS |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  | 13 | Data | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | Data | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 3. data位定义（11-14）：四个比特分别代表TAWS地形告警抑制请求启用/关闭、 TAWS起落架告警抑制请求启用/关闭、 TAWS襟翼告警抑制请求启用/关闭、 TAWS抑制功能(STANBY) 启用/关闭 其中，0=关闭, 1=开启 |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_270 TAWS G/S Aural Cancel moentary

下滑道告警启用/取消协议见表106。

表106  下滑道告警启用/取消协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_270 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 下滑道告警启用/取消 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 270 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TAWS |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=下滑道告警取消, 1=下滑道告警开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_376 Response

接收应答协议见表107。

表107  接收应答协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_376 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 接收应答 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 376 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TAWS |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | Data-ID号 | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | Data-ID号 | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | Data-ID号 | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | Data-ID号 | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  | 16 | Data-ID号 | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | Data-ID号 | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | Data-ID号 | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | Data-设置成功/失败 | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-ID号 |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-18）：发送id data位定义（20）：设置成功 |  |  |  |  |  |  |

TACU处理软件与WXR接口协议

ARINC_429_TX Label_272 WXR Work Mode

WXR工作模式协议见表108。

表108  WXR工作模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_272 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | WXR工作模式 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 272 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | WXR |  |  | 信号范围 | (1,3) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-12）：0 1=气象模式；10=地图模式；11=气象+湍流模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_273 WXR Gain Set

WXR增益设置协议见表109。

表109  WXR增益设置协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_273 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | WXR增益设置 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 273 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | WXR |  |  | 信号范围 | (-20,0), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | WXR（LSB） | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | WXR | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | WXR | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | WXR | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | WXR（MSB） | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：倾斜控制值正负，0=负；1=正，只能为0 12-17位：增益大小，例如：10011 就为19*0.5 = 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_274 WXR TILT Mode

倾斜控制模式见表110。

表110倾斜控制模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_274 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 倾斜控制模式 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 274 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | WXR |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=自动模式, 1=手工模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_275 WXR TILT Value

倾斜控制值协议见表111。

表111倾斜控制值协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_275 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 倾斜控制值 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 275 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |  |
|  | 目 标 |  | WXR |  |  | 信号范围 | (-15,+15), |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data-0.25hz（L） | 23 |  | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data | 24 |  | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data | 25 |  | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data | 26 |  | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data | 27 |  | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data-0.25hz（M） | 28 |  | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：倾斜控制值正负，0=负；1=正 12-17位：度数大小，例如：110011 就为51x0.25°=12.75Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_276 WXR Test Mode

测试模式开关协议见表112	。

表112测试模式开关协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_276 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 测试模式开关 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 276 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | WXR |  |  | 信号范围 | (0,1), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=测试模式关闭, 1=测试模式开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_300 WXR Switch

气象雷达开关状态协议见表113。

表113气象雷达开关状态协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_300 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 气象雷达开关状态 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 300 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | WXR |  |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=气象雷达关闭, 1=气象雷达开启 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_376 Response

接收应答协议见表114。

表114接收应答协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_376 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 接收应答 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 376 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | WXR |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | Data-ID号 | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | Data-ID号 | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | Data-ID号 | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | Data-ID号 | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  | 16 | Data-ID号 | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | Data-ID号 | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | Data-ID号 | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | Data-设置成功/失败 | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-ID号 |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-18）：发送id data位定义（20）：设置成功 |  |  |  |  |  |  |

TACU处理软件与TFC接口协议

ARINC_429_TX Label_301 XPDR Work Mode

XPDR工作模式协议见表115。

表115 XPDR工作模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_301 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | XPDR工作模式 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 301 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | XPDR |  |  | 信号范围 | (0,5), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-13）：001=STBY工作模式；010=ALT RPT OFF工作模式；011=XPDR工作模式；100=TA ONLY工作模式；101=TA/RA工作模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_302 XPDR 4096 Code

4096码协议见表116。

表116 4096码协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_302 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 4096码 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 302 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | XPDR |  |  | 信号范围 |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 4096 | 23 | 4096 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | 4096 | 24 | 4096 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | 4096 | 25 | 4096 |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | 4096 | 26 | 4096 |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | 4096 | 27 | Pad |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 4096 | 28 | Pad |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | 4096 | 29 | Pad |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 4096 | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 4096 | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 4096 | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 4096 |  |  | 22 | 4096 |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00； - Data位定义（11-26）：11-14=第一位；15-18=第二位；19-22=第三位；23-26=第四位 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_303 TCAS Display Mode

TCAS显示模式协议见表117。

表117 TCAS显示模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_303 |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | TCAS显示模式 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 303 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TCAS |  |  | 信号范围 | (1,3), |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-12）：01=ABOVE模式, 10=NOM模式；11=BELOW模式 |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX Label_304 TCAS Altitude Mode

TCAS高度模式协议见表118。

表118 TCAS高度模式协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_304 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | TCAS高度模式 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 304 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | TCAS |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | PAD | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | PAD | 24 | PAD |
|  | 3 | 0 |  | 14 | PAD | 25 | PAD |
|  | 4 | 0 |  | 15 | PAD | 26 | PAD |
|  | 5 | 0 |  | 16 | PAD | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | PAD | 28 | PAD |
|  | 7 | 0 |  | 18 | PAD | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | PAD | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11）：0=ABSOLUTE模式, 1=RELATIVE模式 |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX Label_376 Response

接收应答协议见表119。

表119接收应答协议

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_376 |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 接收应答 |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 376 |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |
|  | 源 |  | TACU |  | 单 位 | - |  |
|  | 目 标 |  | XPDR |  | 信号范围 | (0,1) |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  | 精 度 | 1 |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  | 分 辨 率 | 1 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  | 12 | Data-ID号 | 23 | PAD |
|  | 2 | 1 |  | 13 | Data-ID号 | 24 | PAD |
|  | 3 | 1 |  | 14 | Data-ID号 | 25 | PAD |
|  | 4 | 1 |  | 15 | Data-ID号 | 26 | PAD |
|  | 5 | 1 |  | 16 | Data-ID号 | 27 | PAD |
|  | 6 | 1 |  | 17 | Data-ID号 | 28 | PAD |
|  | 7 | 1 |  | 18 | Data-ID号 | 29 | PAD |
|  | 8 | 0 |  | 19 | PAD | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  | 20 | Data-设置成功/失败 | 31 |  |
|  | 10 |  |  | 21 | PAD | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-ID号 |  | 22 | PAD |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：默认00 - data位定义（11-18）：发送id data位定义（20）：设置成功 |  |  |  |  |  |  |