ELT_Label_310 纬度信息

| ELT |  |  | 规范号 | Label_310 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 纬度信息 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 310 |  |  | 更新速率 |  | 200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  | 100 kbps |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | 度 |  |
|  | 目 标 |  | ELT |  |  | 信号范围 |  | -90~90 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0．000171661376953125 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | 当前纬度 |  | 23 | 当前纬度 |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 |  |  | 24 |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 |  |  | 29 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | 当前纬度 |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ELT_Label_311经度信息

|  |  |  | 规范号 | Label_311 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 经度 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 311 |  |  | 更新速率 |  | 200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  | 100 kbps |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | 度 |  |
|  | 目 标 |  | ELT |  |  | 信号范围 |  | -180~179.999828 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0．000171661376953125 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 当前经度 |  | 23 | 当前经度 |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 |  |  | 24 |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 |  |  | 29 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | 当前经度 |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |