CPE_Label_132 Hybrid True Heading

| CPE |  |  | 规范号 | Label_132 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | True Track Angle (混合真航向) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 132 |  |  | 更新速率 |  | 50ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Degrees |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | - 180 到 179.9945 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.0055 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 2.8125 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Pad |  | 24 | 5.625 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | 0.0054931640625 |  | 25 | 11.25 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | 0.010986328125 |  | 26 | 22.5 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 0.02197265625 |  | 27 | 45 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 0.0439453125 |  | 28 | 90 |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | 0.087890625 |  | 29 | (Sign) 0=East of North , 1=West of North |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 0.17578125 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 0.3515625 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 0.703125 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 1.40625 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_175 Hybrid Ground Speed

| CPE |  |  | 规范号 | Label_175 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Hybrid Ground Speed（融合地速） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 175 |  |  | 更新速率 |  | 50ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Knots |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | 0到4095.875 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 64 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Pad |  | 24 | 128 |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | 0.125 |  | 25 | 256 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | 0.25 |  | 26 | 512 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 0.5 |  | 27 | 1024 |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | 1 |  | 28 | 2048 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 2 |  | 29 | Bit 29 will always be set to '0 or 'positve |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | 4 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 8 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 16 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 32 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_212 Altitude Rate

| CPE |  |  | 规范号 | Label_212 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Altitude Rate（高度变化率） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 212 |  |  | 更新速率 |  | 62.5ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Feet/Minute |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | -32768到32752 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 16 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 512 |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 |  |  | 24 | 1024 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 |  |  | 25 | 2048 |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 |  |  | 26 | 4096 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 |  |  | 27 | 8192 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 | 16384 |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | 16 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(Up), 1=Negative (Down) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 32 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 64 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 128 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 256 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_254 Hybrid Latitude

| CPE |  |  | 规范号 | Label_254 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Hybrid Latitude(混合纬度) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 254 |  |  | 更新速率 |  | 100ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Degrees |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | - 180到179.999828 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.000172 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 0.001373291015625 |  | 23 | 2.8125 |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | 0.00274658203125 |  | 24 | 5.625 |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | 0.0054931640625 |  | 25 | 11.25 |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | 0.010986328125 |  | 26 | 22.5 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 0.02197265625 |  | 27 | 45 |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | 0.0439453125 |  | 28 | 90 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 0.087890625 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(North), 1=Negative (South) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 0.17578125 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | 0.000171661376953125 |  |  | 20 | 0.3515625 |  | 31 |  |
|  | 10 | 0.00034332275390625 |  |  | 21 | 0.703125 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0.0006866455078125 |  |  | 22 | 1.40625 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_255 Hybrid Longitude

| CPE |  |  | 规范号 | Label_255 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Hybrid Longitude(混合经度) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 255 |  |  | 更新速率 |  | 100ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Degrees |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | - 180 到 179.999828 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.000172 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 0.001373291015625 |  | 23 | 2.8125 |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | 0.00274658203125 |  | 24 | 5.625 |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | 0.0054931640625 |  | 25 | 11.25 |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | 0.010986328125 |  | 26 | 22.5 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 0.02197265625 |  | 27 | 45 |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | 0.0439453125 |  | 28 | 90 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 0.087890625 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(East), 1=Negative (West) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | 0.17578125 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | 0.000171661376953125 |  |  | 20 | 0.3515625 |  | 31 |  |
|  | 10 | 0.00034332275390625 |  |  | 21 | 0.703125 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0.0006866455078125 |  |  | 22 | 1.40625 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_261 Hybrid Altitude

| CPE |  |  | 规范号 | Label_261 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Hybrid Altitude（混合高度） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 261 |  |  | 更新速率 |  | 40ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Feet |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | -131072 到 131071.875 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 1 |  | 23 | 2048 |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | 2 |  | 24 | 4096 |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | 4 |  | 25 | 8192 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | 8 |  | 26 | 16384 |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | 16 |  | 27 | 32768 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 32 |  | 28 | 65536 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 64 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(Up), 1=Negative (Down) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | 128 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | 0.125 |  |  | 20 | 256 |  | 31 |  |
|  | 10 | 0.25 |  |  | 21 | 512 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0.5 |  |  | 22 | 1024 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_312 Ground Speed

| CPE |  |  | 规范号 | Label_312 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Ground Speed（地速） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 312 |  |  | 更新速率 |  | 50ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Knots |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | 0-4095.875 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 64 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Pad |  | 24 | 128 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | 0.125 |  | 25 | 256 |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | 0.25 |  | 26 | 512 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 0.5 |  | 27 | 1024 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 1 |  | 28 | 2048 |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | 2 |  | 29 | Bit 29 will always be set to '0 or 'positve |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 4 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 8 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 16 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 32 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_313 True Track Angle

| CPE |  |  | 规范号 | Label_313 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | True Track Angle (真轨迹角) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 313 |  |  | 更新速率 |  | 50ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Degrees |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | - 180 到 179.9945 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.0055 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 2.8125 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Pad |  | 24 | 5.625 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | 0.0054931640625 |  | 25 | 11.25 |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | 0.010986328125 |  | 26 | 22.5 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 0.02197265625 |  | 27 | 45 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 0.0439453125 |  | 28 | 90 |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | 0.087890625 |  | 29 | (Sign) 0=East of North , 1=West of North |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | 0.17578125 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 0.3515625 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 0.703125 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 1.40625 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_314 True Heading

| CPE |  |  | 规范号 | Label_314 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | True Heading (真航向) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 314 |  |  | 更新速率 |  | 50ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Degrees |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | - 180 到 179.9945 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.0055 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 2.8125 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Pad |  | 24 | 5.625 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | 0.0054931640625 |  | 25 | 11.25 |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | 0.010986328125 |  | 26 | 22.5 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 0.02197265625 |  | 27 | 45 |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | 0.0439453125 |  | 28 | 90 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 0.087890625 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(East), 1=Negative (West) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 0.17578125 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 0.3515625 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 0.703125 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 1.40625 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_324 Pitch Angle

| CPE |  |  | 规范号 | Label_324 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Pitch Angle (桨距角) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 324 |  |  | 更新速率 |  | 20ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Degrees |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | - 180 到 179.9945 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.0055 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 2.8125 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Pad |  | 24 | 5.625 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | 0.0054931640625 |  | 25 | 11.25 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | 0.010986328125 |  | 26 | 22.5 |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | 0.02197265625 |  | 27 | 45 |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | 0.0439453125 |  | 28 | 90 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 0.087890625 |  | 29 | (Sign) 0=Nose Up, 1=Nose Down |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 0.17578125 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 0.3515625 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 0.703125 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 1.40625 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_325 Roll Angle

| CPE |  |  | 规范号 | Label_325 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Roll Angle (侧倾角) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 325 |  |  | 更新速率 |  | 20ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Degrees |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | - 180 到 179.9945 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.0055 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 2.8125 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Pad |  | 24 | 5.625 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | 0.0054931640625 |  | 25 | 11.25 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | 0.010986328125 |  | 26 | 22.5 |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | 0.02197265625 |  | 27 | 45 |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | 0.0439453125 |  | 28 | 90 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 0.087890625 |  | 29 | (Sign) 0=Right Wing Down, 1=Left Wing Down |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | 0.17578125 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 0.3515625 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 0.703125 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 1.40625 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_326 Body Pitch Rate

| CPE |  |  | 规范号 | Label_326 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Body Pitch Rate（机体倾斜率） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 326 |  |  | 更新速率 |  | 20ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Degrees/Second |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | -128 到 127.985 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.015 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 2 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 | 4 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 |  |  | 25 | 8 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 | 16 |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | 0.015625 |  | 27 | 32 |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | 0.03125 |  | 28 | 64 |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | 0.0625 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(Nose Up), 1=Negative (Nose Down) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 0.125 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 0.25 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 0.5 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 1 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_327 Body Roll Rate

| CPE |  |  | 规范号 | Label_327 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Body Roll Rate（机身侧倾率） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 327 |  |  | 更新速率 |  | 20ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Degrees/Second |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | -128 到 127.985 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.015 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 2 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 | 4 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 |  |  | 25 | 8 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 | 16 |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | 0.015625 |  | 27 | 32 |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | 0.03125 |  | 28 | 64 |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | 0.0625 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(Right Wing Down), 1=Negative (Left Wing Down) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | 0.125 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 0.25 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 0.5 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 1 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_330 Body Yaw Rate

| CPE |  |  | 规范号 | Label_330 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Body Yaw Rate（机身偏航率） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 330 |  |  | 更新速率 |  | 20ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | IRS |  |  | 单 位 |  | Degrees/Second |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | -128 到 127.985 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.015 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 2 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 | 4 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 |  |  | 25 | 8 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 | 16 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 0.015625 |  | 27 | 32 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 0.03125 |  | 28 | 64 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 0.0625 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(Nose Right), 1=Negative (Nose Left) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 0.125 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 0.25 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 0.5 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 1 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_076 GPS Altitude

| CPE |  |  | 规范号 | Label_076 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS Altitude（GPS高度） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 076 |  |  | 更新速率 |  | 1200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Feet |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | -131072 到 131071.875 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | 1 |  | 23 | 2048 |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | 2 |  | 24 | 4096 |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | 4 |  | 25 | 8192 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | 8 |  | 26 | 16384 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 16 |  | 27 | 32768 |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | 32 |  | 28 | 65536 |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | 64 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(Up), 1=Negative (Down) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 128 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | 0.125 |  |  | 20 | 256 |  | 31 |  |
|  | 10 | 0.25 |  |  | 21 | 512 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0.5 |  |  | 22 | 1024 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_110 GPS Latitude

| CPE |  |  | 规范号 | Label_110 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS Latitude (GPS纬度) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 110 |  |  | 更新速率 |  | 1200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Degrees |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | - 180 到 179.999828 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.000172 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | 0.001373291015625 |  | 23 | 2.8125 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | 0.00274658203125 |  | 24 | 5.625 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | 0.0054931640625 |  | 25 | 11.25 |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | 0.010986328125 |  | 26 | 22.5 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 0.02197265625 |  | 27 | 45 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 0.0439453125 |  | 28 | 90 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 0.087890625 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(North), 1=Negative (South) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 0.17578125 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | 0.000171661376953125 |  |  | 20 | 0.3515625 |  | 31 |  |
|  | 10 | 0.00034332275390625 |  |  | 21 | 0.703125 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0.0006866455078125 |  |  | 22 | 1.40625 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_111 GPS Longitude

| CPE |  |  | 规范号 | Label_111 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS Longitude (GPS经度) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 111 |  |  | 更新速率 |  | 1200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Degrees |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | - 180 到 179.999828 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.000172 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | 0.001373291015625 |  | 23 | 2.8125 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | 0.00274658203125 |  | 24 | 5.625 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | 0.0054931640625 |  | 25 | 11.25 |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | 0.010986328125 |  | 26 | 22.5 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 0.02197265625 |  | 27 | 45 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 0.0439453125 |  | 28 | 90 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 0.087890625 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(East), 1=Negative (West) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | 0.17578125 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | 0.000171661376953125 |  |  | 20 | 0.3515625 |  | 31 |  |
|  | 10 | 0.00034332275390625 |  |  | 21 | 0.703125 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0.0006866455078125 |  |  | 22 | 1.40625 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_112 GPS Ground Speed

| CPE |  |  | 规范号 | Label_112 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS Altitude（GPS高度） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 112 |  |  | 更新速率 |  | 1200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Feet |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | 0 到 4095.875 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 64 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Pad |  | 24 | 128 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | 0.125 |  | 25 | 256 |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | 0.25 |  | 26 | 512 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 0.5 |  | 27 | 1024 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 1 |  | 28 | 2048 |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | 2 |  | 29 | Bit 29 is always positive |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 4 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 8 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 16 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 32 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_120 GPS Latitude Fine

| CPE |  |  | 规范号 | Label_120 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS Latitude Fine(GPS纬度精细) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 120 |  |  | 更新速率 |  | 1200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Degrees |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | 0 到 0.00017157755792140960693 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 8.38-E-08 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 2.68220901489258E-06 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 | 5.36441802978516E-06 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 |  |  | 25 | 1.07288360595703E-05 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 | 2.14576721191406E-05 |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 |  |  | 27 | 4.29153442382812E-05 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 | 8.58306884765625E-05 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 8.38190317153931E-08 |  | 29 | 0 (sign determined by label 110) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 1.67638063430786E-07 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 3.35276126861572E-07 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 6.70552253723145E-07 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 1.34110450744629E-06 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - Latitude is a single 32 bit two's complement binary integer. Since one label cannot accommodate all the 32 bits, it is divided into 2 labels (110 and 120). L110 sends the value of first 20 bits (9-28) 29 being the sign bit and the remaining 11 least significant bits go on L120 i.e. GPS Latitude Fine. Therefore MSB of L120 on Bit 28 is =180*2^(-21). Since GPS Latitude is a single value, the sign bit of L110 is used to indicate North or South. |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_121 GPS Longitude Fine

| CPE |  |  | 规范号 | Label_121 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS Longitude Fine(GPS经度精细) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 121 |  |  | 更新速率 |  | 1200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Degrees |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | 0 到 0.00017157755792140960693 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 8.38-E-08 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 2.68220901489258E-06 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 | 5.36441802978516E-06 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 |  |  | 25 | 1.07288360595703E-05 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 | 2.14576721191406E-05 |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 |  |  | 27 | 4.29153442382812E-05 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 | 8.58306884765625E-05 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 8.38190317153931E-08 |  | 29 | 0 (sign determined by label 110) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | 1.67638063430786E-07 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 3.35276126861572E-07 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 6.70552253723145E-07 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | 1.34110450744629E-06 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - Latitude is a single 32 bit two's complement binary integer. Since one label cannot accommodate all the 32 bits, it is divided into 2 labels (110 and 120). L110 sends the value of first 20 bits (9-28) 29 being the sign bit and the remaining 11 least significant bits go on L120 i.e. GPS Latitude Fine. Therefore MSB of L120 on Bit 28 is =180*2^(-21). Since GPS Latitude is a single value, the sign bit of L110 is used to indicate North or South. |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_125 UTC

| CPE |  |  | 规范号 | Label_125 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | - UTC |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 125 |  |  | 更新速率 |  | 1200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Hr:Min |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | 0 到 23:59.9 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BCD |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | tenths of minutes |  | 23 | hours |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | minutes |  | 26 |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 |  |  | 27 | tens of hours |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 |  |  | 28 | tens of hours |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 |  |  | 29 | Pad |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | tens of minutes |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | tenths of minutes |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_150 UTC

| CPE |  |  | 规范号 | Label_150 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | - UTC |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 150 |  |  | 更新速率 |  | 1200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | H:M:S |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | 0 到 23:59:59 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | CUSTOM Binary |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Seconds |  | 23 | Minutes |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 | Hours |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 |  |  | 26 |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Minutes |  | 29 | It is reserved and always 0( positive) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Flag(See Notes) |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - See ARINC 429 Attachment 6, table 6-27 *Bit 11 of label 150 should be encoded with a “1” when the GPS system clock is being used as the source of time. Otherwise, bit 11 should be encoded as “0”. |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_260 Date

| CPE |  |  | 规范号 | Label_260 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | - Date(日期) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 260 |  |  | 更新速率 |  | 1200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | D:M:Y |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BCD |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Year (x1) |  | 23 | Month (x10) |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 |  |  | 24 | Day (x1) |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Year (x10) |  | 26 |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 | Day (x10) |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 |  |  | 29 | Day (x10) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Month (x1) |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Year (x1) |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_273 GPS Sensor Status

| CPE |  |  | 规范号 | Label_273 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | - GPS Sensor Status (GPS传感器状态) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 273 |  |  | 更新速率 |  | 1200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | N/A |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | DISC |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | DADC/FMS source present. 0=Present, 1=Not present |  | 23 | Number of Satellites Tracked. 0 to Fℎex |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | DADC/FMS source. 0=Primary, 1=Secondary |  | 24 | GPS Sensor Operational Mode. See ARINC 743A-5 Attachment 4-2A, label 273. |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | IRS/FMS source present. 0=Present, 1=Not present |  | 25 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | IRS/FMS source. 0=Primary, 1=Secondary |  | 26 |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Number of Satellites Visible. 0 to Fℎex |  | 27 |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 |  |  | 29 | MSB of Satellites Tracked 1 > 15 Tracked, 0 = 15 or less Tracked |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Number of Satellites Tracked. 0 to Fℎex |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | (MSB) of Satellites Visible. 1 > 15 Visible, 0 = 15 or less Visible(forced) |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - GPS传感器操作模式: |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_370 GPS Height WGS-84

| CPE |  |  | 规范号 | Label_370 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS Height WGS-84（GPS高度） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 370 |  |  | 更新速率 |  | 1200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Feet |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | -131072 到 131071.875 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 1 |  | 23 | 2048 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | 2 |  | 24 | 4096 |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | 4 |  | 25 | 8192 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | 8 |  | 26 | 16384 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | 16 |  | 27 | 32768 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 32 |  | 28 | 65536 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 64 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(Up), 1=Negative (Down) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 128 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | 0.125 |  |  | 20 | 256 |  | 31 |  |
|  | 10 | 0.25 |  |  | 21 | 512 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0.5 |  |  | 22 | 1024 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_164 Radio Height

| CPE |  |  | 规范号 | Label_164 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Radio Height（无线高度） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 164 |  |  | 更新速率 |  | 50ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | RADALT |  |  | 单 位 |  | Feet |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | -8192 到 8191.875 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | 64 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | 0.125 |  | 24 | 128 |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | 0.25 |  | 25 | 512 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | 0.5 |  | 26 | 1024 |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | 1 |  | 27 | 2048 |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | 2 |  | 28 | 4096 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 16 |  | 29 | (Sign) 0=Positive(Up), 1=Negative (Down) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 32 |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 16 |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | 32 |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Radio Height(x0.1) |  |  | 22 | 256 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CPE_Label_165 Radio Height

| CPE |  |  | 规范号 | Label_165 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Radio Height（无线高度） |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 165 |  |  | 更新速率 |  | 200ms |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | RADALT |  |  | 单 位 |  | Feet |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | -20000 到 7999.9 |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | BCD |  |  | 分 辨 率 |  | 16 |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Radio Height(x0.1) |  | 23 | Radio Height(x100) |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Radio Height(x1) |  | 26 |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 |  |  | 27 | Radio Height(x1000) |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 |  |  | 29 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Radio Height(x10) |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Radio Height(x0.1) |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_214 ICAO Address

| CPE |  |  | 规范号 | Label_214 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | ICAO Address (国际民航组织地址) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 214 |  |  | 更新速率 |  | N/A |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | XPDR |  |  | 单 位 |  | N/A |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | DISC |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | ICAO Address Digit #3 |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Pad |  | 24 |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | ICAO Address Digit #1 |  | 25 |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 |  |  | 26 | ICAO Address Digit #4 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | ICAO Address Digit #2 |  | 29 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 | ICAO Address Digit #3 |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - Label_214属于：ICAO 24-Bit Aircraft Address (part 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_216 ICAO Address

| CPE |  |  | 规范号 | Label_216 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | - ICAO Address (国际民航组织地址) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 216 |  |  | 更新速率 |  | N/A |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | XPDR |  |  | 单 位 |  | N/A |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | DISC |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Pad |  | 23 | Pad |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | ICAO Address Digit #5 |  | 24 |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 |  |  | 26 |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | ICAO Address Digit #6 |  | 28 |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 |  |  | 29 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | Pad |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Pad |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - Label_216属于：ICAO 24-Bit Aircraft Address (part 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_360 Flight Information INITIAL WORD

| CPE |  |  | 规范号 | Label_360 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | - Flight Information (航班信息) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 360 |  |  | 更新速率 |  | N/A |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | FMC |  |  | 单 位 |  | N/A |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | DISC |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 0 |  | 23 | 0 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | 0 |  | 24 | 0 |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | 1 |  | 25 | 0 |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | 1 |  | 26 | 0 |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | 1 |  | 27 | 0 |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Pad |  | 28 | 1 |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 |  |  | 29 | 0 |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | 0 |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 | 0 |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 0 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_360 Flight Information INTERMEDIATE WORD (SECOND)

| CPE |  |  | 规范号 | Label_360 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | - Flight Information (航班信息) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 360 |  |  | 更新速率 |  | N/A |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | FMC |  |  | 单 位 |  | N/A |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | DISC |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 |  |  | 23 | Flight Number Char #3 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Flight Number Char #2 |  | 27 |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 |  |  | 29 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | Flight Number Char #1 |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_360 Flight Information INITIAL WORD(THIRD)

| CPE |  |  | 规范号 | Label_360 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | - Flight Information (航班信息) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 360 |  |  | 更新速率 |  | N/A |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | FMC |  |  | 单 位 |  | N/A |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | DISC |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 |  |  | 23 | Flight Number Char #6 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Flight Number Char #5 |  | 27 |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 |  |  | 29 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | Flight Number Char #4 |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_360 Flight Information INITIAL WORD(FOURTH)

| CPE |  |  | 规范号 | Label_360 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | - Flight Information (航班信息) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 360 |  |  | 更新速率 |  | N/A |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | FMC |  |  | 单 位 |  | N/A |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | DISC |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 |  |  | 23 | Origin Char #1 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Flight Number Char #8 |  | 27 |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 |  |  | 29 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | Flight Number Char #7 |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_360 Flight Information INITIAL WORD(FIFTH)

| CPE |  |  | 规范号 | Label_360 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | - Flight Information (航班信息) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 360 |  |  | 更新速率 |  | N/A |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | FMC |  |  | 单 位 |  | N/A |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | DISC |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 |  |  | 23 | Origin Char #4 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Origin Char #3 |  | 27 |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 |  |  | 29 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | Origin Char #2 |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_360 Flight Information INITIAL WORD(SIXTH)

| CPE |  |  | 规范号 | Label_360 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | - Flight Information (航班信息) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 360 |  |  | 更新速率 |  | N/A |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | FMC |  |  | 单 位 |  | N/A |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | DISC |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 |  |  | 23 | Destination Char #3 |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Destination Char #2 |  | 27 |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 |  |  | 29 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | Destination Char #1 |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - CPE_Label_360 Flight Information INITIAL WORD(SEVENTH)

| CPE |  |  | 规范号 | Label_360 |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | - Flight Information (航班信息) |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 360 |  |  | 更新速率 |  | N/A |  |
|  | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  | 发送速率 |  |  |  |
|  | 源 |  | FMC |  |  | 单 位 |  | N/A |  |
|  | 目 标 |  | CPE |  |  | 信号范围 |  | N/A |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  | 精 度 |  | N/A |  |
|  | 码 制 |  | DISC |  |  | 分 辨 率 |  | N/A |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 |  |  | 23 | Pad(Set to 0000000) |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 |  |  | 24 |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 |  |  | 25 |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 26 |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Pad(Set to 0000000) |  | 27 |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 |  |  | 28 |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 |  |  | 29 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 |  |  | 30 | SSM |
|  | 9 | Destination Char #4 |  |  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |
|  | 11 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |