更改记录

| 版本 | 更改说明 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| A | 新发 | 2025-04-30 |
| B | 修改5.3.1章节中故障信息码B的定义，取消故障信息码B中CAN超时位改为预留，增加故障信息码H，并在H中增加CAN指令超时的定义； 修改5.6.1章节位置指令1及位置指令2，增加了3位关于指令来源的定义； 修改第6章节中表22中关于MCE健康状态故障信息码B并增加故障信息码H；修改表22中关于MCE控制状态报告位置指令1及位置指令2关于指令来源的定义。 修改第6章节表21和表22中更新频率从10Hz改为100Hz从而与CAN通信保持一致； 修改MCE故障信息码E中Bit0和Bit1文字表述； 修改MCE驱动状态报告中作动器1和2的电流和转速的数据类型 | 2025-05-07 |
| C | 修改MCE关于飞控计算机表决逻辑； 更改CAN ID； 更改FCC位置指令帧以及MCE位置反馈帧内容； |  |
| D | 删除CAN通信数字接口下的FCC状态指令包，将其合并第四组控制指令，同步修改通信ID号配置表； 修改第三组/第四组控制指令的定义，统一4组控制指令的数据帧计数的起始位为39； 修改MCE健康状态报告中的故障信息码B； 修改MCE控制状态报告定义； 修改RS485总线定义，在飞控系统与MCE上行数据帧（MCE到飞控计算机）增加指令来源与故障信息； | 2025-09-28 |
| E | 修改RS485总线定义, 增加单字节校验方式为奇校验，数据包总长度更新为 32字节长度； 修改CAN通信响应类MCE控制状态报告，调整位置，预留统一在数据包末尾； | 2025-10-16 |
| F | 更新表4 通信ID号配置表，MCE_POS4_STA_CMD1，MCE_POS4_STA_CMD2，MCE_POS4_STA_CMD3，MCE_POS4_STA_CMD4更新为0x14A，0x14B，0x14C，0x14D； 添加MCE健康报告CAN数据帧定义； 更新图2 控制器与作动器交联关系，添加各指令取值范围； 增加备注CRC校验（包含包头）； 修改MCE故障信息码E/F定义； | 2025-10-21 |
| G | 增加逻辑细节描述：MCE接收到位置指令后，按照预设的信号范围对其进行限幅，当FCC发送的位置指令超限时，MCE按照边界赋值后执行；在指令发送前，MCE内的旁通阀默认全部打开，电机默认关闭；当接收到发送指令后，则按照实际指令执行，收到旁通阀打开指令时，关闭电机，收到旁通阀关闭指令时，启动电机。在MCE收到任意一条位置指令或状态指令后，开始按照约定周期反馈信息。该逻辑同时适用于CAN总线与RS485总线所发送的指令。 更新表19 CAN故障状态码定义。 修改主飞控作动系统架构图，增加MCE发送到FCC的485支路。 | 2025-10-29 |
| H | 区分3.3.1.1FCC指令选择逻辑和3.3.1.2指令控制逻辑； 对旁通阀开闭指令增加详细描述：0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作)； 修改MCE故障信息码G&H定义，压差精度更改为0.2MPa； 修改飞控系统与MCE上行数据帧内的设备ID为0x01~0x06； | 2025-11-11 |
| I | 修改CAN帧内容MCE_POS_RPT ，增加第57bit内容（表18），表明4台飞控指令接收状态，1代表4台飞控指令全部断连，0代表至少有一台飞控指令。 修改485上报信息第27Byte，指令来源，增加第3bit内容（表22），表明4台飞控指令接收状态，1代表4台飞控指令全部断连，0代表至少有一台飞控指令。 | 2025-11-13 |
| J | - 修改CAN总线通讯状态判断逻辑：当MCE接收FCC的位置控制命令数据包和状态指令数据包中的任意一帧数据包出现CAN通讯断联时，认为该MCA与FCC之间的CAN总线通讯状态为故障； - MCE发送FCC的CAN数据包类别，由响应类更改为反馈类； - 修改MCE故障信息码G/H定义，更改为作动器1/2的低压压力； - 修改MCE故障信息码C定义，bit0~bit3更改为预留，默认为0； - 增加对帧计数器的描述：计数器count是一个逐渐递增的无符号整数，表征飞控系统单次运行时间，设计上限为4194303（约11.65h） | 2026-1-13 |
| K | - 修改CAN总线波特率为500 Kbit/s； - MCE控制命令（MCE_POS_CMD）和MCE控制状态报告（MCE_POS_RPT）发送频率更改为50Hz，即发送周期为20ms； - 增加对帧计数器的描述：每10ms加1； | 2026-1-14 |

商飞北研中心飞机

主飞控作动系统通信协议

目的和范围

本文件定义了商飞北研中心飞机主飞控系统中主飞行控制计算机（FCC）、备份飞行控制计算机（BCM）、电静液作动器的驱动控制器（MCE）、电静液作动器（EHA）的CAN总线、RS485通讯协议。

引用文件

表1 引用文件列表

| 序号 | 文件名 |
| --- | --- |
| 1 | 全电飞机主飞行控制系统技术方案 |
| 2 | CAN 2.0规范 |
| 3 | 作动器FCC指令选择逻辑 |

系统概述

系统架构

CE-25A飞机的作动子系统是主飞控系统的重要组成部分，由6台作动器驱动控制器（MCE）、10台电静液作动器（EHA）构成。3台FCC和1台BCM通过CAN总线以及RS485总线与6台MCE交联。

由3台FCC和1台BCM向6台MCE发送“状态指令”和“控制指令”，相关的指令选择逻辑详见《作动器FCC指令选择逻辑》文件。

MCE与EHA交联，向EHA发送驱动三相电、传感器励磁信号、通断阀离散量控制，接收EHA反馈的旋变反馈信号、LVDT反馈信号，实现作动器位置伺服闭环控制。作动子系统架构如图1所示。

图1 主飞控作动系统架构

设备清单

根据系统架构设计，主飞控系统总线通信设备清单如表2所示：

表2 主飞控系统总线通信设备清单

| 序号 | LRU名称 | 编号 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FCC_1 | 1 | 主飞行控制计算机1，与MCE和FECU交联 |
| 2 | FCC_2 | 2 | 主飞行控制计算机2，与MCE和FECU交联 |
| 3 | FCC_3 | 3 | 主飞行控制计算机3，与MCE和FECU交联 |
| 4 | BCM | 1 | 备份飞行控制计算机，与MCE1~6交联 |
| 5 | MCE1-A/EHA_1 | 1-A | 作动器驱动控制器1的A通道，与左外侧副翼作动器交联 |
| 6 | MCE1-B/EHA_2 | 1-B | 作动器驱动控制器1的B通道，与右升降舵内侧作动器交联 |
| 7 | MCE2-A/EHA_3 | 2-A | 作动器驱动控制器2的A通道，与左内侧副翼作动器交联 |
| 8 | MCE2-B/EHA_4 | 2-B | 作动器驱动控制器2的B通道，与右升降舵外侧作动器交联 |
| 9 | MCE3-A/EHA_5 | 3-A | 作动器驱动控制器3的A通道，与左升降舵外侧作动器交联 |
| 10 | MCE3-B/EHA_6 | 3-B | 作动器驱动控制器3的B通道，与右内侧副翼作动器交联 |
| 11 | MCE4-A/EHA_7 | 4-A | 作动器驱动控制器4的A通道，与左升降舵内侧作动器交联 |
| 12 | MCE4-B/EHA_8 | 4-B | 作动器驱动控制器4的B通道，与右外侧副翼作动器交联 |
| 13 | MCE5-A/EHA_9 | 5-A | 作动器驱动控制器5的A通道，与方向舵上侧作动器交联 |
| 14 | MCE6-A/EHA_10 | 6-A | 作动器驱动控制器6的A通道，与方向舵下侧作动器交联 |

表中，所有的FCC、BCM、MCE都将通过软件来实现部分系统功能；EHA由MCE中的控制模块和驱动模块施加作动器位置伺服闭环控制。

图2 控制器与作动器交联关系

主飞控作动系统的通信与执行逻辑

具体逻辑描述

FCC指令选择逻辑

1）FCC发送给MCE的指令内容

FCC发送的指令包括“状态指令”、“控制指令”和计数器count，“状态指令”包含来自4台FCC发送的所有FCC的主备状态，“控制指令”包含给作动位置和旁通阀开闭状态，计数器count是一个逐渐递增的无符号整数，表征飞控系统单次运行时间（每运行10ms加1），设计上限为4194303（约11.65h）。FCC会将同样的指令分别通过485和CAN总线发送给MCE，然后由MCE进行处理，其中主飞控通过CAN总线发送所有控制指令与状态指令（即MCE_POS1_CMD, MCE_POS2_CMD, MCE_POS3_CMD与MCE_POS4_STA_CMD），备飞控通过CAN总线发送状态指令(即MCE_POS4_STA_CMD)。

2）针对单台飞控下RS485与CAN总线的选择

MCE收到分别来自FCC1的CAN总线以及485总线的count数值之后，对两个count数值进行比较，若RS485_count≥CAN_count，则将FCC1的485总线发送的“状态指令”（FCC1_valid1，FCC1_valid2，FCC1_valid3，FCC1_valid4）以及“控制指令”（FCC1_cmd）作为后续计算的输入（若RS485_count＜CAN_count，则将CAN总线发送的状态指令和控制指令作为后续计算的输入），并记录此时较大的count值的值作为FCC1_count。与此同时对来自FCC1的CAN总线和485总线的通信状态进行断联判断，得到FCC1的通信状态参数FCC1_COM_failure=FCC1_485_status&&FCC1_CAN_status（若两类通信同时断联，则FCC1_COM_failure=1，否则，FCC1_COM_failure=0），若FCC1通信失效(FCC1_COM_failure=1)，则将“状态指令”（FCC1_valid1，FCC1_valid2，FCC1_valid3，FCC1_valid4）均置为0。

MCE对来自FCC2、FCC3以及BCM的CAN 总线和485总线的数据进行上述同样的操作，分别得到FCC2发送的状态指令（FCC2_valid1，FCC2_valid2，FCC2_valid3，FCC2_valid4）和控制指令（FCC2_cmd）、FCC3发送的状态指令（FCC3_valid1，FCC3_valid2，FCC3_valid3，FCC3_valid4）和控制指令（FCC3_cmd）以及BCM发送的状态指令（BCM_valid1，BCM_valid2，BCM_valid3，BCM_valid4）和控制指令（BCM_cmd），并得到其他三个飞控计算机的通信状态判断结果FCC2_COM_failure，FCC3_COM_failure以及BCM_COM_failure此外还有计数器参数（FCC2_count、FCC3_count、BCM_count）。

3）对4台飞控设备进行主备表决

然后利用上述处理之后的状态指令、控制指令以及通信状态结果进行加权计算。首先利用4台FCC对FCC1的状态指令（FCC1_valid1、FCC2_valid1、FCC3_valid1、BCM_valid1）以及FCC1的通信状态结果（FCC1_COM_failure）进行判断，若FCC1通信正常(FCC1_COM_failure=0)，则计算加权输入Input1=FCC1_valid1+FCC2_valid1+FCC3_valid1+BCM_valid1；按照同样的操作，得到对FCC2、FCC3以及BCM的参数进行处理，分别得到Input2，Input3，Input4，然后对4个加权输入Input参数进行处理，在通信正常的FCC内比较Input，选取其中的最小值所对应的设备表决为主飞控（备注：如果有参数相同，则按照FCC1>FCC2>FCC3>BCM的优先级进行）。根据加权投票处理的输出结果，若Input1为最小，则此MCE的最终表决结果为FCC1，MCE执行上述FCC1的控制指令FCC1_cmd，并记录此时的FCC1_count为本次表决的计数器结果（以此类推，若Input2最小，则执行FCC2的控制指令）。

以上完成本次周期的全部表决，并将表决的结果（最终选择的飞控计算机的来源、最终选择的位置指令的来源总线、当前执行的计数器count的数值）按照通信协议反馈给飞控计算机，用于飞控计算机的判断和处理。当四台飞控均处于断联状态时，MCE内的旁通阀全部打开，电机关闭。

指令控制逻辑

以下逻辑同时适用于CAN总线与RS485总线所发送的指令。

MCE接收到位置指令后，按照预设的信号范围对其进行限幅，当FCC发送的位置指令超限时，MCE按照边界赋值后执行；在收到第一包有效指令前，MCE内的旁通阀默认全部打开，电机默认关闭；当接收到有效指令后，进入到正常控制状态，按照实际指令执行。收到旁通阀打开指令时，旁通阀打开且关闭电机；收到旁通阀关闭指令时，旁通阀关闭且启动电机。

在MCE收到任意一条位置指令或状态指令后，开始按照约定周期反馈信息。

当四台飞控均处于断联状态时，MCE内的旁通阀全部打开，电机关闭。

总线通讯状态判断

RS485总线

对于485总线数据包，MCE在接收到新数据包后即认为RS485总线通信状态为正常；当MCE连续50ms接收不到新数据包后，认为RS485总线通信状态为故障。

具体逻辑如下：

MCE接收到数据包后可读取到其帧计数count，当帧计数count更新时，MCE软件设置50ms倒计时器，认为该总线通信状态FCC_RS485_status为正常；当接收不到数据包时或帧计数count未更新时，倒计时器随时间递减，当倒计时器递减为0时，意味MCE连续50ms未接收到数据包，则认为该总线通信状态FCC_ RS 485_status为故障，并将其帧计数清零。若故障后重新接收到新数据包时，则重新设置50ms倒计时器，同时置总线通信状态FCC_RS485_status为正常。

CAN总线

对于CAN总线数据包，MCE在接收到新数据包后即认为CAN总线通信状态为正常，当MCE连续50ms接收不到新数据包后，认为CAN总线通信状态为故障。

具体逻辑如下：

MCE接收到数据包后可读取到其帧计数count，当帧计数count更新时，MCE软件设置50ms倒计时器，认为该帧数据包的总线通信状态CMD_CAN_status为正常；当接收不到数据包时或帧计数count未更新时，倒计时器随时间递减，当倒计时器递减为0时，意味MCE连续50ms未接收到数据包，则认为该帧数据包的总线通信状态CMD_CAN_status为故障，并将其帧计数清零。若故障后重新接收到新数据包时，则重新设置50ms倒计时器，同时置总线通信状态CMD_CAN_status为正常。

MCE需要分别对位置控制指令帧和状态指令帧进行CAN总线通讯状态判断，当位置控制指令帧和状态指令帧之间任意一帧数据包的CAN总线通讯状态为故障时，则认为该MCE与相应的FCC之间的CAN总线通讯状态FCC_CAN_status为故障；否则当位置控制指令帧和状态指令帧的CAN总线通讯状态均为正常时，认为该MCE与相应的FCC之间的CAN总线通讯状态FCC_CAN_status为正常。

结合通信协议的具体实施方法

MCE1

按照设计方案要求，MCE1需要控制左外副翼以及右升降舵内侧作动器，MCE2控制左内副翼以及右升降舵外侧作动器，MCE3需要控制左升降舵外侧和右内侧副翼作动器，MCE4需要控制左升降舵内侧以及右外副翼作动器，MCE5控制方向舵上侧作动器，MCE6需要控制方向舵下侧作动器。

按照通信协议，对于MCE1来自FCC1的数据，关于CAN通信链路，需要分别接收MCE_POS1_CMD1（获取位置控制指令）和MCE_POS4_STA_CMD1（获取状态指令）两个帧的信息并分别得到两组数据帧的count1和count4；对于MCE1的485通信链路，则可通过同一帧信息同时得到位置控制指令、状态指令以及一个count_485。

首先比较count1和count_485的大小，若count_485≥count1，则将来自485通信链路的位置控制指令作为最终参与表决输出执行的位置控制指令之一FCC1_cmd（若count_485＜count1，则采用来自CAN链路的位置控制指令），同时将位置控制指令帧的count的较大值作为最终参与表决输出执行的count之一。

同时比较count4和count_485的大小，若count_485≥count4，则将来自485通信链路的状态指令作为最终参与表决输出的状态指令之一FCC1_valid（若count_485＜count4，则采用来自CAN链路的状态指令）。

此外，MCE1需判断其与FCC1之间的RS485和CAN通信的断联情况，从而得到MCE1与FCC1的通信状态参数，即FCC1_COM_failure=FCC1_485_status&&FCC1_CAN_status（若两类通信同时断联，则FCC1_COM_failure=1，否则，FCC1_COM_failure=0）。

然后依次对MCE1来自FCC2、FCC3以及BCM的数据进行上述操作，分别得到FCC2_cmd、FCC2_valid、FCC3_cmd、FCC3_valid、BCM_cmd、BCM_valid以及FCC2_COM_failure、FCC3_COM_failure、BCM_COM_failure，此外还有计数器参数（FCC2_count、FCC3_count、BCM_count）。

然后利用上述处理之后的状态指令、控制指令以及通信状态结果进行加权计算。加权计算方法参考总逻辑。最后MCE1执行表决出的主飞控计算机的位置控制指令，并将表决的结果（最终选择执行的飞控计算机的来源、最终选择的位置指令的来源总线、当前执行的位置控制指令帧的计数器count的数值）进行记录并按照通信协议反馈给飞控计算机，用于飞控计算机的判断和处理。

MCE2、3、5、6

按照目前的CAN通信协议的数据分包规定，MCE2分别需要从MCE_POS2_CMD（获取位置控制指令）和MCE_POS4_STA_CMD（获取状态指令）中获取指令信息；MCE3分别需要从MCE_POS3_CMD（获取位置控制指令）和MCE_POS4_STA_CMD（获取状态指令）中获取指令信息，MCE5分别需要从MCE_POS1_CMD（获取位置控制指令）和MCE_POS4_STA_CMD（获取状态指令）中获取指令信息，MCE6分别需要从MCE_POS2_CMD（获取位置控制指令）和MCE_POS4_STA_CMD（获取状态指令）中获取指令信息。以上MCE由于需要分别从一个位置控制指令帧和一个状态指令帧获取信息，所以处理方法和MCE1的处理方法一致，需要分别进行位置控制指令的485和CAN通信链路的比较以及状态指令信息的485和CAN通信链路的比较。具体内容参考上述3.3.2.1章节。

MCE4

按照目前的CAN通信协议的数据分包规定，MCE4只需要从MCE_POS4_STA_CMD即可同时获取位置控制指令和状态指令，则可按照3.3.1总逻辑介绍章节中的方案进行处理。

CAN通信数字接口

概述

主飞控作动系统通过CAN总线收发数字消息，根据系统要求，主飞控作动系统应支持以下数字消息处理，实现与关联系统的接口。CAN总线协议使用CAN2.0B规范，采用标准帧的形式，波特率采用500Kbit/s。CAN总线数据帧中的数据先发低字节再发高字节。对于16位数据字，先发低字节再发高字节。

表3 主飞控作动系统数字消息列表

| 消息类别 | 数字消息名称 | 缩写 | 适用状态 | 传输方向 | 通信方式 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异常类 | MCE健康状态报告 | MCE_HLT_STA | 维护/飞行 | MCE2FCC | 广播 | 周期（100ms） |
| 命令类 | MCE控制命令 | MCE_POS_CMD | 维护/飞行 | FCC2MCE | 广播 | 周期（20ms） |
| 反馈类 | MCE控制状态报告 | MCE_POS_RPT | 维护/飞行 | MCE2FCC | 广播 | 周期（20ms） |
|  | MCE驱动状态报告 | MCE_DVR_RPT | 维护/飞行 | MCE2FCC | 广播 | 周期（100ms） |

CAN ID配置

飞控计算机与作动器控制器MCE通信ID号配置表如下表所示。

表4 通信ID号配置表

| 序号 | CAN ID | CAN包 | 发出方 | HZ | CAN类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x11A | MCE_POS1_CMD1 | FCC1 | 50 | 标准帧 |
| 2 | 0x11B | MCE_POS1_CMD2 | FCC2 | 50 | 标准帧 |
| 3 | 0x11C | MCE_POS1_CMD3 | FCC3 | 50 | 标准帧 |
| 4 | 0x11D | MCE_POS1_CMD4 | BCM | 50 | 标准帧 |
| 5 | 0x12A | MCE_POS2_CMD1 | FCC1 | 50 | 标准帧 |
| 6 | 0x12B | MCE_POS2_CMD2 | FCC2 | 50 | 标准帧 |
| 7 | 0x12C | MCE_POS2_CMD3 | FCC3 | 50 | 标准帧 |
| 8 | 0x12D | MCE_POS2_CMD4 | BCM | 50 | 标准帧 |
| 9 | 0x13A | MCE_POS3_CMD1 | FCC1 | 50 | 标准帧 |
| 10 | 0x13B | MCE_POS3_CMD2 | FCC2 | 50 | 标准帧 |
| 11 | 0x13C | MCE_POS3_CMD3 | FCC3 | 50 | 标准帧 |
| 12 | 0x13D | MCE_POS3_CMD4 | BCM | 50 | 标准帧 |
| 13 | 0x14A | MCE_POS4_STA_CMD1 | FCC1 | 50 | 标准帧 |
| 14 | 0x14B | MCE_POS4_STA_CMD2 | FCC2 | 50 | 标准帧 |
| 15 | 0x14C | MCE_POS4_STA_CMD3 | FCC3 | 50 | 标准帧 |
| 16 | 0x14D | MCE_POS4_STA_CMD4 | BCM | 50 | 标准帧 |
| 17 | 0x311 | MCE_POS_RPT | MCE1 | 50 | 标准帧 |
| 18 | 0x312 | MCE_POS_RPT | MCE2 | 50 | 标准帧 |
| 19 | 0x313 | MCE_POS_RPT | MCE3 | 50 | 标准帧 |
| 20 | 0x314 | MCE_POS_RPT | MCE4 | 50 | 标准帧 |
| 21 | 0x315 | MCE_POS_RPT | MCE5 | 50 | 标准帧 |
| 22 | 0x316 | MCE_POS_RPT | MCE6 | 50 | 标准帧 |
| 23 | 0x321 | MCE_DVR_RPT | MCE1 | 10 | 标准帧 |
| 24 | 0x322 | MCE_DVR_RPT | MCE2 | 10 | 标准帧 |
| 25 | 0x323 | MCE_DVR_RPT | MCE3 | 10 | 标准帧 |
| 26 | 0x324 | MCE_DVR_RPT | MCE4 | 10 | 标准帧 |
| 27 | 0x325 | MCE_DVR_RPT | MCE5 | 10 | 标准帧 |
| 28 | 0x326 | MCE_DVR_RPT | MCE6 | 10 | 标准帧 |
| 29 | 0x331 | MCE_HLT_STA | MCE1 | 10 | 标准帧 |
| 30 | 0x332 | MCE_HLT_STA | MCE2 | 10 | 标准帧 |
| 31 | 0x333 | MCE_HLT_STA | MCE3 | 10 | 标准帧 |
| 32 | 0x334 | MCE_HLT_STA | MCE4 | 10 | 标准帧 |
| 33 | 0x335 | MCE_HLT_STA | MCE5 | 10 | 标准帧 |
| 34 | 0x336 | MCE_HLT_STA | MCE6 | 10 | 标准帧 |

命令类-MCE控制命令（MCE_POS_CMD）

主飞控作动系统的CAN总线上使用的命令类消息包含1种：MCE控制命令。

MCE控制命令用于周期性地将当前为主控计算机的FCC/BCM控制律解算结果通过广播模式向MCE进行同步，不区分飞行/维护状态。当MCE接收到MCE控制命令时，会从命令中解析出各MCE通道对应的EHA应具有的作动器位置、工作模式等，随后基于MCE和EHA的闭环控制对作动器位置和旁通阀的开闭状态进行调整，MCE在将接收到的控制命令下发给内环控制后回复MCE控制状态报告，并在MCE每收到10条主FCC的控制指令，回复1条驱动状态信息。

MCE控制命令包含4种形式，分别为第一组作动器控制命令MCE_POS1_CMD、第二组作动器控制命令MCE_POS2_CMD、第三组作动器控制命令MCE_POS3_CMD、第四组作动器控制与状态命令MCE_POS4_STA_CMD。每种形式的命令包含1个CAN帧。

第一组控制命令（MCE_POS1_CMD）

表5  第一组控制命令

| 源 | FCM |  | 通讯周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | MCE |  | CAN ID |  |  |  |
| 信号名称 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 左外侧副翼作动器旁通阀开闭指令 | 0 | 1 | 0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作) | 1 | 0 | 0～1 |
| 左外侧副翼作动器位置指令 | 1 | 12 |  | 0.1 | 0 | -215~204 |
| 右升降舵内侧作动器旁通阀开闭指令 | 13 | 1 | 0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作) | 1 | 0 | 0～1 |
| 右升降舵内侧作动器位置指令 | 14 | 12 |  | 0.1 | 0 | -274~323 |
| 方向舵上侧旁通阀开闭指令 | 26 | 1 | 0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作) | 1 | 0 | 0～1 |
| 方向舵上侧作动器位置指令 | 27 | 12 |  | 0.1 | 0 | -505~494 |
| 数据帧计数器 | 39 | 22 |  | 1 | 0 | 0～4194303 |

第二组控制命令（MCE_POS2_CMD）

表6  第二组控制命令

| 源 | FCM |  | 通讯周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | MCE |  | CAN ID |  |  |  |
| 信号名称 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 左内侧副翼作动器旁通阀开闭指令 | 0 | 1 | 0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作) | 1 | 0 | 0～1 |
| 左内侧副翼作动器位置指令 | 1 | 12 |  | 0.1 | 0 | -239~228 |
| 右升降舵外侧作动器旁通阀开闭指令 | 13 | 1 | 0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作) | 1 | 0 | 0～1 |
| 右升降舵外侧作动器位置指令 | 14 | 12 |  | 0.1 | 0 | -274~323 |
| 方向舵下侧旁通阀开闭指令 | 26 | 1 | 0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作) | 1 | 0 | 0～1 |
| 方向舵下侧作动器位置指令 | 27 | 12 |  | 0.1 | 0 | -505~494 |
| 数据帧计数器 | 39 | 22 |  | 1 | 0 | 0～4194303 |

第三组控制命令（MCE_POS3_CMD）

表7  第三组控制命令

| 源 | FCM |  | 通讯周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | MCE |  | CAN ID |  |  |  |
| 信号名称 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 左升降舵外侧作动器旁通阀开闭指令 | 0 | 1 | 0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作) | 1 | 0 | 0～1 |
| 左升降舵外侧作动器位置指令 | 1 | 12 |  | 0.1 | 0 | -274~323 |
| 右内侧副翼作动器旁通阀开闭指令 | 13 | 1 | 0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作) | 1 | 0 | 0～1 |
| 右内侧副翼作动器位置指令 | 14 | 12 |  | 0.1 | 0 | -239~228 |
| 预留 | 26 | 13 |  |  |  |  |
| 数据帧计数器 | 39 | 22 |  | 1 | 0 | 0～4194303 |

第四组控制与状态命令（MCE_POS4_STA_CMD）

表8  第四组控制命令

| 源 | FCM |  | 通讯周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | MCE |  | CAN ID |  |  |  |
| 信号名称 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 左升降舵内侧作动器旁通阀开闭指令 | 0 | 1 | 0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作) | 1 | 0 | 0～1 |
| 左升降舵内侧作动器位置指令 | 1 | 12 |  | 0.1 | 0 | -274~323 |
| 右外侧副翼作动器旁通阀开闭指令 | 13 | 1 | 0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作) | 1 | 0 | 0～1 |
| 右外侧副翼作动器位置指令 | 14 | 12 |  | 0.1 | 0 | -215~204 |
| FCC_1主备状态 | 26 | 1 | 0表示为主控计算机，1表示为备份计算机 | 1 | 0 | 0～1 |
| FCC_2主备状态 | 27 | 1 | 0表示为主控计算机，1表示为备份计算机 | 1 | 0 | 0～1 |
| FCC_3主备状态 | 28 | 1 | 0表示为主控计算机，1表示为备份计算机 | 1 | 0 | 0～1 |
| BCM主备状态 | 29 | 1 | 0表示为主控计算机，1表示为备份计算机 | 1 | 0 | 0～1 |
| 预留 | 30 | 9 |  |  |  |  |
| 数据帧计数器 | 39 | 22 |  | 1 | 0 | 0～4194303 |

主飞控系统的CAN总线上使用的状态类消息包含1种：飞控计算机状态报告，将其存放于第四组控制与状态命令内发送。

飞控计算机状态报告用于由当前的主控计算机周期性地将每台FCC/BCM的当前工作状态通过广播模式向所有MCE进行同步，不区分飞行/维护状态，每台MCE接收到飞控计算机状态后更新当前主控计算机的记录和主飞控系统的状态信息。

异常类-MCE健康状态报告（MCE_HLT_STA）

主飞控作动系统的CAN总线上使用的异常类消息包含1种：MCE健康状态报告。

MCE健康状态报告用于在MCE识别到故障信息记录状态发生变更时立即通过广播模式将MCE和EHA的故障信息记录向所有FCC/BCM进行上报，在首次发送后，转变为周期性地通过广播模式向所有FCC/BCM上报故障信息和健康状态信息，不区分飞行/维护状态。当FCC/BCM接收到MCE健康状态报告时，会以此为依据重构主飞控作动系统的架构，并选择对应的控制律算法。

MCE健康状态报告包含1个CAN帧，数据字段由8个字段组成：

MCE故障信息码A—H（单字节长度枚举型，8bit）；

表8  MCE健康状态报告

| 源 | FCM |  | 通讯周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | MCE |  | CAN ID |  |  |  |
| 信号名称 | 起始位 | 长度 （位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE故障信息码A | 0 | 8 | 详细定义见表10 | 1 | 0 |  |
| MCE故障信息码B | 8 | 8 | 详细定义见表11 | 1 | 0 |  |
| MCE故障信息码C | 16 | 8 | 详细定义见表12 | 1 | 0 |  |
| MCE故障信息码D | 24 | 8 | 详细定义见表13 | 1 | 0 |  |
| MCE故障信息码E | 32 | 8 | 详细定义见表14 | 1 | 0 |  |
| MCE故障信息码F | 40 | 8 | 详细定义见表15 | 1 | 0 |  |
| MCE故障信息码G | 48 | 8 | 详细定义见表16 | 1 | 0 |  |
| MCE故障信息码H | 56 | 8 | 详细定义见表17 | 1 | 0 |  |

MCE健康状态报告以100ms的周期发送。

表10  MCE故障信息码A定义

| 位号 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 28V 过压 | 28V 欠压 | 15V 过压 | 15V 欠压 | -15V 过压 | -15V 欠压 | +5V 过压 | +5V 欠压 |
| 说明 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 |

表11  MCE故障信息码B定义

| 位号 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 |  | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 指令2超限 | 指令1超限 | 作动器2温度 高 | 作动器1温度 高 |  | BCM-CAN通讯状态 | FCC3-CAN通讯状态 | FCC2-CAN 通讯状态 | FCC1-CAN通讯状态 |
| 说明 | 0：正常，1：超限 | 0：正常，1：超限 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 |  | 0：正常 1：异常（持续50ms未收到指令） | 0：正常 1：异常（持续50ms未收到指令） | 0：正常 1：异常（持续50ms未收到指令） | 0：正常 1：异常（持续50ms未收到指令） |

表12  MCE故障信息码C定义

| 位号 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 看门狗复位次数 |  |  |  | 预留 |  |  |  |
| 说明 | 取值范围0~15 |  |  |  | 默认为0 |  |  |  |

表13  MCE故障信息码D定义

| 位号 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 作动器2压力 过低 | 作动器2压差 过高 | 作动器2LVDT断线故障 | 作动器2旋变采集超时 | 作动器1压力 过低 | 作动器1压差 过高 | 作动器1LVDT断线故障 | 作动器1旋变采集超时 |
| 说明 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 |

表14 MCE故障信息码E定义

| 位号 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 作动器1I类故障 | 270V1 过压 | 270V1 欠压 | 作动器1FO | 作动器1OC | 作动器1启控 | 作动器1LVDT超限故障 | 作动器1闭环控制超差 |
| 说明 | /0：正常 1：故障 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0:不启控 1:启控 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 |

表15 MCE故障信息码F定义

| 位号 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 作动器2I类故障 | 270V2 过压 | 270V2 欠压 | 作动器2FO | 作动器2OC | 作动器2启控 | 作动器2LVDT超限故障 | 作动器2闭环控制超差 |
| 说明 | /0：正常 1：故障 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0:不启控 1:启控 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 |

表16 MCE故障信息码G定义

| 位号 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 作动器1低压压力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 精度0.2Mpa，范围：0~51Mpa |  |  |  |  |  |  |  |

表17  MCE故障信息码H定义

| 位号 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 作动器2低压压力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 精度0.2Mpa，范围：0~51Mpa |  |  |  |  |  |  |  |

反馈类

主飞控系统的CAN总线上使用的反馈类消息包含2种：MCE控制状态报告、MCE驱动状态报告.

MCE控制状态报告（MCE_POS_RPT）

MCE控制状态报告用于在接收到MCE控制命令的后通过广播模式向所有FCC/BCM进行回复，使用MCE控制状态报告做出回复，每台FCC/BCM接收到MCE控制状态报告后更新控制律的输入。

MCE控制状态报告包含1个CAN帧，详见下表。

MCE控制状态报告的发送由MCE控制命令驱动，发送周期为20ms。

表18  MCE控制状态报告

| 源 | FCM |  | 通讯周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | MCE |  | CAN ID |  |  |  |
| 信号名称 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 指令来源 | 0 | 2 | 00表示指令来自FCC1；01表示指令来自于FCC2；10表示指令来自于FCC3；11表示指令来自于BCM； | 1 | 0 | 0～3 |
| 指令来源总线 | 2 | 1 | 0：指令来于RS485；1：指令来于CAN； | 1 | 0 | 0～1 |
| RS485_1通讯状态 | 3 | 1 | 0：正常 1：异常 | 1 | 0 | 0～1 |
| RS485_2通讯状态 | 4 | 1 | 0：正常 1：异常 | 1 | 0 | 0～1 |
| RS485_3通讯状态 | 5 | 1 | 0：正常 1：异常 | 1 | 0 | 0～1 |
| RS485_4通讯状态 | 6 | 1 | 0：正常 1：异常 | 1 | 0 | 0～1 |
| 数据帧计数器 | 7 | 22 |  | 1 | 0 | 0～4194303 |
| 通道1一类故障 | 29 | 1 | 0：正常 1：异常 | 1 | 0 | 0～1 |
| 通道2一类故障 | 30 | 1 | 0：正常 1：异常 | 1 | 0 | 0～1 |
| 通道1旁通阀开闭实际状态 | 31 | 1 | 0表示旁通阀关闭，1表示旁通阀开启 | 1 | 0 | 0～1 |
| 通道1作动器位置反馈 | 32 | 12 |  | 0.1 | 0 | 内副翼：-239~228 外副翼：-215~204 升降舵：-274~323 方向舵：-505~494 |
| 通道2旁通阀开闭实际状态 | 44 | 1 | 0表示旁通阀关闭，1表示旁通阀开启 | 1 | 0 | 0～1 |
| 通道2作动器位置反馈 | 45 | 12 |  | 0.1 | 0 | 内副翼：-239~228 外副翼：-215~204 升降舵：-274~323 方向舵：-505~494 |
| 3FCC+1BCM指令接收状态 | 57 | 1 | 0表示至少收到一个有效飞控指令； 1表示4台飞控指令全部中断 | 1 | 0 | 0~1 |
| 空余 | 58 | 5 |  |  |  |  |

MCE驱动状态报告（MCE_DVR_RPT）

MCE驱动状态报告用于在MCE每收到10条主FCC的控制指令之后回复1条驱动状态信息。MCE驱动状态报告不区分飞行/维护状态，每台FCC/BCM接收到MCE驱动状态报告后更新健康管理模块的输入。

MCE_DVR_RPT的有效数据负载定义如下表所示：

表20 MCE_DVR_RPT有效数据负载定义

| MCE_DVR_RPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 0 | Byte 1 |  | Byte 2 | Byte 3 |  | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
| Iq1电流 |  | Iq2电流 | 转速1 |  | 转速2 | CANES |  | TEC | REC |

MCE_DVR_RPT包含1个CAN帧，数据字段由7个字段组成：

- 作动器1电流：8位有符号数，8bit，取值范围-128~127，系数0.5A；

- 作动器2电流：8位有符号数，8bit，取值范围-128~127，系数0.5A；

- 作动器1转速：8位有符号数，8bit，取值范围-128~127，系数200RPM；

- 作动器2转速：8位有符号数，8bit，取值范围-128~127，系数200RPM；

- CAN故障状态：双字节长度枚举型，16bit，编码规则如下表所示；

表19 CAN故障状态码定义

| 位号 | Bit 15 | Bit 14 | Bit 13 | Bit 12 | Bit 11 | Bit 10 | Bit 9 | Bit 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 预留 |  |  |  |  |  |  | PER |
| 说明 | 预留位默认填充0 |  |  |  |  |  |  | 0：正常 1：校验错误 |
| 位号 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| 信息 | Boff | EWarn | EPass | RxOK | TxOK | 总线关闭 | LEC |  |
| 说明 | 0：正常 1：BUSOFF | 0：正常 1：至少有一个计数器超过了96 | 0：正常 1：CRC校验错误 | 0：非接收状态 1：接收状态 | 0：非发送状态 1：发送状态 | 0：正常 1：总线关闭 | 0：无错误 1：填充错误 2：格式错误 3：应答错误 4：位1错误 5：位0错误 6：CRC错误 7：自从上次错误后无CAN总线事件 |  |

- CAN接收错误计数器数值：无符号单字节长度整型，8bit，取值范围0~255，内容同CAN控制器TEC寄存器；

- CAN发送错误计数器数值：无符号单字节长度整型，8bit，取值范围0~255，内容同CAN控制器REC寄存器；

RS485通信数字接口

在飞控系统中，3台FCC与1台BCM通过485总线与6台MCE进行通信，对于每台MCE，需接收4台飞控计算机的信号并反馈状态信息。RS485通信的数据帧定义如表21及22所示。RS485数据帧中的数据先发低字节再发高字节。对于16位数据字先发低字节再发高字节。

表21 飞控系统与MCE下行数据帧（飞控计算机到MCE）

| 内容 | 源 | FCC1~3、BCM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目的 | MCE1~6 |  |  |
|  | 符合标准 | RS-485 |  |  |
|  | 校验方式 | 单字节采用奇校验，数据包采用CRC校验 |  |  |
|  | 波特率 | 230400bps |  |  |
|  | 大小 | 32B |  |  |
|  | 更新速率 | 100Hz |  |  |
| 字节 | 信号名称 | 长度 | 信号说明 | 备注 |
| 0 | 帧头 | 1B | 0XEB |  |
| 1 | 帧头 | 1B | 0X90 |  |
| 2 | 设备ID | 1B | 0X00 FCC1 0X01 FCC2 0X02 FCC3 0X03 BCM |  |
| 3 | 帧长度 | 1B | 0x20(32) |  |
| 4、5、6 | 帧计数 | 3B | 0～4194303 |  |
| 7、8 | 作动器位置及旁通阀控制指令 | 2B | 左外侧副翼作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对16整除后取值范围-215~204（需要使用至少1个符号位，9个数值位，分配高12位）（对应外副翼作动器实际行程-21.5mm~20.4mm），系数为0.1mm，对2取余后0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作); |  |
| 9、10 | 作动器位置及旁通阀控制指令 | 2B | 右升降舵内侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对16整除后取值范围-274~323（需要使用至少1个符号位，9个数值位，分配高12位）（对应升降舵作动器实际行程-27.4mm~32.3mm），系数为0.1mm，对2取余后0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作); |  |
| 11、12 | 作动器位置及旁通阀控制指令 | 2B | 左内侧副翼作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对16整除后取值范围-239~228（需要使用至少1个符号位，10个数值位，分配高12位）（对应内副翼作动器实际行程-23.9mm~22.8mm），系数为0.1mm，对2取余后0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作); |  |
| 13、14 | 作动器位置及旁通阀控制指令 | 2B | 右升降舵外侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对16整除后取值范围-274~323（需要使用至少1个符号位，10个数值位，分配高12位）（对应升降舵作动器实际行程-27.4mm~32.3mm），系数为0.1mm，对2取余后0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作); |  |
| 15、16 | 作动器位置及旁通阀控制指令 | 2B | 左升降舵外侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对16整除后取值范围-274~323（需要使用至少1个符号位，10个数值位，分配高12位）（对应升降舵作动器实际行程-27.4mm~32.3mm），系数为0.1mm，对2取余后0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作); |  |
| 17、18 | 作动器位置及旁通阀控制指令 | 2B | 右内侧副翼作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对16整除后取值范围-239~228（需要使用至少1个符号位，10个数值位，分配高12位）（对应内副翼作动器实际行程-23.9mm~22.8mm），系数为0.1mm，对2取余后0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作); |  |
| 19、20 | 作动器位置及旁通阀控制指令 | 2B | 左升降舵内侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对16整除后取值范围-274~323（需要使用至少1个符号位，10个数值位，分配高12位）（对应升降舵作动器实际行程-27.4mm~32.3mm），系数为0.1mm，对2取余后0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作); |  |
| 21、22 | 作动器位置及旁通阀控制指令 | 2B | 右外侧副翼作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对16整除后取值范围-215~204（需要使用至少1个符号位，10个数值位，分配高12位）（对应外副翼作动器实际行程-21.5mm~20.4mm），系数为0.1mm，对2取余后0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作); |  |
| 23、24 | 作动器位置及旁通阀控制指令 | 2B | 方向舵上侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对16整除后取值范围-505~494（需要使用至少1个符号位，9个数值位，分配高12位）（对应方向舵作动器实际行程-50.5mm~49.4mm），系数为0.1mm，对2取余后0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作); |  |
| 25、26 | 作动器位置及旁通阀控制指令 | 2B | 方向舵下侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对16整除后取值范围-505~494（需要使用至少1个符号位，9个数值位，分配高12位）（对应方向舵作动器实际行程-50.5mm~49.4mm），系数为0.1mm，对2取余后0表示旁通阀关闭(舵机正常工作)，1表示旁通阀开启(舵机不可正常工作); |  |
| 27 | 飞控计算机状态 | 1B | Bit0:FCC_1状态(0表示主控计算机，1表示备份计算机)； Bit1:FCC_2状态(0表示主控计算机，1表示备份计算机)； Bit2:FCC_3状态(0表示主控计算机，1表示备份计算机)； Bit3:BCM状态(0表示主控计算机，1表示备份计算机)； |  |
| 28~29 | 预留 | 2B | 默认为0 |  |
| 30~31 | 校验位 | 2B | CRC校验(包含包头) |  |

表22 飞控系统与MCE上行数据帧（MCE到飞控计算机）

| 内容 | 源 | MCE1~6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目的 | FCC1~3、BCM |  |  |
|  | 符合标准 | RS-485 |  |  |
|  | 校验方式 | 单字节采用奇校验，数据包采用CRC校验 |  |  |
|  | 波特率 | 230400bps |  |  |
|  | 大小 | 32B |  |  |
|  | 更新速率 | 100Hz |  |  |
| 字节 | 信号名称 | 长度 | 信号说明 | 备注 |  |
| 0 | 帧头 | 1B | 0XEB |  |  |
| 1 | 帧头 | 1B | 0X90 |  |  |
| 2 | 设备ID | 1B | 设备ID： 0x01：MCE1 0x02：MCE2 0x03：MCE3 0x04：MCE4 0x05：MCE5 0x06：MCE6 |  |  |
| 3 | 帧长度 | 1B | 0x20（32） |  |  |
| 4~6 | 帧计数 | 3B | 0～4194303 |  |  |
| 7、8 | MCE控制状态 | 2B | 位置反馈1：短整型，16bit，对16整除后取值范围取决于对应的EHA活动范围，升降舵作动器取值范围-274~323，方向舵作动器取值范围-505~494，内副翼作动器取值范围-239~228， 外副翼作动器取值范围-215~204，系数为0.1mm，对2取余后0表示旁通阀关闭，1表示旁通阀开启；位置反馈1通道对应关系同位置指令1通道对应关系。 |  |  |
| 9、10 | MCE控制状态 | 2B | 位置反馈2：短整型，16bit，对16整除后取值范围取决于对应的EHA活动范围，升降舵作动器取值范围-274~323，方向舵作动器取值范围-505~494，内副翼作动器取值范围-239~228，外副翼作动器取值范围-215~204，系数为0.1mm，对2取余后0表示旁通阀关闭，1表示旁通阀开启；位置反馈2通道对应关系同位置指令2通道对应关系。 |  |  |
| 11 | MCE驱动状态 | 1B | 作动器1电流：8位有符号数，8bit，取值范围-128~127，系数0.5A； |  |  |
| 12 | MCE驱动状态 | 1B | 作动器2电流：8位有符号数，8bit，取值范围-128~127，系数0.5A； |  |  |
| 13 | MCE驱动状态 | 1B | 作动器1转速：8位有符号数，8bit，取值范围-128~127，系数200RPM； |  |  |
| 14 | MCE驱动状态 | 1B | 作动器2转速：8位有符号数，8bit，取值范围-128~127，系数200RPM； |  |  |
| 15、16 | MCE驱动状态 | 2B | CAN故障状态 |  |  |
| 17 | MCE驱动状态 | 1B | CAN接收错误计数器数值：无符号单字节长度整型，8bit，取值范围0~255，内容同CAN控制器TEC寄存器； |  |  |
| 18 | MCE驱动状态 | 1B | CAN发送错误计数器数值：无符号单字节长度整型，8bit，取值范围0~255，内容同CAN控制器REC寄存器； |  |  |
| 19 | MCE健康状态 | 1B | MCE故障信息码A，单字节长度枚举型，8bit | 见表10 MCE故障信息码A定义 |  |
| 20 | MCE健康状态 | 1B | MCE故障信息码B，单字节长度枚举型，8bit | 见表11 MCE故障信息码B定义 |  |
| 21 | MCE健康状态 | 1B | MCE故障信息码C，单字节长度枚举型，8bit | 见表12 MCE故障信息码C定义 |  |
| 22 | MCE健康状态 | 1B | MCE故障信息码D，单字节长度枚举型，8bit | 见表13 MCE故障信息码D定义 |  |
| 23 | MCE健康状态 | 1B | MCE故障信息码E，单字节长度枚举型，8bit | 见表14 MCE故障信息码E定义 |  |
| 24 | MCE健康状态 | 1B | MCE故障信息码F，单字节长度枚举型，8bit | 见表15 MCE故障信息码F定义 |  |
| 25 | MCE健康状态 | 1B | MCE故障信息码G，单字节长度枚举型，8bit | 见表16 MCE故障信息码G定义 |  |
| 26 | MCE健康状态 | 1B | MCE故障信息码H，单字节长度枚举型，8bit | 见表17 MCE故障信息码H定义 |  |
| 27 | 指令来源 | 1B |  | 见注1指令来源 |  |
| 28 | 故障信息 | 1B |  | 见注2故障信息 |  |
| 29 | 预留 | 1B | 默认为0 |  |  |
| 30-31 | 校验位 | 2B | CRC校验(包含包头) |  |  |

注1：指令来源

| 位号 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 |  |  |  |  | 3FCC+1BCM指令接收状态 | 指令来源总线 | 指令来源 |  |
| 说明 |  |  |  |  | 0表示至少收到一个有效飞控指令； 1表示4台飞控指令全部中断 | 0：指令来于RS485；1：指令来于CAN； | 00表示指令来自FCC1；01表示指令来自于FCC2；10表示指令来自于FCC3；11表示指令来自于BCM； |  |

注2：故障信息

| 位号 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息 |  |  | 通道2一类故障 | 通道1一类故障 | RS485-4通讯状态 | RS485-3通讯状态 | RS485-2通讯状态 | RS485-1通讯状态 |
| 说明 |  |  | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 | 0：正常 1：异常 |