目的和范围

本文件定义了CE-25A飞机高升力系统中主飞行控制计算机（FCC）、备份飞行控制计算机（BCM）、马达控制电子（MCE）、襟翼作动器（EMA）的CAN总线、RS485通讯协议。

引用文件

表1 引用文件列表

| 序号 | 文件名 |
| --- | --- |
| 1 | 全电飞机高升力控制系统技术方案 |
| 2 | CAN 2.0规范 |
| 3 | 作动器FCC指令选择逻辑 |

系统概述

系统架构

高升力作动系统CAN与RS485通信的FCC指令选择逻辑

表决逻辑

飞控发送的指令包括状态指令和控制指令，状态指令包含4 台飞控的主备状态。

4 台飞控在未发生主备切换的状态下，发出的状态指令应完全相同。舵系统收到任意一包状态指令后，无论该指令来自于哪台飞控，就根据该状态指令判定哪台飞控为主，并解析和执行主飞控对应的控制指令。

在飞控主备表决过程中，可能存在以下情况发生：

- 舵系统收到的控制指令全为备计算机的指令：此时舵系统若持续100ms没有收到主飞控的控制指令，按照FCC1>FCC2>FCC3>BCM的优先级，选择执行飞控控制指令，直到收到主飞控的控制指令；

- 舵系统收到的状态指令有多个主：此时按照以下顺序执行指令：FCC1>FCC2>FCC3>BCM。

通道逻辑

飞控与高升力通过485和CAN连接，485为主通道，CAN 为备通道，单台飞控在485和CAN通道上发出的指令内容应完全相同。

高升力接收所有飞控在485或CAN上发送的状态指令，并根据状态指令选择哪台飞控为主。

高升力同时接收485和CAN的控制指令，若连续100ms未收到来自主飞控485或CAN的控制指令时，判定485或CAN通道故障。

CAN通信总线协议

概述

CAN总线协议使用CAN2.0B规范，采用标准帧的形式，波特率采用1Mbit/s。CAN总线数据帧中的数据先发低字节再发高字节。对于16位数据字，先发低字节再发高字节。

CAN ID配置

飞控计算机与作动器驱动控制器MCE通信ID号配置表如下表所示。预留的数据帧的CAN ID 见表2标红的部分

表2 通信ID号配置表

| 序号 | CAN ID | CAN包 | 发出方 | HZ | CAN类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x14A | MCE_POS_CMD(MCE控制指令) | FCC1 | 50 | 标准帧 |
| 2 | 0x14B | MCE_POS_CMD | FCC2 | 50 | 标准帧 |
| 3 | 0x14C | MCE_POS_CMD | FCC3 | 50 | 标准帧 |
| 4 | 0x14D | MCE_POS_CMD | BCM | 50 | 标准帧 |
| 5 | 0x21A | FCC_STA（飞控计算机状态） | FCC1 | 50 | 标准帧 |
| 6 | 0x21B | FCC_STA | FCC2 | 50 | 标准帧 |
| 7 | 0x21C | FCC_STA | FCC3 | 50 | 标准帧 |
| 8 | 0x21D | FCC_STA | BCM | 50 | 标准帧 |
| 9 | 0x22A | MCE使能状态控制帧 | FCC1 | 上电之后发送一次（TBD） | 标准帧 |
| 10 | 0x22B | MCE使能状态控制帧 | FCC2 | 上电之后发送一次（TBD） | 标准帧 |
| 11 | 0x22C | MCE使能状态控制帧 | FCC3 | 上电之后发送一次（TBD） | 标准帧 |
| 12 | 0x22D | MCE使能状态控制帧 | BCM | 上电之后发送一次（TBD） | 标准帧 |
| 13 | 0x337 | 数据帧1 | MCE7 | 10 | 标准帧 |
| 14 | 0x338 | 数据帧1 | MCE8 | 10 | 标准帧 |
| 15 | 0x317 | 数据帧2-作动器位置指令反馈 | MCE7 | 50 | 标准帧 |
| 16 | 0x318 | 数据帧2-作动器位置指令反馈 | MCE8 | 50 | 标准帧 |
| 17 | 0x327 | 数据帧2-传感器位置反馈 | MCE7 | 50 | 标准帧 |
| 18 | 0x328 | 数据帧2-传感器位置反馈 | MCE8 | 50 | 标准帧 |
| 19 | 0x417 | 数据帧3 | MCE7 | 10 | 标准帧 |
| 20 | 0x418 | 数据帧3 | MCE8 | 10 | 标准帧 |
| 21 | 0x427 | 数据帧4 | MCE7 | 10 | 标准帧 |
| 22 | 0x428 | 数据帧4 | MCE8 | 10 | 标准帧 |
| 23 | 0x347 | 数据帧5 | MCE7 | 10 | 标准帧 |
| 24 | 0x348 | 数据帧5 | MCE8 | 10 | 标准帧 |
| 25 | 0x357 | 预留 | MCE7 | 50 | 标准帧 |
| 26 | 0x358 | 预留 | MCE8 | 50 | 标准帧 |
| 27 | 0x16A | 预留 | FCC1 | 50 | 标准帧 |
| 28 | 0x16B | 预留 | FCC2 | 50 | 标准帧 |
| 29 | 0x16C | 预留 | FCC3 | 50 | 标准帧 |
| 30 | 0x16D | 预留 | BCM | 50 | 标准帧 |

命令类

MCE控制命令（MCE_POS_CMD）

    - MCE控制指令帧定义飞控计算机发给MCE的使能与位置指令信息，具体定义如下，以表中的CAN ID区别不同FCM发给不同MCE的通讯内容。

    - MCE_POS_CMD控制指令帧

| 源 | FCM |  |  | 通讯周期 | 20ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | MCE7和8 |  |  | CAN ID | FCC1发送:0x14A FCC2发送：0x14B FCC3发送：0x14C BCM发送：0x14D |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE7位置控制指令 | BYTE0、BYTE1 | 0 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～53mm （0x0-0X14B4） |
| MCE8位置控制指令 | BYTE2、BYTE3 | 16 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～201mm （0x0-0X4E84） |
| MCE7锁定指令（用于判断倾斜的锁定指令） | BYTE4 | 32 | 8 | 0：正常 1：故障锁定 | 1 | 0 | 0～255 （0X0～0XFF） |
| MCE8锁定指令（用于判断倾斜的锁定指令） | BYTE5 | 40 | 8 | 0：正常 1：故障锁定 | 1 | 0 | 0～255 （0X0～0XFF） |

MCE使能状态控制帧

| 源 | FCM |  |  | 通讯周期 | 上电之后发一帧(TBD)使能信号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | MCE7和8 |  |  | CAN ID | FCC1发送:0x15A FCC2发送：0x15B FCC3发送：0x15C BCM发送：0x15D |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE7使能指令 | BYTE0 | 0 | 8 | 使能状态 0：使能 1：失能 | 1 | 0 | 0～255 （0X0～0XFF） |
| MCE8使能指令 | BYTE1 | 8 | 16 | 使能状态 0：使能 1：失能 | 1 | 0 | 0～255 （0X0～0XFF） |

飞控计算机状态（FCC_STA）

飞控计算机状态帧FCC_STA与CAN ID对应关系为：

FCC1发送:0x21A

FCC2发送：0x21B

FCC3发送：0x21C

BCM发送：0x21D

飞控计算机状态帧FCC_STA定义了FCM发给MCE的计算机工作状态，数据字段由6个字段组成：

- FCC_1状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00表示FCC_1为主控计算机，0x01表示FCC_1为备份计算机，0xFF表示FCC_1处于失效状态；

- FCC_2状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00表示FCC_2为主控计算机，0x01表示FCC_2为备份计算机，0xFF表示FCC_2处于失效状态；

- FCC_3状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00表示FCC_3为主控计算机，0x01表示FCC_3为备份计算机，0xFF表示FCC_3处于失效状态；

- BCM_1状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00表示BCM_1为主控计算机，0x01表示BCM_1为备份计算机，0xFF表示BCM_1处于失效状态；

- 空地状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00表示地面状态，0xFF表示飞行状态；（预留）

- 自检模式状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00表示正常工作模式，0xFF表示自检模式。（预留）

表    FCC_STA有效数据负载定义

| FCC_STA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
| FCC_1状态 | FCC_2状态 | FCC_3状态 | BCM状态 | 空地状态 | 自检模式状态 | 保留字段 |  |

控制器反馈给上位机的数据块

数据帧1

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 100ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x337 MCE8：0x338 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度 （位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 使能状态 | BYTE0 | 0 | 8 | 使能状态 0：使能 1：失能 | 1 | 0 | 0～255 （0X0～0XFF） |
| 工作通道标识 | BYTE1 | 8 | 8 | 0x01：主通道 0x02：备通道 0x03：主备均无法工作 | 1 | 0 | 0～3 （0X0～0x3） |
| 执行的位置指令来源 | BITE2 | 16 | 1 | 0表示RS485,1表示CAN |  |  |  |
|  |  | 17 | 2 | 00b表示指令来自于FCC1； 01b表示指令来自于FCC2； 10b表示指令来自于FCC3； 11b表示指令来自于BCM； |  |  |  |

数据帧2-作动器位置指令反馈

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 20ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x317 MCE8：0x318 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度 （位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 左襟翼作动器位置指令 | BYTE0、BITE1 | 0 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～53mm （0x0-0X14B4） |
| 左襟翼作动器位移反馈 | BYTE2、BITE3 | 16 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～53mm （0x0-0X14B4） |
| 右襟翼作动器位置指令 | BYTE4、BITE5 | 32 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～201mm （0X0～0x4E84） |
| 右襟翼作动器位置反馈 | BYTE6、BITE7 | 48 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～201mm （0X0～0x4E84） |

- 数据帧2-传感器位置反馈

| 源 | MCE7 |  |  | 通讯周期 | 20ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x327 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度 （位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE7左襟翼外侧外置位置传感器反馈1 | BYTE0、BITE1 | 0 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～30度 （0X0～0xBB8） |
| MCE7左襟翼内侧外置位置传感器反馈2 | BYTE2、BITE3 | 16 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～30度 （0X0～0xBB8） |
| MCE7右襟翼外侧外置位置传感器反馈1 | BYTE0、BITE1 | 32 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～30度 （0X0～0xBB8） |
| MCE7右襟翼内侧外置位置传感器反馈2 | BYTE2、BITE3 | 48 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～30度 （0X0～0xBB8） |

| 源 | MCE8 |  |  | 通讯周期 | 20ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE8：0x328 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度 （位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE8左襟翼外侧外置位置传感器反馈1 | BYTE0、BITE1 | 0 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～70度 （0X0～0x1B58） |
| MCE8左襟翼内侧外置位置传感器反馈2 | BYTE2、BITE3 | 16 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～70度 （0X0～0x1B58） |
| MCE8右襟翼外侧外置位置传感器反馈1 | BYTE0、BITE1 | 32 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～70度 （0X0～0x1B58） |
| MCE8右襟翼内侧外置位置传感器反馈2 | BYTE2、BITE3 | 48 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～70度 （0X0～0x1B58） |

数据帧3

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 100ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x417 MCE8：0x418 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 功率电 28V 电源 1 状态 | BYTE0 | 0 | 2 | 0x0:正常 0x1:过压 0x2:欠压 | 1 | 0 | 0～2 （0X0～0X2） |
| 功率电 28V 电源 2 状态 |  | 2 | 2 | 0x0:正常 0x1:过压 0x2:欠压 | 1 | 0 | 0～2 （0X0～0X2） |
| 控制电 28V 电源 1 状态 |  | 4 | 2 | 0x0:正常 0x1:过压 0x2:欠压 | 1 | 0 | 0～2 （0X0～0X2） |
| 控制电 28V 电源 2 状态 |  | 6 | 2 | 0x0:正常 0x1:过压 0x2:欠压 | 1 | 0 | 0～2 （0X0～0X2） |
| 主通道 CAN 通信状态 | BYTE1 | 8 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 主通道 RS 485 1 通信状态 |  | 9 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 主通道 RS 485 2 通信状态 |  | 10 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 主通道 RS 485 3 通信状态 |  | 11 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 主通道 RS 485 4 通信状态 |  | 12 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 备通道 RS 485 1 通信状态 | BYTE2 | 16 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 备通道 RS 485 2 通信状态 |  | 17 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 备通道 RS 485 3 通信状态 |  | 18 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 备通道 RS 485 4 通信状态 |  | 19 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 备通道 RS 485 5 通信状态 |  | 20 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 驱动模块 1 状态 | BYTE3 | 24 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 驱动模块 2 状态 |  | 25 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 驱动模块 3 状态 |  | 26 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 驱动模块 4 状态 |  | 27 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 主控模块 1 状态 |  | 28 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 主控模块 2 状态 |  | 29 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| MRAM1 状态 | BYTE4 | 32 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| MRAM2 状态 |  | 33 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| CCDL1 通信状态 |  | 34 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| CCDL2 通信状态 |  | 35 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 泄放 1 功能状态 |  | 36 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 泄放 2 功能状态 |  | 37 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组 1 相电流过流故障 | BYTE5 | 40 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组 2 相电流过流故障 |  | 41 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 1 相电流过流故障 |  | 42 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 2 相电流过流故障 |  | 43 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组 1 母线过流故障 |  | 44 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组 2 母线过流故障 |  | 45 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 1 母线过流故障 |  | 46 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 2 母线过流故障 |  | 47 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |

数据帧4

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 100ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x427 MCE8：0x428 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度 （位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 左电机绕组 1 堵转故障 | BYTE0 | 0 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组 2 堵转故障 |  | 1 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 1 堵转故障 |  | 2 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 2 堵转故障 |  | 3 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组 1 过温故障 |  | 4 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组 2 过温故障 |  | 5 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 1 过温故障 |  | 6 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 2 过温故障 |  | 7 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左 Resolver1 故障 | BYTE1 | 8 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左 Resolver2 故障 |  | 9 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右 Resolver1 故障 |  | 10 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右 Resolver2 故障 |  | 11 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机旋变 1 故障 |  | 12 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机旋变 2 故障 |  | 13 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机旋变 1 故障 |  | 14 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机旋变 2 故障 |  | 15 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 位置传感器左 1 故障 | BYTE2 | 16 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 位置传感器左 2 故障 |  | 17 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 位置传感器右 1 故障 |  | 18 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 位置传感器右 2 故障 |  | 19 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 运动类故障 | BYTE3 | 24 | 1 | 反馈超行程状态：0：正常 1：故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
|  |  | 25 | 1 | 指令超范围故障：0：正常 1：故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
|  |  | 26 | 1 | 同步性故障：0：正常 1：故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |

数据帧5

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 100ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x347 MCE8：0x348 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度 （位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE7功率 28V 电源 1 电压 | BYTE0 | 0 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33V （0X0～0x21） |
| MCE7功率 28V 电源 2 电压 | BYTE1 | 8 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33V （0X0～0x21） |
| MCE7控制 28V 电源 1 电压 | BYTE2 | 16 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33V （0X0～0x21） |
| MCE7控制 28V 电源 2 电压 | BYTE3 | 24 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33V （0x0～0x21） |
| MCE7功率 28V 电源 1 电流 | BYTE4 | 32 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33A （0X0～0x21） |
| MCE7功率 28V 电源 2 电流 | BYTE5 | 40 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33A （0X0～0x21） |
| MCE7控制 28V 电源 1 电流 | BYTE6 | 48 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33A （0X0～0x21） |
| MCE7控制 28V 电源 2 电流 | BYTE7 | 56 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33A （0X0～0x21） |

RS485总线定义

在飞控系统中，3台FCC与1台BCM通过485总线与2台MCE进行通信，对于每台MCE，需接收4台飞控计算机的信号并反馈状态信息。RS485通信的数据帧定义如下表所示。RS485数据帧中的数据先发低字节再发高字节。对于16位数据字先发低字节再发高字节。

飞控计算机下行数据帧

飞控系统与MCE下行数据帧（飞控计算机到MCE）

| 内容 | 源 | FCC1~3、BCM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目的 | MCE7~8 |  |  |
|  | 符合标准 | RS-485 |  |  |
|  | 校验方式 | 累加和（取最低1字节） |  |  |
|  | 波特率 | 230400bps |  |  |
|  | 大小 | 22 |  |  |
|  | 更新速率 | 50Hz |  |  |
| 字节 | 信号名称 | 长度 | 信号说明 | 备注 |
| 0 | 帧头 | 1B | 0X55 |  |
| 1 | 帧头 | 1B | 0XAA |  |
| 2 | 功能码 | 1B | 0X01 | 飞控广播指令 |
| 3 | 设备ID | 1B | 0X00 FCC1 0X01 FCC2 0X02 FCC3 0X03 BCM |  |
| 4 | 帧长度 | 1B | 21 |  |
| 5 | 帧计数 | 1B | 0～255 |  |
| 6 | MgCE7使能指令 | 1B | 使能状态 0：使能 1：失能 |  |
| 7 | MCE8使能指令 | 1B | 使能状态 0：使能 1：失能 |  |
| 8、9 | MCE7位置控制指令 | 2B | Int 16； 范围：0-5300 对应 0 到 53mm （ 分 辨 率 0.01mm） |  |
| 10、11 | MCE8位置控制指令 | 2B | Int 16； 范围：0-20100 对应 0 到 201mm （ 分 辨 率 0.01mm） |  |
| 12 | 飞控计算机控制MCE7锁定指令 | 1B | 0表示正常工作,1表示飞控计算机判断襟翼舵面发生倾斜，需要襟翼作动器锁定 |  |
| 13 | 飞控计算机控制MCE8锁定指令 | 1B | 0表示正常工作,1表示飞控计算机判断襟翼舵面发生倾斜，需要襟翼作动器锁定 |  |
| 14 | 飞控计算机状态 | 1B | FCC_1状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00表示FCC_1为主控计算机，0x01表示FCC_1为备份计算机，0xFF表示FCC_1处于失效状态； |  |
| 15 | 飞控计算机状态 | 1B | FCC_2状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00表示FCC_2为主控计算机，0x01表示FCC_2为备份计算机，0xFF表示FCC_2处于失效状态； |  |
| 16 | 飞控计算机状态 | 1B | FCC_3状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00表示FCC_3为主控计算机，0x01表示FCC_3为备份计算机，0xFF表示FCC_3处于失效状态； |  |
| 17 | 飞控计算机状态 | 1B | BCM_1状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00表示BCM_1为主控计算机，0x01表示BCM_1为备份计算机，0xFF表示BCM_1处于失效状态； |  |
| 18 | 飞控计算机状态 | 1B | 空地状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00表示地面状态，0xFF表示飞行状态； |  |
| 19 | 飞控计算机状态 | 1B | 自检模式状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00表示正常工作模式，0xFF表示自检模式。 |  |
| 20~26 | 预留 | 8B |  |  |
| 27 | 校验位 | 1B | 除帧头与校验位的所有字节之和与256取模值，即取低8位 |  |

MCE上行数据

飞控系统与MCE上行数据帧（MCE到飞控计算机）

| 内容 | 源 | MCE7~8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目的 | FCC1~3、BCM |  |  |
|  | 符合标准 | RS-485 |  |  |
|  | 校验方式 | 累加和（取最低1字节） |  |  |
|  | 波特率 | 230400bps |  |  |
|  | 大小 | 36B |  |  |
|  | 更新速率 | 50Hz |  |  |
| 字节 | 信号名称 | 长度 | 信号说明 | 备注 |
| 0 | 帧头 | 1B | 0X55 |  |
| 1 | 帧头 | 1B | 0XAA |  |
| 2 | 功能码 | 1B | 0X02 | MCE反馈指令 |
| 3 | 设备ID | 1B | 设备ID： 0x06：MCE7 0x07：MCE8 |  |
| 4 | 帧长度 | 1B | 36 |  |
| 5 | 帧计数 | 1B | 0～255 |  |
| 6 | 工作通道标识 | 1B | 0x01：主通道 0x02：备通道 0x03：主备均无法工作 |  |
| 7 | 使能状态 | 1B | 使能状态 0：使能 1：失能 |  |
| 8 | 执行的位置指令来源 | 1B | 位置指令中关于指令来源的定义为： Bit0:0表示RS485,1表示CAN； Bit2-Bit1:00b表示指令来自于FCC1； 01b表示指令来自于FCC2； 10b表示指令来自于FCC3； 11b表示指令来自于BCM； |  |
| 9、10 | 作动器1位置指令 | 2B | 位置指令：短整型，16bit； 内襟翼作动器：0~5300对应0～53mm（分辨率0.01mm）； 外襟翼作动器0-20100 对应0到201mm（分辨率0.01mm）； |  |
| 11、12 | 作动器1位置反馈 | 2B | 位置指令：短整型，16bit； 内襟翼作动器：0~5300对应0～53mm（分辨率0.01mm）； 外襟翼作动器0-20100 对应0到201mm（分辨率0.01mm）； |  |
| 13、14 | 作动器2位置指令 | 2B | 位置指令：短整型，16bit； 内襟翼作动器：0~5300对应0～53mm（分辨率0.01mm）； 外襟翼作动器0-20100 对应0到201mm（分辨率0.01mm）； |  |
| 15、16 | 作动器2位置反馈 | 2B | 位置指令：短整型，16bit； 内襟翼作动器：0~5300对应0～53mm（分辨率0.01mm）； 外襟翼作动器0-20100 对应0到201mm（分辨率0.01mm）； |  |
| 17、18 | 外置位移传感器反馈1 | 2B | 短整型，16bit； 内襟翼作动器：0-3000 对应0到30度（分辨率0.01度）； 外襟翼作动器：0-7000 对应0到70度（分辨率0.01度）； |  |
| 19、20 | 外置位移传感器反馈2 | 2B | 短整型，16bit； 内襟翼作动器：0-3000 对应0到30度（分辨率0.01度）； 外襟翼作动器：0-7000 对应0到70度（分辨率0.01度）； |  |
| 21、22 | 外置位移传感器反馈3 | 2B | 短整型，16bit； 内襟翼作动器：0-3000 对应0到30度（分辨率0.01度）； 外襟翼作动器：0-7000 对应0到70度（分辨率0.01度）； |  |
| 23、24 | 外置位移传感器反馈4 | 2B | 短整型，16bit； 内襟翼作动器：0-3000 对应0到30度（分辨率0.01度）； 外襟翼作动器：0-7000 对应0到70度（分辨率0.01度）； |  |
| 25 | 基础类故障1 | 1B | 0：正常 1：欠压 2：过压 bit7～bit6：28v 控制电 1 母线状态 bit5～bit4：28v 控制电 2 母线状态 bit3～bit0：保留 |  |
| 26 | 基础类故障2 | 1B | 0：正常 1：欠压 2：过压 bit7～bit6：28v 功率电 1 母线状态 bit5～bit4：28v 功率电 2 母线状态 bit3～bit0：保留 |  |
| 27 | 基础类故障3 | 1B | 0：正常 1：故障 bit7：主通道 CAN 通信故障 bit6：主通道 RS485 1 通信故障 bit5：主通道 RS485 2 通信故障 bit4：主通道 RS485 3 通信故障 bit3：主通道 RS485 4 通信故障 bit2～bit0：保留 |  |
| 28 | 基础类故障4 | 1B | 0：正常 1：故障 Bit7：备通道 RS485 1 通信故障 Bit6：备通道 RS485 2 通信故障 Bit5：备通道 RS485 3 通信故障 Bit4：备通道 RS485 4 通信故障 Bit3：备通道 RS485 5 通信故障 Bit2～bit0：保留 |  |
| 29 | 基础类故障5 | 1B | 0：正常 1：故障 bit7：主控模块 1 故障 bit6：主控模块 2 故障 bit5：驱动模块 1_1 故障 bit4：驱动模块 1_2 故障 bit3：驱动模块 2_1 故障 bit2：驱动模块 2_2 故障 bit1～bit0：保留 |  |
| 30 | 基础类故障6 | 1B | 0：正常 1：故障 bit7：CCDL1 通信故障（主通道两路） bit6：CCDL2 通信故障（备通道两路） bit5：泄放 1 功能状态 bit4：泄放 2 功能状态 bit3：MRAM1 故障 bit2：MRAM2 故障 bit1～bit0：保留 |  |
| 31 | 电机类故障1 | 1B | 0：正常 1：故障 bit7：左电机绕组 1 相电流过流故障 bit6：左电机绕组 2 相电流过流故障 bit5：右电机绕组 1 相电流过流故障 bit4：右电机绕组 2 相电流过流故障 bit3：左电机绕组 1 母线过流故障 bit2：左电机绕组 2 母线过流故障 bit1：右电机绕组 1 母线过流故障 bit0：右电机绕组 2 母线过流故障 |  |
| 32 | 电机类故障2 | 1B | 0：正常 1：故障 bit7：左电机绕组 1 堵转故障 bit6：左电机绕组 2 堵转故障 bit5：右电机绕组 1 堵转故障 bit4：右电机绕组 2 堵转故障 bit3：左电机绕组 1 过温故障 bit2：左电机绕组 2 过温故障 bit1：右电机绕组 1 过温故障 bit0：右电机绕组 2 过温故障 |  |
| 33 | 反馈数据类故障1 | 1B | 0：正常 1：故障 bit7：左 Resolver1 故障 bit6：左 Resolver2 故障 bit5：右 Resolver1 故障 bit4：右 Resolver2 故障 bit3：左电机旋变 1 故障 bit2：左电机旋变 2 故障 bit1：右电机旋变 1 故障 bit0：右电机旋变 2 故障 |  |
| 34 | 反馈数据类故障2 | 1B | 0：正常 1：故障 bit7：位置传感器左 1 故障 bit6：位置传感器左 2 故障 bit5：位置传感器右 1 故障 bit4：位置传感器右 2 故障 bit3～bit0：保留 |  |
| 35 | 运动状态类故障 | 1B | 0：正常 1：故障 bit7：反馈超行程状态 bit6：指令超范围故障 bit5：同步性故障 bit4～bit0: 保留 |  |
| 36 | 功率28V电源1电压 | 1B | 0～165对应0～33V（分辨率0.2V） | Uint |
| 37 | 功率28V电源2电压 | 1B | 0～165对应0～33V（分辨率0.2V） | Uint |
| 38 | 控制28V电源1电压 | 1B | 0～165对应0～33V（分辨率0.2V） | Uint |
| 39 | 控制28V电源2电压 | 1B | 0～165对应0～33V（分辨率0.2V） | Uint |
| 40 | 功率28V电源1电流 | 1B | 0～165对应0～33A（分辨率0.2A） | Uint |
| 41 | 功率28V电源2电流 | 1B | 0～165对应0～33A（分辨率0.2A） | Uint |
| 42 | 控制28V电源1电流 | 1B | 0～165对应0～33A（分辨率0.2A） | Uint |
| 43 | 控制28V电源2电流 | 1B | 0～165对应0～33A（分辨率0.2A） | Uint |
| 44~50 | 预留 | 7B |  |  |
| 51 | 校验位 | 1B | 除帧头与校验位的所有字节之和与256取模值，即取低8位 |  |