# 1	系统概述

# 1.1	高升力作动系统CAN与RS485通信的FCC指令选择逻辑（见附件1：表决切换图-高升力MCE7对应协议V1.0）

# 1.1.1	总逻辑描述

FCC发送的指令包括“状态指令”、“控制指令”和计数器count，“状态指令”包含来自4台FCC发送的所有FCC的主备状态，“控制指令”包含位置控制指令和锁定指令，计数器count是一个逐渐递增的无符号整数。FCC会将同样的指令（即MCE_POS_STA_CMD）分别通过485和CAN总线发送给MCE，然后由MCE进行处理。

MCE收到分别来自FCC1的CAN总线以及485总线的count数值之后，对两个count数值进行比较，若RS485_count≥CAN_count，则将FCC1的485总线发送的“状态指令”（FCC1_valid1，FCC1_valid2，FCC1_valid3，FCC1_valid4）以及“控制指令”（FCC1_cmd）作为后续计算的输入（若RS485_count＜CAN_count，则将CAN总线发送的状态指令和控制指令作为后续计算的输入），并记录此时较大的count值的值作为FCC1_count。与此同时对来自FCC1的CAN总线和485总线的通信状态进行断联判断，得到FCC1的通信状态参数FCC1_COM_failure=FCC1_485_status&&FCC1_CAN_status（若两类通信同时断联，则FCC1_COM_failure=1，否则，FCC1_COM_failure=0）；

MCE对来自FCC2、FCC3以及BCM的CAN 总线和485总线的数据进行上述同样的操作，分别得到FCC2发送的状态指令（FCC2_valid1，FCC2_valid2，FCC2_valid3，FCC2_valid4）和控制指令（FCC2_cmd）、FCC3发送的状态指令（FCC3_valid1，FCC3_valid2，FCC3_valid3，FCC3_valid4）和控制指令（FCC3_cmd）以及BCM发送的状态指令（BCM_valid1，BCM_valid2，BCM_valid3，BCM_valid4）和控制指令（BCM_cmd），并得到其他三个飞控计算机的通信状态判断结果FCC2_COM_failure，FCC3_COM_failure以及BCM_COM_failure此外还有计数器参数（FCC2_count、FCC3_count、BCM_count）。

然后利用上述处理之后的状态指令、控制指令以及通信状态结果进行加权计算。首先利用4台FCC对FCC1的状态指令（FCC1_valid1、FCC2_valid1、FCC3_valid1、BCM_valid1）以及FCC1的通信状态结果（FCC1_COM_failure）进行判断，若FCC1通信全故障(FCC1_COM_failure＞0)，则将FCC1的加权输入Input1设置为5，否则计算加权输入Input1=FCC1_valid1+FCC2_valid1+FCC3_valid1+BCM_valid1；按照同样的操作，得到对FCC2、FCC3以及BCM的参数进行处理，分别得到Input2，Input3，Input4，然后对4个加权输入Input参数进行处理，选取其中的最小值作为加权输出结果（备注：如果有参数相同，则按照FCC1>FCC2>FCC3>BCM的优先级进行）。根据加权投票处理的输出结果，若Input1为最小，则此MCE的最终表决结果为FCC1，MCE执行上述FCC1的控制指令FCC1_cmd，并记录此时的FCC1_count为本次表决的计数器结果（以此类推，若Input2最小，则执行FCC2的控制指令）。

以上完成本次周期的全部表决，并将表决的结果（最终选择的飞控计算机的来源、最终选择的位置指令的来源总线、当前执行的计数器count的数值）按照通信协议反馈给飞控计算机，用于飞控计算机的判断和处理。

# 1.1.2	总线通讯状态判断

# 1.1.2.1	RS485总线

对于485总线数据包，MCE在接收到新数据包后即认为RS485总线通信状态为正常；当MCE连续50ms接收不到新数据包后，认为RS485总线通信状态为故障。

具体逻辑如下：

MCE接收到数据包后可读取到其帧计数count，当帧计数count更新时，MCE软件设置50ms倒计时器，认为该总线通信状态FCC_RS485_status为正常；当接收不到数据包时或帧计数count未更新时，倒计时器随时间递减，当倒计时器递减为0时，意味MCE连续50ms未接收到数据包，则认为该总线通信状态FCC_ RS 485_status为故障。若故障后重新接收到新数据包时，则重新设置50ms倒计时器，同时置总线通信状态FCC_RS485_status为正常。

# 1.1.2.2	CAN总线

对于CAN总线数据包，MCE在接收到新数据包后即认为CAN总线通信状态为正常，当MCE连续50ms接收不到新数据包后，认为CAN总线通信状态为故障。

具体逻辑如下：

MCE接收到数据包后可读取到其帧计数count，当帧计数count更新时，MCE软件设置50ms倒计时器，认为该总线通信状态FCC_CAN_status为正常；当接收不到数据包时或帧计数count未更新时，倒计时器随时间递减，当倒计时器递减为0时，意味MCE连续50ms未接收到数据包，则认为该总线通信状态FCC_CAN_status为故障。若故障后重新接收到新数据包时，则重新设置50ms倒计时器，同时置总线通信状态FCC_CAN_status为正常。

# 1.1.3	结合通信协议的具体实施方法

按照设计方案要求，MCE7需要控制左襟翼外侧与内侧作动器，MCE8控制右襟翼外侧与内侧作动器，MCE7和MCE8均采用以下逻辑。

按照通信协议，对于CAN通信链路，每台控制器接收MCE_POS_STA_CMD数据包获取位置控制指令、状态指令以及count_CAN；对于 485通信链路，每台控制器接收FCC发送到MCE的数据包获取位置控制指令、状态指令以及count_485。

接收到CAN与RS485通信链路上的两个数据包后，比较count_CAN和count_485的大小，若count_485≥count_CAN，则将来自485通信链路的位置控制指令和状态指令作为最终参与表决输出执行的位置控制指令之一FCC1_cmd与状态指令之一FCC1_valid；若count_485＜count_CAN，则采用来自CAN链路的位置控制指令与状态指令，同时将位置控制指令帧的count的较大值作为最终参与表决输出执行的count之一。

此外，MCE需判断其与FCC1之间的RS485和CAN通信的断联情况，从而得到MCE与FCC1的通信状态参数，即FCC1_COM_failure=FCC1_485_status&&FCC1_CAN_status（若两类通信同时断联，则FCC1_COM_failure=1，否则，FCC1_COM_failure=0）。

然后依次对MCE来自FCC2、FCC3以及BCM的数据进行上述操作，分别得到FCC2_cmd、FCC2_valid、FCC3_cmd、FCC3_valid、BCM_cmd、BCM_valid以及FCC2_COM_failure、FCC3_COM_failure、BCM_COM_failure，此外还有计数器参数（FCC2_count、FCC3_count、BCM_count）。

然后利用上述处理之后的状态指令、控制指令以及通信状态结果进行加权计算。加权计算方法参考总逻辑。最后MCE执行表决出的主飞控计算机的位置控制指令，并将表决的结果（最终选择执行的飞控计算机的来源、最终选择的位置指令的来源总线、当前执行的位置控制指令帧的计数器count的数值）进行记录并按照通信协议反馈给飞控计算机，用于飞控计算机的判断和处理。

# 2	CAN通信总线协议

# 2.1	概述

CAN总线协议使用CAN2.0B规范，采用标准帧的形式，波特率采用1Mbit/s。CAN总线数据帧中的数据先发低字节再发高字节。对于16位数据字，先发低字节再发高字节。

# 2.2	CAN ID配置

飞控计算机与作动器驱动控制器MCE通信ID号配置表如下表所示。预留的数据帧的CAN ID 见下表标红的部分。

表19　通信ID号配置表

| 序号 | CAN ID | CAN包 | 发出方 | HZ | CAN类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x14A | MCE_POS_STA_CMD(MCE控制指令) | FCC1 | 50 | 标准帧 |
| 2 | 0x14B | MCE_POS_STA_CMD | FCC2 | 50 | 标准帧 |
| 3 | 0x14C | MCE_POS_STA_CMD | FCC3 | 50 | 标准帧 |
| 4 | 0x14D | MCE_POS_STA_CMD | BCM | 50 | 标准帧 |
| 13 | 0x337 | 数据帧1 | MCE7 | 10 | 标准帧 |
| 14 | 0x338 | 数据帧1 | MCE8 | 10 | 标准帧 |
| 15 | 0x317 | 数据帧2-作动器位置指令反馈 | MCE7 | 50 | 标准帧 |
| 16 | 0x318 | 数据帧2-作动器位置指令反馈 | MCE8 | 50 | 标准帧 |
| 17 | 0x327 | 数据帧2-传感器位置反馈 | MCE7 | 50 | 标准帧 |
| 18 | 0x328 | 数据帧2-传感器位置反馈 | MCE8 | 50 | 标准帧 |
| 19 | 0x417 | 数据帧3 | MCE7 | 10 | 标准帧 |
| 20 | 0x418 | 数据帧3 | MCE8 | 10 | 标准帧 |
| 21 | 0x427 | 数据帧4 | MCE7 | 10 | 标准帧 |
| 22 | 0x428 | 数据帧4 | MCE8 | 10 | 标准帧 |
| 23 | 0x347 | 数据帧5 | MCE7 | 10 | 标准帧 |
| 24 | 0x348 | 数据帧5 | MCE8 | 10 | 标准帧 |
| 25 | 0x357 | 数据帧6 | MCE7 | 50 | 标准帧 |
| 26 | 0x358 | 数据帧6 | MCE8 | 50 | 标准帧 |

# MCE控制命令（MCE_POS_STA_CMD）

MCE控制指令帧定义飞控计算机发给MCE的使能与位置指令信息，具体定义如下，以表中的CAN ID区别不同FCM发给不同MCE的通讯内容。

表20　MCE_POS_CMD控制指令帧

| 源 | FCM |  |  | 通讯周期 | 20ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | MCE7和8 |  |  | CAN ID | FCC1发送:0x14A FCC2发送：0x14B FCC3发送：0x14C BCM发送：0x14D |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE7位置控制指令 | BYTE0、BYTE1 | 0 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～53mm （0x0-0X14B4） |
| MCE8位置控制指令 | BYTE2、BYTE3 | 16 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～201mm （0x0-0X4E84） |
| MCE7锁定指令（判断倾斜的锁定指令） | BYTE4 | 32 | 1 | 0：正常 1：故障锁定 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| MCE8锁定指令（判断倾斜的锁定指令） |  | 33 | 1 | 0：正常 1：故障锁定 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| MCE7使能指令 |  | 34 | 1 | 使能状态 0：禁止 1：使能 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| MCE8使能指令 |  | 35 | 1 | 使能状态 0：禁止 1：使能 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| FCC_1主备状态 |  | 36 | 1 | 0表示为主控计算机，1表示为备份计算机 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| FCC_2主备状态 |  | 37 | 1 | 0表示为主控计算机，1表示为备份计算机 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| FCC_3主备状态 |  | 38 | 1 | 0表示为主控计算机，1表示为备份计算机 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| BCM主备状态 |  | 39 | 1 | 0表示为主控计算机，1表示为备份计算机 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 数据帧计数器 | BYTE5、BYTE6、BYTE7 | 40 | 22 |  | 1 | 0 | 0～4194303 |

控制器反馈给上位机的数据块

表23　数据帧1

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 20ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x337 MCE8：0x338 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 使能状态 | BYTE0 | 0 | 8 | 使能状态 0：禁止 1：使能 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 工作通道标识 | BYTE1 | 8 | 8 | 0x01：主通道 0x02：备通道 0x03：主备均无法工作 | 1 | 0 | 0～3 （0X0～0x3） |
| 执行的位置指令来源 | BYTE2 | 16 | 1 | 0表示RS485；1表示CAN | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
|  |  | 17 | 3 | 00b表示指令来自于FCC1； 01b表示指令来自于FCC2； 10b表示指令来自于FCC3； 11b表示指令来自于BCM； | 1 | 0 | 0～3 （0X0～0x3） |
| 故障级别 | BYTE3 | 24 | 1 | 1类故障； | 0x0:正常 0x1:故障 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
|  |  | 25 | 1 | 2类故障； | 0x0:正常 0x1:故障 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
|  |  | 26 | 1 | 故障告警； | 0x0:正常 0x1:故障 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 当前工作飞控的通讯计数器 | BYTE4 | 32 | 8 | 当前工作飞控的通讯计数器 | 1 | 0 | 0～4194303 |
|  | BYTE5 | 40 | 8 |  |  |  |  |
|  | BYTE6 | 48 | 8 |  |  |  |  |

数据帧2-作动器位置指令反馈

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 20ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x317 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 左襟翼作动器位置指令 | BYTE0、BITE1 | 0 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～53mm （0X0～0x14B4） |
| 左襟翼作动器位移反馈 | BYTE2、BITE3 | 16 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～53mm （0X0～0x14B4） |
| 右襟翼作动器位置指令 | BYTE4、BITE5 | 32 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～53mm （0X0～0x14B4） |
| 右襟翼作动器位置反馈 | BYTE6、BITE7 | 48 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～53mm （0X0～0x14B4） |

数据帧2-作动器位置指令反馈

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 20ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE8：0x318 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 左襟翼作动器位置指令 | BYTE0、BITE1 | 0 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～201mm （0X0～0x4E84） |
| 右襟翼作动器位移反馈 | BYTE2、BITE3 | 16 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～201mm （0X0～0x4E84） |
| 左襟翼作动器位置指令 | BYTE4、BITE5 | 32 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～201mm （0X0～0x4E84） |
| 右襟翼作动器位置反馈 | BYTE6、BITE7 | 48 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～201mm （0X0～0x4E84） |

数据帧2-传感器位置反馈

| 源 | MCE7 |  |  | 通讯周期 | 20ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x327 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE7左外侧襟翼位置传感器反馈 | BYTE0、BITE1 | 0 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～30° （0X0～0xBB8） |
| MCE7左内侧襟翼位置传感器反馈 | BYTE2、BITE3 | 16 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～30° （0X0～0xBB8） |
| MCE7右外侧襟翼位置传感器反馈 | BYTE4、BITE5 | 32 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～30° （0X0～0xBB8） |
| MCE7右内侧襟翼位置传感器反馈 | BYTE6、BITE7 | 48 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～30° （0X0～0xBB8） |

表26　数据帧2-传感器位置反馈

| 源 | MCE8 |  |  | 通讯周期 | 20ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE8：0x328 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE8左外侧襟翼位置传感器反馈 | BYTE0、BITE1 | 0 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～70° （0X0～0x1B58） |
| MCE8左内侧襟翼位置传感器反馈 | BYTE2、BITE3 | 16 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～70° （0X0～0x1B58） |
| MCE8右外侧襟翼位置传感器反馈 | BYTE4、BITE5 | 32 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～70° （0X0～0x1B58） |
| MCE8右内侧襟翼位置传感器反馈 | BYTE6、BITE7 | 48 | 16 |  | 0.01 | 0 | 0～70° （0X0～0x1B58） |

数据帧3

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 100ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x417 MCE8：0x418 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 控制电 28V 电源 1 状态 | BYTE0 | 0 | 2 | 0x0:正常 0x1:欠压 0x2:过压 | 1 | 0 | 0～2 （0X0～0X2） |
| 控制电28V电源 2 状态 |  | 2 | 2 | 0x0:正常 0x1:欠压 0x2:过压 | 1 | 0 | 0～2 （0X0～0X2） |
| 功率电28V电源1状态 |  | 4 | 2 | 0x0:正常 0x1:欠压 0x2:过压 | 1 | 0 | 0～2 （0X0～0X2） |
| 功率电28V电源2 状态 |  | 6 | 2 | 0x0:正常 0x1:欠压 0x2:过压 | 1 | 0 | 0～2 （0X0～0X2） |
| 左电机绕组1母线过流故障 | BYTE1 | 8 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组1母线过流故障 |  | 9 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组2母线过流故障 |  | 10 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 2 母线过流故障 |  | 11 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 主通道RS 485 1 通信状态 |  | 12 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 主通道RS 485 2 通信状态 |  | 13 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 主通道 RS 485 3 通信状态 |  | 14 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 主通道RS 485 4 通信状态 |  | 15 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| FCC1 CAN 通信状态 | BYTE2 | 16 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| FCC2 CAN 通信状态 |  | 17 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| FCC3 CAN 通信状态 |  | 18 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| BCM CAN 通信状态 |  | 19 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 备通道RS 485 1 通信状态 |  | 20 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 备通道RS 485 2 通信状态 |  | 21 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 备通道RS 485 3 通信状态 |  | 22 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 备通道 RS 485 4 通信状态 |  | 23 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 预留 | BYTE3 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 |
| DSP处理器检测1 |  | 25 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| DSP处理器检测2 |  | 26 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| FPGA处理器检测状态1 |  | 27 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| FPGA处理器检测状态2 |  | 28 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| NVRAM1状态 |  | 29 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| NVRAM1状态 |  | 30 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 驱动模块1_1故障 |  | 31 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组1相电流过流故障 | BYTE4 | 32 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组1过温故障 |  | 33 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 驱动模块2_1故障 |  | 34 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组2相电流过流故障 |  | 35 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组2过温故障 |  | 36 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 驱动模块1_2故障 |  | 37 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组1相电流过流故障 |  | 38 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组1过温故障 |  | 39 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 驱动模块2_2 故障 | BYTE5 | 40 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组2相电流过流故障 |  | 41 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组2过温故障 |  | 42 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 泄放1功能状态 |  | 43 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 泄放2功能状态 |  | 44 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| CCDL1通信状态 |  | 45 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| CCDL2通信状态 |  | 46 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 预留 |  | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 |
| 左电机绕组 1 停转故障 | BYTE6 | 48 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组 1 堵转故障 |  | 49 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组 1 超速故障 |  | 50 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 1 停转故障 |  | 51 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 1 堵转故障 |  | 52 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 1 超速故障 |  | 53 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组 2 停转故障 |  | 54 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组 2 堵转故障 |  | 55 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机绕组 2 超速故障 | BYTE7 | 56 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 2 停转故障 |  | 57 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 2 堵转故障 |  | 58 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机绕组 2超速故障 |  | 59 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机旋变 1 故障 |  | 60 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机旋变 1 故障 |  | 61 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机旋变 2 故障 |  | 62 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机旋变 2 故障 |  | 63 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |

数据帧4

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 100ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x417 MCE8：0x418 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| 左电机制动器1故障 | BYTE0 | 0 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机制动器1故障 |  | 1 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左电机制动器2故障 |  | 2 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右电机制动器2故障 |  | 3 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左 Resolver1 故障 |  | 4 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右 Resolver1 故障 |  | 5 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 左 Resolver2 故障 |  | 6 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 右 Resolver2 故障 |  | 7 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 襟翼位置传感器左 1 故障 | BYTE1 | 8 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 襟翼位置传感器右 1 故障 |  | 9 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 襟翼位置传感器左 2 故障 |  | 10 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 襟翼位置传感器右 2 故障 |  | 11 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 通道1识别自检故障 |  | 12 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 通道2识别自检故障 |  | 13 | 1 | 0x0:正常 0x1:故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
| 运动类故障 | BYTE2 | 16 | 1 | 同步性故障： 0：正常 1：故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
|  |  | 178 | 1 | 反馈超行程状态： 0：正常 1：故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |
|  |  | 18 | 1 | 非指令运动故障： 0：正常 1：故障 | 1 | 0 | 0～1 （0X0～0X1） |

数据帧5

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 100ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x347 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE7功率28V电源 1 电压 | BYTE0 | 0 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33V （0X0～0XA5） |
| MCE7功率28V电源 2 电压 | BYTE1 | 8 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33V （0X0～0XA5） |
| MCE7控制28V电源 1 电压 | BYTE2 | 16 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33V （0X0～0XA5） |
| MCE7控制28V电源 2 电压 | BYTE3 | 24 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33V （0X0～0XA5） |

数据帧6

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 100ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE7：0x357 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE7左1绕组A 电流 | BYTE0 | 0 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE7左1绕组B 电流 | BYTE1 | 8 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE7右1绕组A 电流 | BYTE2 | 16 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE7右1绕组B 电流 | BYTE3 | 24 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE7左2绕组A 电流 | BYTE4 | 32 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE7左2绕组B 电流 | BYTE5 | 40 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE7右2绕组A 电流 | BYTE6 | 48 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE7右2绕组B 电流 | BYTE7 | 56 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |

数据帧5

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 100ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE8：0x348 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE8功率28V电源 1 电压 | BYTE0 | 0 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33V （0X0～0XA5） |
| MCE8功率28V电源 2 电压 | BYTE1 | 8 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33V （0X0～0XA5） |
| MCE8控制28V电源 1 电压 | BYTE2 | 16 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33V （0X0～0XA5） |
| MCE8控制28V电源 2 电压 | BYTE3 | 24 | 8 |  | 0.2 | 0 | 0～33V （0X0～0XA5） |

数据帧6

| 源 | MCE |  |  | 通讯周期 | 100ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | FCM |  |  | CAN ID | MCE8：0x358 |  |  |
| 信号名称 | 字节 | 起始位 | 长度（位） | 类型描述 | 分辨率 | 偏移量 | 信号范围 |
| MCE8左1绕组A 电流 | BYTE0 | 0 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE8左1绕组B 电流 | BYTE1 | 8 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE8右1绕组A 电流 | BYTE2 | 16 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE8右1绕组B 电流 | BYTE3 | 24 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE8左2绕组A 电流 | BYTE4 | 32 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE8左2绕组B 电流 | BYTE5 | 40 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE8右2绕组A 电流 | BYTE6 | 48 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |
| MCE8右2绕组B 电流 | BYTE7 | 56 | 8 |  | 0.1 | 0 | 0～15A （0X0～0x96） |

# RS485总线定义

在飞控系统中，3台FCC与1台BCM通过485总线与2台MCE进行通信，对于每台MCE，需接收4台飞控计算机的信号并反馈状态信息。RS485通信的数据帧定义如下表所示。RS485数据帧中的数据先发低字节再发高字节。对于16位数据字先发低字节再发高字节。

表30　飞控计算机到MCE

| 内容 | 源 | FCC1～3、BCM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目的 | MCE7～8 |  |  |
|  | 符合标准 | RS 485 |  |  |
|  | 校验方式 | 累加和（除帧头帧尾外，其余部分求和取低八位） |  |  |
|  | 波特率 | 230400bps |  |  |
|  | 大小 | 24 |  |  |
|  | 更新速率 | 50Hz |  |  |
| 字节 | 信号名称 | 长度 | 信号说明 | 备注 |
| 0 | 帧头 | 1B | 0X55 |  |
| 1 | 帧头 | 1B | 0XAA |  |
| 2 | 功能码 | 1B | 0X01 | 飞控广播指令 |
| 3 | 设备ID | 1B | 0X00 FCC1 0X01 FCC2 0X02 FCC3 0X03 BCM |  |
| 4 | 帧长度 | 1B | 24 |  |
| 5、6、7 | 帧计数 | 3B | 0～4194303 |  |
| 8、9 | MCE7位置控制指令 | 2B | Int 16； 范围：0～5300对应0到53mm（分辨率0.01mm） |  |
| 10、11 | MCE8位置控制指令 | 2B | Int 16； 范围：0～20100对应0到201mm（分辨率0.01mm） |  |
| 12 | 飞控计算机控制锁定指令 | 1B | Bit0: 飞控计算机控制MCE7锁定指令（0表示正常工作,1表示飞控计算机判断襟翼舵面发生倾斜，需要襟翼作动器锁定） Bit1: 飞控计算机控制MCE8锁定指令（0表示正常工作,1表示飞控计算机判断襟翼舵面发生倾斜，需要襟翼作动器锁定） |  |
| 13 | 使能指令 | 1B | Bit0: MCE7使能指令（使能状态0：禁止；1：使能） Bit1: MCE8使能指令（使能状态0：禁止；1：使能） |  |
| 14 | 飞控计算机状态 | 1B | Bit0:FCC_1状态(0表示主控计算机，1表示备份计算机)； Bit1:FCC_2状态(0表示主控计算机，1表示备份计算机)； Bit2:FCC_3状态(0表示主控计算机，1表示备份计算机)； Bit3:BCM状态(0表示主控计算机，1表示备份计算机)； |  |
| 15～21 | 预留 | 7B |  |  |
| 22、23 | 校验位 | 2B | CRC校验 |  |

表31　MCE到飞控计算机

| 内容 | 源 | MCE7～8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目的 | FCC1～3、BCM |  |  |
|  | 符合标准 | RS-485 |  |  |
|  | 校验方式 | 累加和（除帧头帧尾外，其余部分求和取低八位） |  |  |
|  | 波特率 | 230400bps |  |  |
|  | 大小 | 72 |  |  |
|  | 更新速率 | 50Hz |  |  |
| 字节 | 信号名称 | 长度 | 信号说明 | 备注 |
| 0 | 帧头 | 1B | 0X55 |  |
| 1 | 帧头 | 1B | 0XAA |  |
| 2 | 功能码 | 1B | 0X02 | MCE反馈指令 |
| 3 | 设备ID | 1B | 设备ID： 0x06：MCE7 0x07：MCE8 |  |
| 4 | 帧长度 | 1B | 72 |  |
| 5 | 帧计数 | 1B | 0～255 |  |
| 6 | 工作通道标识 | 1B | 0x01：主通道 0x02：备通道 0x03：主备均无法工作 |  |
| 7 | 使能状态 | 1B | 使能状态 0：禁止 1：使能 |  |
| 8 | 执行的位置指令来源 | 1B | 位置指令中关于指令来源的定义为： Bit0:0表示RS485，1表示CAN； Bit2～Bit1:00b表示指令来自于FCC1； 01b表示指令来自于FCC2； 10b表示指令来自于FCC3； 11b表示指令来自于BCM； 当前工作飞控的通讯计数器 |  |
| 9 | 故障级别 | 1B | 0：正常 1：故障 1类故障； |  |
|  |  |  | 0：正常 1：故障 2类故障； |  |
|  |  |  | 0：正常 1：故障 故障告警； |  |
| 10 | 当前工作飞控的通讯计数器 | 1B | 当前工作飞控的通讯计数器 |  |
| 11 |  | 1B |  |  |
| 12 |  | 1B |  |  |
| 13、14 | 左内襟作动器位置指令 | 2B | 位置指令：短整型，16bit； 内襟翼作动器：0～5300对应0～53mm（分辨率0.01mm） |  |
| 15、16 | 左内襟作动器位置反馈 | 2B | 位置指令：短整型，16bit； 内襟翼作动器：0～5300对应0～53mm（分辨率0.01mm） |  |
| 17、18 | 右内襟作动器位置指令 | 2B | 位置指令：短整型，16bit； 内襟翼作动器：0～5300对应0～53mm（分辨率0.01mm） |  |
| 19、20 | 右内襟作动器位置反馈 | 2B | 位置指令：短整型，16bit； 内襟翼作动器：0～5300对应0～53mm（分辨率0.01mm） |  |
| 21、22 | 左外襟作动器位置指令 | 2B | 位置指令：短整型，16bit； 外襟翼作动器0～20100对应0到201mm（分辨率0.01mm） |  |
| 23、24 | 左外襟作动器位置反馈 | 2B | 位置指令：短整型，16bit； 外襟翼作动器0～20100对应0到201mm（分辨率0.01mm） |  |
| 25、26 | 右外襟作动器位置指令 | 2B | 位置指令：短整型，16bit； 外襟翼作动器0～20100对应0到201mm（分辨率0.01mm） |  |
| 27、28 | 右外襟作动器位置反馈 | 2B | 位置指令：短整型，16bit； 外襟翼作动器0～20100对应0到201mm（分辨率0.01mm） |  |
| 29、30 | MCE7左外侧襟翼位置传感器反馈 | 2B | 短整型，16bit； 内襟翼作动器：0～3000对应0到30°（分辨率0.01度）； |  |
| 31、32 | MCE7左内侧襟翼位置传感器反馈 | 2B | 短整型，16bit； 内襟翼作动器：0～3000对应0到30°（分辨率0.01度）； |  |
| 33、34 | MCE7右外侧襟翼位置传感器反馈 | 2B | 短整型，16bit； 内襟翼作动器：0～3000对应0到30°（分辨率0.01度）； |  |
| 35、36 | MCE7右内侧襟翼位置传感器反馈 | 2B | 短整型，16bit； 内襟翼作动器：0～3000对应0到30°（分辨率0.01度）； |  |
| 37、38 | MCE8左外侧襟翼位置传感器反馈 | 2B | 短整型，16bit； 外襟翼作动器：0～7000对应0到70°（分辨率0.01度）； |  |
| 39、40 | MCE8左内侧襟翼位置传感器反馈 | 2B | 短整型，16bit； 外襟翼作动器：0～7000对应0到70°（分辨率0.01度）； |  |
| 41、42 | MCE8右外侧襟翼位置传感器反馈 | 2B | 短整型，16bit； 外襟翼作动器：0～7000对应0到70°（分辨率0.01度）； |  |
| 43、44 | MCE8右内侧襟翼位置传感器反馈 | 2B | 短整型，16bit； 外襟翼作动器：0～7000对应0到70°（分辨率0.01度）； |  |
| 45 | 基础类故障1 | 1B | 0：正常 1：欠压 2：过压 bit0～bit1：28v 控制电 1 母线状态 bit2～bit3：28v 控制电 2 母线状态 bit4～bit5： 28v 功率电 1 母线状态 bit6～bit7：28v 功率电 2 母线状态 |  |
| 46 | 基础类故障2 | 1B | 0：正常 1：故障 bit0：左电机绕组 1 母线过流故障 bit1：右电机绕组 1 母线过流故障 bit2：左电机绕组 2 母线过流故障 bit3：右电机绕组 2 母线过流故障 bit4：主通道 RS485 1 通信故障 bit5：主通道 RS485 2 通信故障 bit6：主通道 RS485 3 通信故障 bit7：主通道 RS485 4 通信故障 |  |
| 47 | 基础类故障3 | 1B | 0：正常 1：故障 Bit0：FCC1 CAN 通信故障 Bit1：FCC2 CAN 通信故障 Bit2：FCC3 CAN 通信故障 Bit3：BCM CAN 通信故障 Bit4：备通道RS485 1 通信故障 Bit5：备通道RS485 2 通信故障 Bit6：备通道RS485 3 通信故障 Bit7：备通道RS485 4 通信故障 |  |
| 48 | 基础类故障4 | 1B | 0：正常 1：故障 bit0：备通道 RS485 5 通信故障 bit1：DSP处理器检测1 bit2：DSP处理器检测2 bit3： FPGA处理器检测状态1 bit4： FPGA处理器检测状态2 bit6: NVRAM1故障 bit7: NVRAM2故障 |  |
| 49 | 基础类故障5 | 1B | 0：正常 1：故障 Bit0：驱动模块 1_1 故障 Bit1: 左电机绕组 1 相电流过流故障 Bit2: 左电机绕组 1 过温故障 Bit3：驱动模块 2_1 故障 Bit4：左电机绕组 2 相电流过流故障 Bit5：左电机绕组 2 过温故障 Bit6：驱动模块 1_2 故障 Bit7：右电机绕组 1 相电流过流故障 |  |
| 50 | 基础类故障6 | 1B | 0：正常 1：故障 bit0：右电机绕组 1 过温故障 bit1：驱动模块 2_2 故障 bit2：右电机绕组 2 相电流过流故障 bit3：右电机绕组 2 过温故障 bit4：泄放 1 功能状态 bit5：泄放 2 功能状态 bit6: CCDL1 通信故障（主通道两路） bit7: CCDL2 通信故障（备通道两路） |  |
| 51 | 基础类故障7 | 1B | 0：正常 1：故障 bit0：左电机绕组 1 停转故障 bit1：左电机绕组 1 堵转故障 bit2：左电机绕组 1 超速故障 bit3：右电机绕组 1 停转故障 bit4：右电机绕组 1 堵转故障 bit5：右电机绕组 1 超速故障 bit6: 左电机绕组 2 停转故障 bit7: 左电机绕组 2 堵转故障 |  |
| 52 | 基础类故障8 | 1B | 0：正常 1：故障 bit0：左电机绕组 2 超速故障 bit1：右电机绕组 2 停转故障 bit2：右电机绕组 2 堵转故障 bit3：右电机绕组 2 超速故障 bit4：左电机旋变 1 故障 bit5：右电机旋变 1 故障 bit6: 左电机旋变 2 故障 bit7: 右电机旋变 2 故障 |  |
| 53 | 基础类故障9 | 1B | 0：正常 1：故障 bit0：左 制动器1 故障 bit1：右 制动器1 故障 bit2：左 制动器2 故障 bit3：右 制动器2 故障 bit4：左 Resolver1 故障 bit5：右 Resolver1 故障 bit6: 左 Resolver2 故障 bit7: 右 Resolver2 故障 |  |
| 54 | 基础类故障10 | 1B | 0：正常 1：故障 bit0：位置传感器左 1 故障 bit1：位置传感器右 1 故障 bit2：位置传感器左 2 故障 bit3：位置传感器右 2 故障 bit4：通道1识别自检故障 bit5：通道2识别自检故障 bit6～bit7:保留 |  |
| 55 | 运动类故障 | 1B | 0：正常 1：故障 Bit0：同步性故障 Bit1：反馈超行程状态 Bit2: 非指令运动故障 Bit3～bit7:保留 |  |
| 56 | 功率28V电源1电压 | 1B | 0～165对应0～33V（分辨率0.2V） |  |
| 57 | 功率28V电源2电压 | 1B | 0～165对应0～33V（分辨率0.2V） |  |
| 58 | 控制28V电源1电压 | 1B | 0～165对应0～33V（分辨率0.2V） |  |
| 59 | 控制28V电源2电压 | 1B | 0～165对应0～33V（分辨率0.2V） |  |
| 60 | 左1绕组A 电流 | 1B | 0～150对应0～15A（分辨率0.1A） |  |
| 61 | 左1绕组B 电流 | 1B | 0～150对应0～15A（分辨率0.1A） |  |
| 62 | 右1绕组A 电流 | 1B | 0～150对应0～15A（分辨率0.1A） |  |
| 63 | 右1绕组B 电流 | 1B | 0～150对应0～15A（分辨率0.1A） |  |
| 64 | 左2绕组A 电流 | 1B | 0～150对应0～15A（分辨率0.1A） |  |
| 65 | 左2绕组B 电流 | 1B | 0～150对应0～15A（分辨率0.1A） |  |
| 66 | 右2绕组A 电流 | 1B | 0～150对应0～15A（分辨率0.1A） |  |
| 67 | 右2绕组B 电流 | 1B | 0～150对应0～15A（分辨率0.1A） |  |
| 68、69 | 预留 | 2B |  |  |
| 70、71 | 校验位 | 2B | CRC校验 奇校验 |  |