# 机轮刹车系统通信协议

总线信号定义整体说明

发送A429信号SDI定义

机轮刹车系统通过A429总线发出的消息以各Label bit9和bit10 组成的SDI区分ABCU和BCMU，原则见表1所示。

表1  机轮刹车系统发送信号SDI原则

| BIT |  | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 9 |  |
| 1 | 0 | ABCU |
| 0 | 1 | BCMU |

429通讯中仅FCC发送指令的通讯周期为20ms；其他429字节的通讯周期均为100ms。

接收轮载信号(labbel；273、274)只有DIU4、5有（每个DIU分别有两个273、和274），DIU6没有轮载信号。需要通过主备状态决定采信哪个273和274。

BMCU-DIU4\DIU6				ABCU-DIU5\DIU6

只有轮载信号以总线通讯为主，其他信号均以硬线为主。

429通讯协议

BCMU的429通讯发送字节

- BCMU到航电 ARINC429数据字1

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | CAS1 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 351 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | BCMU_BRK_TOTAL_LOSS |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | BCMU_BRK_DEGRD |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | BCMU_BRK_LH_FAIL |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | BCMU_BRK_RH_FAIL |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | BCMU_ANTISKID_FAIL |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | LEFT_INSIDE_TEMP_OVERHEAT |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | LEFT_OUTSIDE_TEMP_OVERHEAT |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | RIGHT_INSIDE_TEMP_OVERHEAT |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | RIGHT_OUTSIDE_TEMP_OVERHEAT |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | BCMU_BRK_TEMP_FAIL |  |  |
|  | 11 | BCMU_PARK_BRK_FAIL |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | BCMU_PARK_BRK_ON |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | BCMU_PARK_BRK_APPLY |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | BCMU_BRK_NML_FAIL |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | BCMU_ANTISKID_OFF |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | BCMU_BRK_EMER_FAIL |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常；各字节1-故障；0-正常。 状态位： 00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字2

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | CAS2 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 051 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | BCMU_BRK_COPLT_PED_FAIL |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | BRK_NML_NO_DISPATCH |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | BCMU_TIRE_PR_FAIL |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | BCMU_LEFT_INSIDE_TIRE_PR_ADVY |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | BCMU_LEFT_OUTSIDE_TIRE_PR_ADVY |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | BCMU_RIGHT_INSIDE_TIRE_PR_ADVY |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | BCMU_RIGHT_OUTSIDE_TIRE_PR_ADVY |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | BCMU_CTR_STATUS |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | BCMU_AUTO_BRK_FAIL |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | BCMU_AUTO_BRK_LO |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | BCMU_AUTO_BRK_MED |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | BCMU_AUTO_BRK_HI |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | BCMU_AUTO_BRK_RTO |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | BCMU_BRK_PLT_PED_FAIL |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常；各字节1-故障；0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字3

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左内主轮速 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 004 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字4

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左外主轮速 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 005 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字5

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右内主轮速 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 006 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 ； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字6

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右外主轮速 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 007 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字7

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左起落架平均轮速 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 002 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字8

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右起落架平均轮速 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 003 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字9

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 各机轮防滑状态、刹车模式 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 352 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | 右内轮防滑故障状态 |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | 右外轮防滑故障状态 |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | BCMU_AUTO_BRK_ON |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | BCMU_BRK_NML_ON |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | BCMU_BRK_ALT_ON |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | BCMU_BRK_EMER_ON |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 轮速故障状态 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 左内轮防滑状态 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 左外轮防滑状态 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 右内轮防滑状态 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 右外轮防滑状态 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 左内轮防滑故障状态 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 左外轮防滑故障状态 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字10

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左内胎压数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 060 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | psi |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-655.35 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±5 PSI |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | MSB |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字11

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左外胎压数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 062 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | psi |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-655.35 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±5 PSI |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | MSB |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字12

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右内胎压数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 061 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | psi |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-655.35 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±5 PSI |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | MSB |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字13

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右外胎压数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 063 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | psi |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-655.35 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±5 PSI |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | MSB |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 ； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字14

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左内机轮刹车实际总压力数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 070 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | N |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-65536N |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±100 N |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | MSB |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字15

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左外机轮刹车实际总压力数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 072 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | N |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-65535N |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±100 N |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | MSB |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字16

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右内机轮刹车实际总压力数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 071 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | N |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-65535N |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±100 N |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | MSB |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字17

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右外机轮刹车实际总压力数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 073 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | N |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-65535N |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±100 N |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | Label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | Label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | Label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | Label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | Label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | Label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | Label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | Label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | MSB |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字18

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左内机轮刹车温度数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 114 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510℃ |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±1 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字19

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左外机轮刹车温度数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 116 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510℃ |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±1 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字20

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右内机轮刹车温度数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 115 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510℃ |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±1 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 ； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字21

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右外机轮刹车温度数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 117 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510℃ |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±1 ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字22

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左主脚蹬传感器行程量数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 170 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-256% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 1% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字23

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左副脚蹬传感器行程量数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 172 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-256% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 1% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字24

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右主脚蹬传感器行程量数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 171 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-256% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 1% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字25

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右副脚蹬传感器行程量数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 173 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-256% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 1% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字26

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左刹车量反馈数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 174 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-102% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 0.4% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字28

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右刹车量反馈数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 175 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-102% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 0.4% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | Label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | Label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | Label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | Label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | Label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | Label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电的 ARINC429数据字

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 自动飞行状态信号指令回绕 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 353 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | BCMU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_HI |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_RTO |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 左油门指令 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 右油门指令 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | AUTOFLIGHT_MODE_ON |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | AUTOFILGHT_Park_Brake_ON |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | AUTOFLIGHT_Antiskid_ON |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_OFF |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_LO |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_MED |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 主备状态 00 飞控1为主； 01飞控2为主；10飞控3为主；11飞控4为主 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电 ARINC429数据字

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 自动飞行左刹车行程量指令回绕 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 176 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | BCMU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-102% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 0.4% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | Label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | Label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | Label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | Label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | Label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | Label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | Label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | Label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 主备状态 00 飞控1为主； 01飞控2为主；10飞控3为主；11飞控4为主 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- BCMU到航电ARINC429数据字

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 自动飞行右刹车行程量指令回绕 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 177 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | BCMU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-102% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 0.4% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 主备状态 00 飞控1为主； 01飞控2为主；10飞控3为主；11飞控4为主 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

ABCU的429通讯发送字节

- ABCU到航电 ARINC429数据字1

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | CAS1 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 351 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | ABCU_BRK_TOTAL_LOSS |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | ABCU_BRK_DEGRD |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | ABCU_BRK_LH_FAIL |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | ABCU_BRK_RH_FAIL |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | ABCU_ANTISKID_FAIL |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | LEFT_INSIDE_TEMP_OVERHEAT |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | LEFT_OUTSIDE_TEMP_OVERHEAT |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | RIGHT_INSIDE_TEMP_OVERHEAT |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | RIGHT_OUTSIDE_TEMP_OVERHEAT |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | ABCU_BRK_TEMP_FAIL |  |  |
|  | 11 | ABCU_PARK_BRK_FAIL |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | ABCU_PARK_BRK_ON |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | ABCU_PARK_BRK_APPLY |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | ABCU_BRK_ALT_FAIL |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | ABCU_ANTISKID_OFF |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | ABCU_BRK_EMER_FAIL |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字2

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | CAS2 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 051 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | ABCU_BRK_COPLT_PED_FAIL |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | BRK_NML_NO_DISPATCH |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | ABCU_TIRE_PR_FAIL |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | ABCU_LEFT_INSIDE_TIRE_PR_ADVY |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | ABCU_LEFT_OUTSIDE_TIRE_PR_ADVY |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | ABCU_RIGHT_INSIDE_TIRE_PR_ADVY |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | ABCU_RIGHT_OUTSIDE_TIRE_PR_ADVY |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | ABCU_AUTO_BRK_FAIL |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | ABCU_AUTO_BRK_LO |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | ABCU_AUTO_BRK_MED |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | ABCU_AUTO_BRK_HI |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | ABCU_AUTO_BRK_RTO |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | ABCU_BRK_PLT_PED_FAIL |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字3

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左内主轮速 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 004 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字4

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左外主轮速 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 005 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字5

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右内主轮速 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 006 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 ； |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字6

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右外主轮速 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 007 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字7

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左起落架平均轮速 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 002 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字8

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右起落架平均轮速 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 003 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字9

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 各机轮防滑状态、刹车模式 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 352 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | 右内轮防滑故障状态 |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | 右外轮防滑故障状态 |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | ABCU_AUTO_BRK_ON |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | ABCU_BRK_NML_ON |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | ABCU_BRK_ALT_ON |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | ABCU_BRK_EMER_ON |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 轮速故障状态 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 左内轮防滑状态 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 左外轮防滑状态 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 右内轮防滑状态 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 右外轮防滑状态 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 左内轮防滑故障状态 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 左外轮防滑故障状态 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字14

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左内机轮刹车实际总压力数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 070 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | N |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-65536N |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±100 N |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | MSB |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字15

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左外机轮刹车实际总压力数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 072 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | N |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-65535N |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±100 N |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | MSB |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字16

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右内机轮刹车实际总压力数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 071 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | N |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-65535N |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±100 N |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | MSB |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字17

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右外机轮刹车实际总压力数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 073 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | N |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-65535N |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | ±100 N |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | MSB |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字22

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左主脚蹬传感器行程量数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 170 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-256% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 1% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字23

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左副脚蹬传感器行程量数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 172 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-256% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 1% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字24

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右主脚蹬传感器行程量数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 171 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-256% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 1% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字25

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右副脚蹬传感器行程量数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 173 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-256% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 1% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字26

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 左刹车量反馈数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 174 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-102% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 0.4% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电 ARINC429数据字28

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 右刹车量反馈数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 175 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 机轮刹车系统 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-102% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 0.4% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | SDI |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- ABCU到航电的 ARINC429数据字

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 自动飞行状态信号指令回绕 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 353 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | ABCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_HI |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_RTO |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 左油门指令 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 右油门指令 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | AUTOFLIGHT_MODE_ON |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | AUTOFILGHT_Park_Brake_ON |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | AUTOFLIGHT_Antiskid_ON |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_OFF |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_LO |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_MED |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 主备状态 00 飞控1为主； 01飞控2为主；10飞控3为主；11飞控4为主 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

BCMU/ABCU的429通讯接收字节

- 航电 到BCMU\ABCU ARINC429数据字1

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 地速信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 312/313/314/315 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCC1、FCC2、FCC3、FCC4 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | km/h |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-510 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 2km/h |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | Label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | Label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | Label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | Label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | Label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | Label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | Label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | Label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 主备状态 00 飞控1为主； 01飞控2为主；10飞控3为主；11飞控4为主 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- 航电 到BCMU\ABCU ARINC429数据字2

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 加速度信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 362/363/364/365 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCC1、FCC2、FCC3、FCC4 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | m/s/s |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | -327.68m/s/s~327.67m/s/s |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 0.01m/s/s |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | MSB |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 主备状态 00 飞控1为主； 01飞控2为主；10飞控3为主；11飞控4为主 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- 航电 到BCMU\ABCU ARINC429数据字3

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 自动飞行状态信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 001/002/003/004 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCC1、FCC2、FCC3、FCC4 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | Label |  |  | 17 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_HI |  |  |
|  | 02 | Label |  |  | 18 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_RTO |  |  |
|  | 03 | Label |  |  | 19 | 左油门指令 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 右油门指令 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | AUTOFLIGHT_MODE_ON |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | AUTOFILGHT_Park_Brake_ON |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | AUTOFLIGHT_Antiskid_OFF/EMG_ON |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_OFF |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_LO |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | AUTOFLIGHT_AutoBrake_MED |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 主备状态 00 飞控1为主； 01飞控2为主；10飞控3为主；11飞控4为主 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- 航电 到BCMU\ABCU ARINC429数据字4

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 自动飞行左刹车行程量 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 005/006/007/010 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCC1、FCC2、FCC3、FCC4 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-102% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 0.4% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 主备状态 00 飞控1为主； 01飞控2为主；10飞控3为主；11飞控4为主 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- 航电 到BCMU\ABCU ARINC429数据字4

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 自动飞行右刹车行程量 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 011/012/013/014 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCC1、FCC2、FCC3、FCC4 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-102% |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  | 0.41% |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | MSB |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | * |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | * |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | * |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 主备状态 00 飞控1为主； 01飞控2为主；10飞控3为主；11飞控4为主 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- 航电 到BCMU\ABCU ARINC429数据字5

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | 自动飞行刹车开关 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 015 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 航电（简图页） |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | 预留 |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | 预留 |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | label |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | label |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | AUTO_BRAKE_SW_OFF |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | AUTO_BRAKE_SW_LO |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | AUTO_BRAKE_SW_MED |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | AUTO_BRAKE_SW_HI |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | AUTO_BRAKE_SW_RTO |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- 航电 到BCMU\ABCU ARINC429数据字6（来源于起落架）

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | Consolidated LG Position Data |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 273-----DIU4（两组） |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 航电（简图页） |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | Auto Retract Command 接收的数据返回给自动飞行系统 |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | Auto Extend Command 接收的数据返回给自动飞行系统 |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | Auto Flight Mode 接收的数据返回给自动飞行系统 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | Selected FCM Number |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 |  |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | Selected CAN or A429 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | Spare |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | LgclUpDn (internal use) 收放开关 由上到下 |  |  |
|  | 09 | 设备来源 LSB |  |  | 25 | Spare |  |  |
|  | 10 | 设备来源 MSB |  |  | 26 | Spare |  |  |
|  | 11 | All Gear Downlocked 所有起落架下位锁定 |  |  | 27 | Consolidated MLG Not Downlocked 主起下位锁定 |  |  |
|  | 12 | All Gear Uplocked 所有起落架上位锁定 |  |  | 28 | Consolidated MLG Uplocked 主起上位锁定 |  |  |
|  | 13 | NLG Uplocked 前起上位锁定 |  |  | 29 | LgclDnUp (internal use) 收放开关由下到上 |  |  |
|  | 14 | NLG Downlocked 前起上位锁定 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | Command Retract 收指令 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | Command Extend 放指令 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 Selected FCM Number:00-FCM1\01-FCM2\10-FCM3/11-FCM4; Selected CAN or A429:0-CAN\1-A429. 设备来源：00、11-无效；01-A429_LGCU1；10- A429_LGU2 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

- 航电 到BCMU\ABCU ARINC429数据字7（来源于起落架）

| 机轮刹车系统 |  |  | 信号名称 | WOFFW 数据 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | label号 | 274——DIU4（两组） |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 航电（简图页） |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | label |  |  | 17 | 预留 |  |  |
|  | 02 | label |  |  | 18 | 预留 |  |  |
|  | 03 | label |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | label |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | label |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | label |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | label |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | label |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 设备来源 LSB |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 设备来源 MSB |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | MLG RH WOFFW Proxi Sensor 右主起轮载接近传感器状态 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | MLG LH WOFFW Proxi Sensor |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | NLG WOFFW Proxi Sensor /前起轮载 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | MLG RH WOFFW Proxi Sensor operational 右主起轮载接近传感器有效状态 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | MLG LH WOFFW Proxi Sensor operational |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | NLG WOFFW Proxi Sensor operational |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常。 14、15、16字节：1-故障，0-正常； 设备来源：00、11-无效；01-A429_LGCU1；10- A429_LGU2。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 各字节1-有效、0-无效；各字节1-故障、0-正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CAN通讯协议

CAN通讯说明

CAN均采用数据帧、标准帧进行传输；

CAN数据采用小端传输。

BCMU的CAN通讯发送字节

- 刹车系统发送数据报文1

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| BCMU：401 |  | CAN_CAS信息1 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | CAN_CAS信息2 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | CAN_CAS信息3 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | CAN_CAS信息4 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 左内轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 左外轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 右内轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 右外轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统发送数据报文2

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| BCMU：402 |  | 左内机轮刹车总压力 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0N~65535N； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 左外机轮刹车总压力 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0N~65535N； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 右内机轮刹车总压力 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0N~65535N； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 右外机轮刹车总压力 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0N~65535N； 比例尺：LSB=1； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统发送数据报文3

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| BCMU：403 |  | 左内胎压 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0.00psi~655.35psi； 比例尺：LSB=0.01； |
|  |  | 左外胎压 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0.00psi~655.35psi； 比例尺：LSB=0.01； |
|  |  | 右内胎压 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0.00psi~655.35psi； 比例尺：LSB=0.01； |
|  |  | 右外胎压 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0.00psi~655.35psi； 比例尺：LSB=0.01； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统发送数据报文4

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| BCMU：404 |  | 左内刹车温度信号 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0℃~510℃； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 右内刹车温度信号 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0℃~510℃； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 左外刹车温度信号 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0℃~510℃； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 右外刹车温度信号 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0℃~510℃； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 左主脚蹬传感器信号 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0% ~255%； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 右主脚蹬传感器信号 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0% ~255%； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 左副脚蹬传感器信号 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0% ~255%； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 右副脚蹬传感器信号 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0% ~255%； 比例尺：LSB=1； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统发送数据报文5

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| BCMU：405 |  | 左总刹车量反馈 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0& ~255%； 比例尺：LSB=0.4； |
|  |  | 右总刹车量反馈 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0& ~255%； 比例尺：LSB=0.4； |
|  |  | 左起落架平均轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 右起落架平均轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 机轮防滑状态 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0~255； |
|  |  | 系统状态 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0~255； |
|  |  | 备用 | / | / | / |
|  |  | 备用 | / | / | / |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统发送数据报文5（飞控指令回绕）

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 406 |  | 起落架状态 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 自动飞行指令 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 自动飞行左刹车行程量 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 自动飞行右刹车行程量 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 指令状态 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 地速信号1 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 飞机前向加速度 | 16/INT | 00～FFFFH | 信号范围：-327.68~327.67m/s/s； 比例尺：LSB=0.01； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- CAN_CAS信息1字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| CAN_CAS信息1 |  | BCMU_PARK_BRK_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_PARK_BRK_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_PARK_BRK_APPLY | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_BRK_NML_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_ANTISKID_OFF | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_BRK_EMER_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_BRK_TOTAL_LOSS | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_BRK_DEGRD | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |

- CAN_CAS信息2字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| CAN_CAS信息2 |  | BCMU_BRK_LH_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_BRK_RH_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_ANTISKID_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | LEFT_INSIDE_TEMP_OVERHEAT | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | LEFT_OUTSIDE_TEMP_OVERHEAT | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | RIGHT_INSIDE_TEMP_OVERHEAT | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | RIGHT_OUTSIDE_TEMP_OVERHEAT | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_BRK_TEMP_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |

- CAN_CAS信息3字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| CAN_CAS信息3 |  | BCMU_AUTO_BRK_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_AUTO_BRK_LO | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_AUTO_BRK_MED | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_AUTO_BRK_HI | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_AUTO_BRK_RTO | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_BRK_PLT_PED_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_BRK_COPLT_PED_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BRK_NML_NO_DISPATCH | 1/BOOL | 0/1 | 1-不支持；0-支持 |

- CAN_CAS信息4字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| CAN_CAS信息4 |  | BCMU_TIRE_PR_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_LEFT_INSIDE_TIRE_PR_ADVY | 1/BOOL | 0/1 | 1-过高；0-正常 |
|  |  | BCMU_LEFT_OUTSIDE_TIRE_PR_ADVY | 1/BOOL | 0/1 | 1-过高；0-正常 |
|  |  | BCMU_RIGHT_INSIDE_TIRE_PR_ADVY | 1/BOOL | 0/1 | 1-过高；0-正常 |
|  |  | BCMU_RIGHT_OUTSIDE_TIRE_PR_ADVY | 1/BOOL | 0/1 | 1-过高；0-正常 |
|  |  | BCMU_CTR_STATUS | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |

- 机轮防滑状态字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 机轮防滑状态 |  | 左内轮防滑状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 左外轮防滑状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 右内轮防滑状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 右外轮防滑状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 左内轮防滑故障状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | 左外轮防滑故障状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | 右内轮防滑故障状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | 右外轮防滑故障状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |

- 系统状态字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 系统状态 |  | BCMU_AUTO_BRK_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_BRK_NML_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_BRK_ALT_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_BRK_EMER_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 轮速故障状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |

ABCU的CAN通讯发送字节

- 刹车系统发送数据报文1

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| ABCU：411 |  | CAN_CAS信息1 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | CAN_CAS信息2 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | CAN_CAS信息3 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | CAN_CAS信息4 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 左内轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 左外轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 右内轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 右外轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms（TBD） 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统发送数据报文2

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| ABCU：412 |  | 左内机轮刹车总压力 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0N~65535N； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 左外机轮刹车总压力 | 8/UINT 8/UINT | 0000～FFFFH | 信号范围：0N~65535N； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 右内机轮刹车总压力 | 8/UINT 8/UINT | 0000～FFFFH | 信号范围：0N~65535N； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 右外机轮刹车总压力 | 8/UINT 8/UINT | 0000～FFFFH | 信号范围：0N~65535N； 比例尺：LSB=1； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统发送数据报文3

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| ABCU：413 |  | 备用 | 8/ UINT | 00～FFH | / |
|  |  | 备用 | 8/ UINT | 00～FFH | / |
|  |  | 备用 | 8/ UINT | 00～FFH | / |
|  |  | 备用 | 8/ UINT | 00～FFH | / |
|  |  | 左主脚蹬传感器信号 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0% ~100%； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 右主脚蹬传感器信号 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0% ~100%； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 左副脚蹬传感器信号 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0% ~100%； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 右副脚蹬传感器信号 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0% ~100%； 比例尺：LSB=1； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统发送数据报文4

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| ABCU：414 |  | 左总刹车量反馈 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0%~100%； 比例尺：LSB=0.4； |
|  |  | 右总刹车量反馈 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0% ~100%； 比例尺：LSB=0.4； |
|  |  | 左起落架平均轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 右起落架平均轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 机轮防滑状态 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0~255； |
|  |  | 系统状态 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0~255； |
|  |  | 备用 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0~255； |
|  |  | 备用 | / | / | / |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统发送数据报文5（飞控指令回绕）

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 415 |  | 起落架状态 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 自动飞行指令 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 自动飞行左刹车行程量 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 自动飞行右刹车行程量 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 指令状态 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 地速信号1 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 飞机前向加速度 | 16/INT | 00～FFFFH | 信号范围：-327.68~327.67m/s/s； 比例尺：LSB=0.01； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- CAN_CAS信息1字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| CAN_CAS信息1 |  | ABCU_PARK_BRK_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | ABCU_PARK_BRK_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_PARK_BRK_APPLY | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | ABCU_BRK_NML_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | ABCU_ANTISKID_OFF | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_BRK_EMER_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | ABCU_BRK_TOTAL_LOSS | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | ABCU_BRK_DEGRD | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |

- CAN_CAS信息2字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| CAN_CAS信息2 |  | ABCU_BRK_LH_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | ABCU_BRK_RH_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | ABCU_ANTISKID_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | LEFT_INSIDE_TEMP_OVERHEAT | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | LEFT_OUTSIDE_TEMP_OVERHEAT | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | RIGHT_INSIDE_TEMP_OVERHEAT | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | RIGHT_OUTSIDE_TEMP_OVERHEAT | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_BRK_TEMP_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |

- CAN_CAS信息3字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| CAN_CAS信息3 |  | ABCU_AUTO_BRK_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_AUTO_BRK_LO | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_AUTO_BRK_MED | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_AUTO_BRK_HI | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_AUTO_BRK_RTO | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_BRK_PLT_PED_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | ABCU_BRK_COPLT_PED_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BRK_NML_NO_DISPATCH | 1/BOOL | 0/1 | 1-不支持；0-支持 |

- CAN_CAS信息4字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| CAN_CAS信息4 |  | ABCU_TIRE_PR_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_LEFT_INSIDE_TIRE_PR_ADVY | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_LEFT_OUTSIDE_TIRE_PR_ADVY | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_RIGHT_INSIDE_TIRE_PR_ADVY | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_RIGHT_OUTSIDE_TIRE_PR_ADVY | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |

- 机轮防滑状态字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 机轮防滑状态 |  | 左内轮防滑状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 左外轮防滑状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 右内轮防滑状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 右外轮防滑状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 左内轮防滑故障状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | 左外轮防滑故障状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | 右内轮防滑故障状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | 右外轮防滑故障状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |

- 系统状态字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 系统状态 |  | ABCU_AUTO_BRK_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_BRK_NML_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_BRK_ALT_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | ABCU_BRK_EMER_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 轮速故障状态 | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |

BCMU/ABCU的CAN通讯接收字节（包含FCC1、FCC2、FCC3、FCC4）

- 飞控到刹车系统数据报文1

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| FCC1-120 FCC2-121 FCC3-122 FCC4-123 |  | 预留 |  |  |  |
|  |  | 自动飞行指令 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 自动飞行左刹车行程量 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-102； 比例尺：LSB=0.4； |
|  |  | 自动飞行右刹车行程量 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-102； 比例尺：LSB=0.4； |
|  |  | 指令状态 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 地速信号1 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 飞机前向加速度 | 16/INT | 00～FFFFH | 信号范围： -327.68~327.67m/s/s； 比例尺：LSB=0.01； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 自动飞行指令数据字节

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 自动飞行指令 |  | AUTOFLIGHT_MODE_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | AUTOFILGHT_Park_Brake_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | AUTOFLIGHT_Antiskid_OFF/EMG_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效///改为应急标志位 |
|  |  | AUTOFLIGHT_AutoBrake_OFF | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | AUTOFLIGHT_AutoBrake_LO | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | AUTOFLIGHT_AutoBrake_MED | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | AUTOFLIGHT_AutoBrake_HI | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | AUTOFLIGHT_AutoBrake_RTO | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |

- 指令状态数据字节

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 指令状态 |  | 左油门指令 | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 右油门指令 | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | 主备状态 | 1/BOOL | 0/1 | 主备状态 00 飞控1为主； 01飞控2为主；10飞控3为主；11飞控4为主 |
|  |  | 主备状态 | 1/BOOL | 0/1 |  |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |