# 转弯控制单元通信协议

- 概述

转弯控制单元具有控制、监控双通道，飞控计算机与航电系统采用ARINC429总线和CAN总线进行数据传输；控制、监控通道的通讯数据一致，具体通讯协议如下：

- CAN通讯协议

Can帧ID为11位 0x000-0x7FF,飞控发出的为1开头，0x100-0x1FF

转弯发出的为2开头，0x200-0x2FF

收放发出的为3开头，0x300-0x3FF

刹车发出的为4开头，0x400-0x4FF

- 飞控到SCU数据报文1

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 0x100：飞控1 |  | 脚蹬转弯指令 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
|  |  | 控制信号 | 8/UCHAR | BIT7 | 主备状态 |
|  |  |  |  | BIT6 | 主备状态 |
|  |  |  |  | BIT5 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT4 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT3 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT2 | 调零指令：1-调零有效； 0-无效 |
|  |  |  |  | BIT1 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT0 | 转弯断开开关：1-转弯断开；0-无效 （方舱开关） |
|  |  | 空速 | 16/ USHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：0～270knot； 比例尺：LSB=0.125； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、UINT 无符号整数；B、SHORT无符号短整数；C、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 飞控到SCU数据报文2

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 0x101：飞控2 |  | 脚蹬转弯指令 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
|  |  | 控制信号 | 8/UCHAR | BIT7 | 主备状态 |
|  |  |  |  | BIT6 | 主备状态 |
|  |  |  |  | BIT5 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT4 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT3 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT2 | 调零指令：1-调零有效； 0-无效 |
|  |  |  |  | BIT1 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT0 | 转弯断开开关：1-转弯断开；0-无效 （方舱开关） |
|  |  | 空速 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：0～270knot； 比例尺：LSB=0.125； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、UINT 无符号整数；B、SHORT无符号短整数；C、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 飞控到SCU数据报文3

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 0x102：飞控3 |  | 脚蹬转弯指令 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
|  |  | 控制信号 | 8/UCHAR | BIT7 | 主备状态 |
|  |  |  |  | BIT6 | 主备状态 |
|  |  |  |  | BIT5 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT4 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT3 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT2 | 调零指令：1-调零有效； 0-无效 |
|  |  |  |  | BIT1 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT0 | 转弯断开开关：1-转弯断开；0-无效 （方舱开关） |
|  |  | 空速 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：0～270knot； 比例尺：LSB=0.125； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、UINT 无符号整数；B、SHORT无符号短整数；C、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 飞控到SCU数据报文4

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 0x103：飞控4 |  | 脚蹬转弯指令 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
|  |  | 控制信号 | 8/UCHAR | BIT7 | 主备状态 |
|  |  |  |  | BIT6 | 主备状态 |
|  |  |  |  | BIT5 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT4 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT3 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT2 | 调零指令：1-调零有效； 0-无效 |
|  |  |  |  | BIT1 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT0 | 转弯断开开关：1-转弯断开；0-无效 （方舱开关） |
|  |  | 空速 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：0～270knot； 比例尺：LSB=0.125； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、UINT 无符号整数；B、SHORT无符号短整数；C、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- SCU到飞控数据报文1

| 报文ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 0x201 |  | 前轮角度反馈 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
|  |  | 左手轮指令上报 | 16/SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-80°~80°； 比例尺：LSB=0.02197°； |
|  |  | 右手轮指令上报 | 16/SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-80°~80°； 比例尺：LSB=0.02197°； |
|  |  | 零位历史值 | 16/SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、UINT 无符号整数；B、SHORT无符号短整数；C、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- SCU到飞控数据报文2

| 报文ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 0x202 |  | 前轮通道工作状态上报 | 8/UCHAR | BIT7 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT6 | 脚蹬解除状态：1为解除状态，0为正常状态 |
|  |  |  |  | BIT4～BIT5 | 00-牵引无效状态， 01-允许牵引状态， 10-禁止牵引状态； |
|  |  |  |  | BIT3 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT2～BIT0 | 010-转弯状态， 011-减摆状态， 100-调零状态， |
|  |  | 故障字上报 | 8/ UCHAR | BIT7 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT6 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT5 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT4 | 左手轮传感器和值故障 |
|  |  |  |  | BIT3 | 右手轮传感器和值故障 |
|  |  |  |  | BIT2 | CAN通讯故障 |
|  |  |  |  | BIT1 | 前轮工作故障 |
|  |  |  |  | BIT0 | 牵引超行程 |
|  |  | 软件版本号 | 8/UCHAR | 00H～FFH | 高4位为大软件版本号， 低4位为小软件版本号 |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、UINT 无符号整数；B、SHORT无符号短整数；C、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- SCU回绕飞控发送的数据字3

| 报文ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 0x203 |  | 接收报文ID | 8/UINT | 100 | 接收飞控发送的报文ID |
|  |  | 脚蹬转弯指令 | 16/SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
|  |  | 控制信号 | 8/UCHAR | BIT7～BIT6 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT5 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT4 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT3 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT2 | 调零指令：1-调零有效；0-无效 |
|  |  |  |  | BIT1 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT0 | 转弯断开开关：1-转弯断开；0-无效 |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms 2、数据类型定义： A、UINT 无符号整数；B、SHORT无符号短整数；C、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统到SCU数据报文1

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 402 |  | 左内机轮刹车总压力 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0N~65535N； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 左外机轮刹车总压力 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0N~65535N； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 右内机轮刹车总压力 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0N~65535N； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 右外机轮刹车总压力 | 16/SHORT | 0000～FFFFH | 信号范围：0N~65535N； 比例尺：LSB=1； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期15ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统到SCU数据报文2

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 405 |  | 左总刹车量反馈 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0& ~255%； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 右总刹车量反馈 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0& ~255%； 比例尺：LSB=1； |
|  |  | 左起落架平均轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 右起落架平均轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 机轮防滑状态 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0~255； |
|  |  | 系统状态 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0~255； |
|  |  | 校验和 | 8/ UINT | 00～FFH | 信号范围：0~255； |
|  |  | 备用 | / | / | / |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期15ms 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统到SCU数据报文3

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 401 |  | CAN_CAS信息1 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | CAN_CAS信息2 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | CAN_CAS信息3 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | CAN_CAS信息4 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0-255； |
|  |  | 左内轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 左外轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 右内轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
|  |  | 右外轮速信号 | 8/UINT | 00～FFH | 信号范围：0km/h~510km/h； 比例尺：LSB=2； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期15ms（TBD） 2、数据类型定义： A、BOOL 布尔型；B、UINT 无符号整数；C、SHORT无符号短整数；D、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- CAN_CAS（1、2、3、4）信息字节定义

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| CAN_CAS信息1 |  | BCMU_PARK_BRK_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_PARK_BRK_ON | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_PARK_BRK_APPLY | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_BRK_NML_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_ANTISKID_OFF | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_BRK_EMER_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_BRK_TOTAL_LOSS | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_BRK_DEGRD | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| CAN_CAS信息2 |  | BCMU_BRK_LH_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_BRK_RH_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_ANTISKID_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | LEFT_INSIDE_TEMP_OVERHEAT | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | LEFT_OUTSIDE_TEMP_OVERHEAT | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | RIGHT_INSIDE_TEMP_OVERHEAT | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | RIGHT_OUTSIDE_TEMP_OVERHEAT | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_BRK_TEMP_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| CAN_CAS信息3 |  | BCMU_AUTO_BRK_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_AUTO_BRK_LO | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_AUTO_BRK_MED | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_AUTO_BRK_HI | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_AUTO_BRK_RTO | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_BRK_PLT_PED_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BCMU_BRK_COPLT_PED_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | BRK_NML_NO_DISPATCH | 1/BOOL | 0/1 | 1-不支持；0-支持 |

| 字节名 | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bit位 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| CAN_CAS信息4 |  | BCMU_TIRE_PR_FAIL | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_LEFT_INSIDE_TIRE_PR_ADVY | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_LEFT_OUTSIDE_TIRE_PR_ADVY | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_RIGHT_INSIDE_TIRE_PR_ADVY | 1/BOOL | 0/1 | 1-有效；0-无效 |
|  |  | BCMU_RIGHT_OUTSIDE_TIRE_PR_ADVY | 1/BOOL | 0/1 | 1-故障；0-正常 |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |
|  |  | 备用 | 1/BOOL | 0/1 | / |