# 转弯控制单元通信协议

- 概述

转弯控制单元具有控制、监控双通道，飞控计算机与航电系统采用ARINC429总线和CAN总线进行数据传输；控制+、监控通道的通讯数据一致，具体通讯协议如下：

- ARINC429通讯协议

表1 RDCU到转弯控制单元ARINC429数据类型

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 脚蹬转弯指令 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 112 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | °/s |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±45° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.010986 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 1 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | * |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

表2  RDCU到转弯控制单元ARINC429数据类型

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 飞机轮速信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 122 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | m/s |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0～1000 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.24414 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 1 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 0 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 1 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | * |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

表3  RDCU到转弯控制单元ARINC429数据类型

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 工作状态 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 344 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 预留 |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 预留 |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 0 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 前轮工作状态：LSB |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 前轮工作状态：MSB |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 前轮工作状态：101-维护状态， 牵引状态：TBD； 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

表4  RDCU到转弯控制单元ARINC429数据类型

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 控制信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 354 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 飞机轮载信号：MSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 预留 |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 转弯断开开关：LSB |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 转弯断开开关：MSB |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 飞机轮载信号：LSB |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 转弯断开开关：01-断开，10-转弯； 飞机轮载信号：01-空中，10-地面； 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

转弯控制单元到RDCU数据通讯协议下：

表5 转弯控制单元到RDCU数据通讯协议

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 转弯角度反馈 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 111 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 转弯控制单元 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | °/s |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±45°（此处为协议书舵机工作行程，确认是否改为前轮端行程） |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.010986 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 1 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | * |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

表6转弯控制单元到RDCU数据通讯协议

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 左手轮位置反馈 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 127 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 转弯控制单元 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | m/s |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±90° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.02197 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 1 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 0 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 1 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | * |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | LSB |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

表7 转弯控制单元到RDCU数据通讯协议

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 右手轮位置反馈 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 123 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 转弯控制单元 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | m/s |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±90° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.02197 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 1 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 0 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 1 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 1 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | * |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

表8 转弯控制单元到RDCU数据通讯协议

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 零位历史值 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 114 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 转弯控制单元 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | °/s |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±45°（此处为协议书舵机工作行程，确认是否改为前轮端行程） |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.010986 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | * |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

表9 转弯控制单元到RDCU数据通讯协议

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 状态上报 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 244 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 转弯控制单元 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 |  |  |  |
|  | 02 | 0 |  |  | 18 |  |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 |  |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 0 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | LSB |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | * |  |  |
|  | 13 | 硬件工作状态：0为控制通道，1为监控通道 |  |  | 29 | MSB(8) |  |  |
|  | 14 | 前轮工作状态上报：LSB |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 前轮工作状态上报：* |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 前轮工作状态上报：MSB |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 前轮工作状态：010-转弯状态，011-减摆状态，100-调零状态，101-牵引状态； 22-29位为软件版本号； 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

表10 转弯控制单元到RDCU数据通讯协议

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 故障状态字 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 314 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 转弯控制单元 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 舵机过流故障 |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 模型监控故障 |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | 离合器控制故障 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 270V驱动电源故障 |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 手轮传感器和值故障 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | ARINC429通讯故障 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 舵机传感器故障 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 故障字“0”为故障，“1”为正常 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- CAN通讯协议

表11 CAN ID分配表

| 序号 | 发送端 | 到端 | CAN ID | 帧类型 | 刷新周期 | 字节序 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FCC1 | 转弯 | 0x321A | 拓展帧 | 20ms | 小端 | 飞控上传指令 |
| 2 | FCC2 |  | 0x321B | 拓展帧 | 20ms | 小端 | 飞控上传指令 |
| 3 | FCC3 |  | 0x321C | 拓展帧 | 20ms | 小端 | 飞控上传指令 |
| 4 | BCM |  | 0x321D | 拓展帧 | 20ms | 小端 | 飞控上传指令 |
| 5 | 转弯 | FCC | 0x3221 | 拓展帧 | 20ms | 小端 | 转弯反馈状态 |
| 6 | 转弯 | FCC | 0x3222 | 拓展帧 | 50ms | 小端 | 转弯反馈故障 |

表12 飞控计算机到CAN总线数据通讯协议-（0x321A~0x321D）

| 字节 | 信号名称 | 长度 | 数据类型 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 脚蹬转弯指令 | 16 | SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
| 2 | 通道工作状态指令 | 8 | UCHAR | BIT7～BIT3 | 主备标志位：0故障；1主；2备 |
|  |  |  |  | BIT2～BIT0 | 0-维护状态；1-牵引状态 |
| 3 | 飞机轮载信号 | 8 | UCHAR | BIT1～BIT0 | 1-空中；2-地面 |
| 4-5 | 飞机轮速信号 | 16 | USHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：0～1000m/s； 比例尺：LSB=0.010986； |
| CAN总线数据通信速率为500Kbps |  |  |  |  |  |

表13 CAN总线到飞控计算机数据通讯协议-（0x3221）

| 字节 | 信号名称 | 长度 | 数据类型 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 前轮角度反馈fWheelAngleFB | 16 | SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
| 2-3 | 左手轮位置反馈lHandWheelPosFB | 16 | SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-90°~90°； 比例尺：LSB=0.02197°； |
| 4-5 | 右手轮位置反馈rHandWheelPosFB | 16 | SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-90°~90°； 比例尺：LSB=0.02197°； |
| 6-7 | 零位历史值zeroPosHistVal | 16 | SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
| CAN总线数据通信速率为500Kbps |  |  |  |  |  |

表13 CAN总线到飞控计算机数据通讯协议-（0x3222）

| 字节 | 信号名称 | 长度 | 数据类型 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前轮通道工作状态上报 | 8 | UCHAR | BIT7～BIT4 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT3 | 0-控制通道； 1-监控通道 |
|  |  |  |  | BIT2～BIT0 | 010-转弯状态， 011-减摆状态， 100-调零状态， 101-牵引状态； |
| 2 | 故障字上报 | 8 | UCHAR | BIT7 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT6 | 手轮传感器和值故障 |
|  |  |  |  | BIT5 | ARINC429通讯故障 |
|  |  |  |  | BIT4 | 舵机传感器故障 |
|  |  |  |  | BIT3 | 舵机过流故障 |
|  |  |  |  | BIT2 | 模型监控故障 |
|  |  |  |  | BIT1 | 270V驱动电源故障 |
|  |  |  |  | BIT0 | 离合器控制故障 |
| 3 | 软件版本号 | 8 | UCHAR | 00H～FFH | 高4位为大软件版本号， 低4位为小软件版本号 |
| CAN总线数据通信速率为500Kbps |  |  |  |  |  |