# 转弯控制单元通信协议

- 概述

转弯控制单元具有控制、监控双通道，飞控计算机与航电系统采用ARINC429总线和CAN总线进行数据传输；控制、监控通道的通讯数据一致，具体通讯协议如下：

- ARINC429通讯协议

- RDIU到SCU ARINC429数据字1

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 脚蹬转弯指令 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 115：飞控1；116：飞控2；117：飞控3；120：飞控4 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDIU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | °/s |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±45° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.010986 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 1 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

主备状态 00 飞控1为主； 01飞控2为主；10飞控3为主；11飞控4为主

转弯表决逻辑：每台飞控都会发出主备信息，例如：

飞控1输出00  FCC1主  FCC2备  FCC3备  FCC4备

飞控2输出00  FCC1主  FCC2备  FCC3备  FCC4备

飞控3输出01  FCC1备  FCC2主  FCC3备  FCC4备

飞控4输出00  FCC1主  FCC2备  FCC3备  FCC4备

综合后转弯应当使用FCC1的指令

- RDIU到SCU ARINC429数据字2

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 飞机轮速信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 122 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDIU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | m/s |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0～1000 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.24414 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 1 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 0 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 1 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字4

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 控制信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 354：飞控1；355：飞控2；356：飞控3；357：飞控4 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDIU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 预留 |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 预留 |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 调零指令：0-调零；1-无效 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 转弯断开开关：0-转弯断开；1-无效 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 停留刹车信号（TBD） |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字5

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 左内轮刹车压力 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 364 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDIU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | TBD |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-25000 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.381475 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 1 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 0 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | * |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | MSB |  |  |
|  | 14 | LSB |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字6

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 右内轮刹车压力 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 304 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDIU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | TBD |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-25000 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.381475 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 0 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | * |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | MSB |  |  |
|  | 14 | LSB |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字7

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 左外轮刹车压力 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 324 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDIU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | TBD |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-25000 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.381475 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 1 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 0 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | * |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | MSB |  |  |
|  | 14 | LSB |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字8

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 右外轮刹车压力 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 334 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDIU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | TBD |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-25000 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.381475 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 1 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | * |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | MSB |  |  |
|  | 14 | LSB |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字9

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 空速信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 374：飞控1；375：飞控2；376：飞控3；377：飞控4 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDIU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | TBD |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-25000 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.381475 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 1 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | * |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | MSB |  |  |
|  | 14 | LSB |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | * |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

SCU到RDIU数据通讯协议下：

- SCU到RDIU数据数据字1

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 前轮角度反馈 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 111 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ° |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±45°（此处为协议书舵机工作行程，确认是否改为前轮端行程） |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.010986 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 1 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU到RDIU数据字2

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 左手轮指令 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 112 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ° |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±80° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.01953 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 1 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU到RDIU数据字3

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 右手轮指令 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 113 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ° |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±80° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.01953 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 1 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 1 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU到RDIU数据字4

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 零位历史值（累加值） |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 114 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ° |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±45° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.010986 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU到RDIU数据字5

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 状态上报 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 244 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 牵引状态：00-牵引无效状态，01-允许牵引状态，10-禁止牵引状态 |  |  |
|  | 02 | 0 |  |  | 18 |  |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | 最低位软件版本号：个位 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 最低位软件版本号：十分位 |  |  |
|  | 05 | 0 |  |  | 21 | 最低位软件版本号：百分位 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 次高位软件版本号：个位 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 次高位软件版本号：十分位 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 次高位软件版本号：百分位 |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | 最高位软件版本号：个位 |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | 最高位软件版本号：十分位 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 最高位软件版本号：百分位 |  |  |
|  | 12 | 脚蹬解除状态：0为解除状态，1为正常状态 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 硬件工作状态：0为控制通道，1为监控通道（删除） |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 前轮工作状态上报：LSB |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 前轮工作状态上报：* |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 前轮工作状态上报：MSB |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 前轮工作状态：010-转弯状态，011-减摆状态，100-调零状态； 19-27位为软件版本号； 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU到RDIU数据字6

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 故障状态字 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 314 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 前轮工作故障 |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 牵引超行程 |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 左手轮传感器和值故障 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 右手轮传感器和值故障 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | ARINC429通讯故障 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 故障字“0”为故障，“1”为正常 牵引超行程：舵机前轮位置反馈超过±50°之后，上报牵引超行程 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU回报RDIU的 ARINC429数据字1

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 脚蹬转弯指令回绕 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 212 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | °/s |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±45° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.010986 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 0 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 1 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU回报RDIU的 ARINC429数据字4

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 控制信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 154 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDIU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | 预留 |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 预留 |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 调零指令：0-调零；1-无效 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 转弯断开开关：0-转弯断开；1-无效 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 停留刹车信号（TBD）0-有效；1-无效 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- CAN通讯协议

- Can帧ID为11位 0x000-0x7FF, 飞控发出的为1开头，0x100-0x1FF

- 转弯发出的为2开头，0x200-0x2FF

- 收放发出的为3开头，0x300-0x3FF

- 刹车发出的为4开头，0x400-0x4FF

- 飞控到SCU数据报文1

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 0x100：飞控1 0x101：飞控2 0x102：飞控3 0x103：飞控4 |  | 脚蹬转弯指令 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
|  |  | 控制信号 | 8 /UCHAR | BIT7 | 主备状态 |
|  |  |  |  | BIT6 | 主备状态 |
|  |  |  |  | BIT5 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT4 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT3 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT2 | 调零指令：0-调零有效；1-无效 |
|  |  |  |  | BIT1 | 停留刹车信号（TBD）：0-有效；1-无效 |
|  |  |  |  | BIT0 | 转弯断开开关：0-转弯断开；1-无效 |
|  |  | 飞机轮速信号 | 16/ USHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：0～1000m/s； 比例尺：LSB=0.010986°； |
|  |  | 空速 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | TBD |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms（TBD） 2、数据类型定义： A、UINT 无符号整数；B、SHORT无符号短整数；C、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- SCU到飞控数据报文1

| 报文ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 0x201 |  | 前轮角度反馈 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
|  |  | 左手轮指令上报 | 16/SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-80°~80°； 比例尺：LSB=0.02197°； |
|  |  | 右手轮指令上报 | 16/SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-80°~80°； 比例尺：LSB=0.02197°； |
|  |  | 零位历史值 | 16/SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms（TBD） 2、数据类型定义： A、UINT 无符号整数；B、SHORT无符号短整数；C、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- SCU到飞控数据报文2

| 报文ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 0x202 |  | 前轮通道工作状态上报 | 8 /UCHAR | BIT7 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT6 | 脚蹬解除状态：0为解除状态，1为正常状态 |
|  |  |  |  | BIT4～BIT5 | 00-牵引无效状态， 01-允许牵引状态， 10-禁止牵引状态； |
|  |  |  |  | BIT3 | 0-控制通道； 1-监控通道 |
|  |  |  |  | BIT2～BIT0 | 010-转弯状态， 011-减摆状态， 100-调零状态， |
|  |  | 故障字上报 | 8/ UCHAR | BIT7 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT6 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT5 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT4 | 左手轮传感器和值故障 |
|  |  |  |  | BIT3 | 右手轮传感器和值故障 |
|  |  |  |  | BIT2 | CAN通讯故障 |
|  |  |  |  | BIT1 | 前轮工作故障 |
|  |  |  |  | BIT0 | 牵引超行程 |
|  |  | 软件版本号 | 8/UCHAR | 00H～FFH | 高4位为大软件版本号， 低4位为小软件版本号 |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms（TBD） 2、数据类型定义： A、UINT 无符号整数；B、SHORT无符号短整数；C、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- 刹车系统到SCU数据报文1

| 报文 ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 103 |  | 左内轮刹车压力 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：0-25000； 比例尺：LSB=0.381475； |
|  |  | 右内轮刹车压力 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：0-25000； |
|  |  | 左外轮刹车压力 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：0-25000； |
|  |  | 右外轮刹车压力 | 16/ SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：0-25000； |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms（TBD） 2、数据类型定义： A、UINT 无符号整数；B、SHORT无符号短整数；C、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |

- SCU回报飞控发送的数据字1

| 报文ID | 数据段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 字节号 | 信号名称 | 长度/类型 | 内容 | 备注 |
| 0x203 |  | 接收报文ID | 8/UINT | 100 | 接收飞控发送的报文ID |
|  |  | 脚蹬转弯指令 | 16/SHORT | 0000H～FFFFH | 信号范围：-45°~45°； 比例尺：LSB=0.010986°； |
|  |  | 控制信号 | 8/UCHAR | BIT7～BIT6 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT5 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT4 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT3 | 预留 |
|  |  |  |  | BIT2 | 调零指令：0-调零有效；1-无效 |
|  |  |  |  | BIT1 | 停留刹车信号（TBD）：0-有效；1-无效 |
|  |  |  |  | BIT0 | 转弯断开开关：0-转弯断开；1-无效 |
| 1、CAN总线数据通信速率为500kbps，刷新周期20ms（TBD） 2、数据类型定义： A、UINT 无符号整数；B、SHORT无符号短整数；C、UCHAR无符号字节。 |  |  |  |  |  |