1）标号164的高度数据字（BNR）：

| 信号名称 | 高度数据字 |  | 缩写名 |  | 信号类型 | ARINC 429 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源 | RA |  | 单位 | feet | 频率 | 12.5kbps |
| 目标分布 | 机上交联系统 |  | 方向 |  | 更新频率 |  |
| 数据类型 | BNR |  | MSB值 |  | 发送频率 | 25Hz |
| 数据范围 | -20～2500 |  | LSB值 |  | 有效数字 |  |
| 数据精度 | 0.125 |  | 分辨率 |  | 有效位位数 |  |
|  | 0 | 标号数据域 标号164 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | LSB | 源、目标标识符 | 00 | 不使用 | 01 | 左侧 |
|  | MSB |  | 10 | 右侧 | 11 | 中心 |
|  | * | 禁止自检 | 1 | 禁止自检 有效（空中） | 0 | 禁止自检 无效（地面） |
|  | 0 | 备用 |  |  |  |  |
|  | LSB | 二进制补码 BNR格式编码 高度数据 -20～+2500ft | 0.125 |  |  |  |
|  | * |  | 0.25 |  |  |  |
|  | * |  | 0.5 |  |  |  |
|  | * |  | 1 |  |  |  |
|  | * |  | 2 |  |  |  |
|  | * |  | 4 |  |  |  |
|  | * |  | 8 |  |  |  |
|  | * |  | 16 |  |  |  |
|  | * |  | 32 |  |  |  |
|  | * |  | 64 |  |  |  |
|  | * |  | 128 |  |  |  |
|  | * |  | 256 |  |  |  |
|  | * |  | 512 |  |  |  |
|  | * |  | 1024 |  |  |  |
|  | * |  | 2048 |  |  |  |
|  | * |  | 4096 |  |  |  |
|  | Sign |  | -8192 |  |  |  |
|  | LSB | BNR数字数据字 | 00 | 故障报警 | 01 | 非计算数据 |
|  | MSB |  | 10 | 功能测试 | 11 | 正常工作 |
|  | * | 奇校验位 |  |  |  |  |

2）标号165的高度数据字(BCD)：

| 信号名称 | 状态数据字 |  | 缩写名 |  | 信号类型 | ARINC 429 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源 | RA |  | 单位 | feet | 频率 | 12.5kbps |
| 目标分布 | 机上交联系统 |  | 方向 |  | 更新频率 |  |
| 数据类型 | BCD |  | MSB值 |  | 发送频率 | 25Hz |
| 数据范围 | -20～2500 |  | LSB值 |  | 有效数字 |  |
| 数据精度 | 0.1 |  | 分辨率 |  | 有效位位数 |  |
|  | 0 | 标号数据域 标号165 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | LSB | 源、目标标识符 | 00 | 不使用 | 01 | 左侧 |
|  | MSB |  | 10 | 右侧 | 11 | 中心 |
|  |  | 高度数据 -20～2500 | 十分位 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 0.4 |  |  |
|  |  |  |  | 0.8 |  |  |
|  |  |  | 个位 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 十位 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  | 百位 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 400 |  |  |
|  |  |  |  | 800 |  |  |
|  |  |  | 千位 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | 4000 |  |  |
|  | LSB | BCD数字数据字 | 00 | 符号位：正 | 01 | 非计算数据 |
|  | MSB |  | 10 | 功能测试 | 11 | 符号位：负 |
|  | * | 奇校验位 |  |  |  |  |

3）标号270的离散数据字：

| 信号名称 | 状态数据字 |  | 缩写名 |  | 信号类型 | ARINC 429 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源 | RA |  | 单位 |  | 频率 | 12.5kbps |
| 目标分布 | 机上交联系统 |  | 方向 |  | 更新频率 |  |
| 数据类型 |  |  | MSB值 |  | 发送频率 | 6.25Hz |
| 数据范围 |  |  | LSB值 |  | 有效数字 |  |
| 数据精度 |  |  | 分辨率 |  | 有效位位数 |  |
|  | 1 | 标号数据域 标号270 |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | LSB | 源、目标标识符 | 00 | 不使用 | 01 | 左侧 |
|  | MSB |  | 10 | 右侧 | 11 | 中心 |
|  |  | 禁止自检 | 1-禁止自检有效（空中）；0-禁止自检无效（地面） |  |  |  |
|  |  | 预留 |  |  |  |  |
|  |  | AID20 | 0-接地；1-开路 |  |  |  |
|  |  | AID40 | 0-接地；1-开路 |  |  |  |
|  |  | AID57 | 0-接地；1-开路 |  |  |  |
|  |  | AID校验 | 0-接地；1-开路 |  |  |  |
|  |  | 预留 |  |  |  |  |
|  |  | 预留 |  |  |  |  |
|  |  | 高度数据有效 | 0-无效；1-有效 |  |  |  |
|  |  | 预留 |  |  |  |  |
|  |  | 预留 |  |  |  |  |
|  |  | 预留 |  |  |  |  |
|  |  | 预留 |  |  |  |  |
|  |  | 预留 |  |  |  |  |
|  |  | 预留 |  |  |  |  |
|  |  | 自检 | 0-无效；1-有效 |  |  |  |
|  |  | 预留 |  |  |  |  |
|  |  | 预留 |  |  |  |  |
|  |  | 预留 |  |  |  |  |
|  | LSB | 离散信号数据字 | 00 | 故障报警 | 01 | 非计算数据 |
|  | MSB |  | 10 | 功能测试 | 11 | 正常工作 |
|  | * | 奇校验位 |  |  |  |  |

4）标号350的状态数据字：

| 信号名称 | 状态数据字 |  | 缩写名 |  | 信号类型 | ARINC 429 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源 | RA |  | 单位 |  | 频率 | 12.5kbps |
| 目标分布 | 机上交联系统 |  | 方向 |  | 更新频率 |  |
| 数据类型 |  |  | MSB值 |  | 发送频率 | 1Hz |
| 数据范围 |  |  | LSB值 |  | 有效数字 |  |
| 数据精度 |  |  | 分辨率 |  | 有效位位数 |  |
|  | 1 | 标号数据域 标号350 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | LSB | 源、目标标识符 | 00 | 不使用 | 01 | 左侧 |
|  | MSB |  | 10 | 右侧 | 11 | 中心 |
|  | * | 高度表状态 | 0-正常，1-故障 |  |  |  |
|  | * | 源输入信号检测 | 源信号：0-正常，1-异常 |  |  |  |
|  | * | AID检测 | 0-AID校验正常，1- AID校验错误 |  |  |  |
|  | * | FPGA内核温度、电压检测 | 0-正常，1-异常 |  |  |  |
|  | * | 5V检测 | 0-电压正常，1-电压异常 |  |  |  |
|  | * | 15V检测 | 0-电压正常，1-电压异常 |  |  |  |
|  | * | 28V检测 | 0-电压正常，1-电压异常 |  |  |  |
|  | * | 发射通道检测 | 0-正常，1-故障 |  |  |  |
|  | * | 接收a通道 | 0-正常，1-故障 |  |  |  |
|  | * | 接收b通道 | 0-正常，1-故障 |  |  |  |
|  | * | 429发送1通道 | 0-正常，1-故障 |  |  |  |
|  | * | 429发送2通道 | 0-正常，1-故障 |  |  |  |
|  | * | 预留 |  |  |  |  |
|  | * | 预留 |  |  |  |  |
|  | * | 接收天线检查 | 0-已接，1-未接（仅在启动自检时上报） |  |  |  |
|  | * | 发送天线检查 | 0-已接，1-未接（仅在启动自检时上报） |  |  |  |
|  | * | 高度计算时钟1 | 0-正常，1-故障 |  |  |  |
|  | * | 高度计算时钟2 | 0-正常，1-故障 |  |  |  |
|  | * | 预留 |  |  |  |  |
|  | LSB | BIT数据字 | 00 | 故障报警 | 01 | 非计算数据 |
|  | MSB |  | 10 | 功能测试 | 11 | 正常工作 |
|  | * | 奇校验位 |  |  |  |  |