密级：公开

版次：A

S/ADS-5

大气数据系统

通讯接口控制文件

共60页

太原航空仪表有限公司

2025年05月

更改记录页

| 序号 | 版本号 | 更改顺序 | 页码 | 更改原因及内容 | 更改人、 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1.1 | 全文 | 在草稿基础上，按照2025年5月28日地面联试结果及纪要对本通讯协议做了如下变更： 1、将“垂直速度”更正为“惯性垂直速率”，单位为m/s2、范围为-196～196； 2、“襟翼位置”更正为“襟翼状态”，并定义了3种襟翼状态； - 3、第2章节新增“ARINC429数据清单； - 4、“襟翼状态”更新周期由200ms更正为20ms。 | 许文龙 20250530 |
| 2 | B | 2.1 | 全文 | 根据软硬件联试、地面联试，对通讯接口进行了如下变更： - 附录A新增备注1对符号位的置位逻辑进行说明；新增备注2对SDI位的置位逻辑说明；新增备注3对数据表决逻辑说明； - 将表A.1中自检状态字附注3中SSM定义由“00，正常数据；01，无计算数据；10，功能测试；11，故障告警”改为“00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据”，与其他数据SSM定义保持一致； - 表A.2新增15～19位上电自检测内容；表A.5新增第23位“AD模块状态”； 根据主机需求，对通讯接口进行了如下变更： - 调整表3、表5中3个ARINC429输入信号通道发送的数据类型及频率； - 表A.35中软件版本发送频率由“20ms”修改为“1000ms”； - 第2章新增DIU发送给ADRU的数据逻辑，以及主飞管、备份飞管对外发送A429数据逻辑，新增SDI第9位对主备份飞管进行数据区分，新增SDI第10位对FMS数据源进行区分； |  |

目  次

1	范围		1

1.1 标识	1

1.2 系统概述	1

2	ARINC429信号接口定义清单	3

附录A （资料性附录） ADRU信号接口定义	5

表A.1  自检状态字		6

表A.2   S/ADS-5大气数据系统上电自检故障编码	6

表A.3  S/ADS-5大气数据系统周期自检故障编码（标号241）	7

表A.4  S/ADS-5大气数据系统周期自检故障编码（标号242）	8

表A.5  S/ADS-5大气数据系统周期自检故障编码（标号243）	9

表A.6  绝对气压高度(表决后)	10

表A.7  相对气压高度QNH(表决后)	11

表A.8  相对气压高度QFE(表决后)	12

表A.9  马赫数(表决后)	13

表A.10  指示空速（表决后）	14

表A.11  校准空速（表决后）	15

表A.12  真空速（表决后）	16

表A.13  升降速度（表决后）	17

表A.14  总温(表决后)	18

表A.15  静温（表决后）	19

表A.16  迎角（表决后）	20

表A.17  侧滑角(表决后)	21

表A.18  未修正左静压(源数据)	22

表A.19  未修正右静压(源数据)	23

表A.20  总压(源数据)	24

表A.21  未修正平均静压(源数据)	25

表A.22  修正平均静压(源数据)	26

表A.23  绝对气压高度(源数据)	27

表A.24  相对气压高度QNH(源数据)	28

表A.25  相对气压高度QFE(源数据)	29

表A.26  马赫数(源数据)	30

表A.27  指示空速（源数据）	31

表A.28  校准空速（源数据）	32

表A.29  真空速（源数据）	33

表A.30  升降速度（源数据）	34

表A.31  总温(源数据)	35

表A.32  静温（源数据）	36

表A.33  迎角（源数据）	37

表A.34  侧滑角(源数据)	38

表A.35  软件版本		39

表A.36  装订气压QNH	40

表A.37  装订气压QFE	41

表A.38  襟翼状态		42

表A.39  惯性垂直速率	43

表A.40  维护自检指令	44

表A.41  强制加温指令	45

表A.42  轮载信号		46

表A.43  装订气压QNH	47

表A.44  装订气压QFE	48

表A.45  襟翼状态		49

表A.46  惯性垂直速率	50

表A.47  维护自检指令	51

表A.48  强制加温指令	52

表A.49  轮载信号		53

S/ADS-5大气数据系统

通讯接口控制文件

范围

标识

标识号：S/ADS-5；

名称：大气数据系统；

系统概述

S/ADS-5大气数据系统组成见表1，系统交联关系示意图见图1。

主要功能：S/ADS-5大气数据系统（ADS）主要利用飞行器外露的受感器/传感器提供的总压、静压、总温、迎角和侧滑角参数，由解算、控制单元解算和修正大气参数，并通过总线输出给机上相关系统或设备使用，同时根据飞行器状态控制受感器/传感器加温时机。

系统组成表

| 序号 | 名称 | 缩写 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总压受感器 | PT | 感受飞行器飞行过程中大气总压，通过压力管路传递给ADM。 |
| 2 | 静压受感器 | SP | 感受飞行器飞行过程中大气静压，通过压力管路传递给ADM。 |
| 3 | 迎角传感器 | AOA | 感受飞行器飞行过程中与来流夹角，通过差分通讯接口向ADRU输出相应的迎角信号。 |
| 4 | 侧滑角传感器 | AOS | 感受飞行器飞行过程中与来流夹角，通过差分通讯接口向ADRU输出相应的侧滑角信号。 |
| 5 | 大气数据模块 | ADM | 接收总(静)压压力，解算出总(静)压后发送给ADRU。 |
| 6 | 大气数据基准单元 | ADRU | 接收ADM发送的总压、静压信息，接收迎角传感器、侧滑角传感器发送的局部迎角、局部侧滑角，总温传感器传递的电阻信息，以此计算出相关大气参数；同时通过总线接口上报软件版本、故障字等信息。 根据系统架构设计，ADRU间通过RS422A接口两两互相进行通讯，每只ADRU对全机大气参数进行表决后输出。 |
| 7 | 总温传感器 | TATS | 感受飞行器飞行过程中大气总温，以模拟量信号传递给ADRU。 |

系统连接示意图

大气数据系统输出信号

| 序号 | 信号名称 | 信号范围 | 信号精度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总压Pt | 300hPa～1400hPa | ±28Pa |
|  | 静压SP | 300hPa～1400hPa | ±28Pa |
|  | 气压高度Hp | -1500ft～30000ft | -1500ft≤Hp≤9840ft，ΔHp=±20ft； 9840ft＜Hp≤30000ft，ΔHp=±0.2%¦Hp¦ft；取大值。 |
|  | 指示空速Vi | 27kn～270kn | 当指示空速小于27kn时，指示空速输出值应为0。 27kn＜Vi＜60kn；ΔVi=±4.5kn； 60kn≤Vi≤108kn，ΔVi=±（-0.0188*Vi+4.125）kn； 108＜Vi≤270kn，ΔVi=±2.1kn； |
|  | 真空速Vt | 27kn～450kn | 当真空速小于27kn时，真空速输出值为0。 27kn＜Vt＜60kn，ΔVt=±4.5kn； 60kn≤Vt≤108kn，ΔVt=±（-0.0188*Vt+4.125）kn； 108kn＜Vt≤450kn，ΔVt=±2.1kn； |
|  | 侧滑角AOS | -20°～20° | Vi≥110kn时，Δα=±0.5° |
|  | 升降速度Hr | -6000ft/min～6000ft/min | ¦HR¦＜500ft/min，ΔHr=±45ft/min； 500ft/min≤¦HPR¦≤6000ft/min，ΔHr=±5%ft/min； |
|  | 迎角AOA | -30°～30° 机械限位±50° | Vi≥110kn时，Δα=±0.5° |
|  | 大气总温Tt | -50℃～80℃ | ±1.0℃ |
|  | 大气静温Ts | -50℃～80℃ | ±1.0℃ |

ARINC429信号接口定义清单

S/ADS-5大气数据系统仅通过ADRU上的ARINC429总线与机上其他系统/设备进行数据交换，S/ADS-5大气数据系统接收、发送ARINC429数据清单见表3、表4，详细定义见附录A。

ARINC429数据接收清单

| 序号 | 标号 | 名称 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 236 | 维护自检指令 | 事件 | ARINC429输入信号1 |
|  | 237 | 强制加温指令 | 事件 | ARINC429输入信号1 |
|  | 233 | 装订气压QNH | 事件 | ARINC429输入信号2 |
|  | 234 | 装订气压QFE | 事件 | ARINC429输入信号2 |
|  | 137 | 襟翼状态 | 20ms | ARINC429输入信号3 |
|  | 364 | 惯性垂直速率 | 20ms | ARINC429输入信号3 |
|  | 235 | 轮载信号 | 100ms | ARINC429输入信号3 |

ARINC429数据清单

| 序号 | 标号 | 名称 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 203 | 绝对气压高度(表决后) | 20ms |  |
|  | 103 | 相对气压高度QNH（表决后） | 20ms |  |
|  | 102 | 相对气压高度QFE（表决后） | 20ms |  |
|  | 205 | 马赫数（表决后） | 20ms |  |
|  | 206 | 指示空速（表决后） | 20ms |  |
|  | 207 | 校准空速（表决后） | 20ms |  |
|  | 210 | 真空速（表决后） | 20ms |  |
|  | 212 | 升降速度（表决后） | 20ms |  |
|  | 211 | 总温(表决后) | 20ms |  |
|  | 213 | 静温（表决后） | 20ms |  |
|  | 221 | 迎角（表决后） | 20ms |  |
|  | 226 | 侧滑角(表决后) | 20ms |  |
|  | 176 | 未修正左静压(源数据) | 20ms |  |
|  | 177 | 未修正右静压(源数据) | 20ms |  |
|  | 244 | 总压(源数据) | 20ms |  |
|  | 245 | 未修正平均静压(源数据) | 20ms |  |
|  | 246 | 修正平均静压(源数据) | 20ms |  |
|  | 303 | 绝对气压高度(源数据) | 20ms |  |
|  | 304 | 相对气压高度QNH（源数据） | 20ms |  |
|  | 314 | 相对气压高度QFE（源数据） | 20ms |  |
|  | 305 | 马赫数（源数据） | 20ms |  |
|  | 306 | 指示空速（源数据） | 20ms |  |
|  | 307 | 校准空速（源数据） | 20ms |  |
|  | 310 | 真空速（源数据） | 20ms |  |
|  | 312 | 升降速度（源数据） | 20ms |  |
|  | 311 | 总温(源数据) | 20ms |  |
|  | 313 | 静温（源数据） | 20ms |  |
|  | 321 | 迎角（源数据） | 20ms |  |
|  | 326 | 侧滑角(源数据) | 20ms |  |
|  | 137 | 襟翼状态回报 | 20ms |  |
|  | 364 | 惯性垂直速率回报 | 20ms |  |
|  | 350 | 软件版本 | 1000ms |  |
|  | 233 | 装订气压QNH回报 | 100ms |  |
|  | 234 | 装订气压QFE回报 | 100ms |  |
|  | 236 | 维护自检指令回报 | 100ms |  |
|  | 237 | 强制加温指令回报 | 100ms |  |
|  | 235 | 轮载信号回报 | 100ms |  |
|  | 240 | 上电自检状态字 | 100ms |  |
|  | 241 | 周期自检状态字1 | 100ms |  |
|  | 242 | 周期自检状态字2 | 100ms |  |
|  | 243 | 周期自检状态字3 | 100ms |  |

DIU发送给单余度ADRU的429通道信息分配见表5

DIU发送给单余度ADRU的429通道信息分配

| - 通道名称 | - 消息分配 sdi标注区分飞管 |
| --- | --- |
| - ARINC429输入信号1 | - 维护自检指令 事件型 Label 236 - 强制加温指令 事件型 Label 237 |
| - ARINC429输入信号2 | - 装订气压QNH 事件型 Label 233 - 装订气压QFE 事件型 Label 234 |
| - ARINC429输入信号3 | - 襟翼状态 周期型20ms Label 137 - 惯性垂直速率 周期型20ms Label 364 - 轮载信号（WOW）周期型100ms Label 235 |
| - ARINC429输入信号4 | - 备份 |

- DIU发送给ADRU的数据逻辑如下：

- 数据发送的信息源为飞行管理系统数据处理模块，分为主飞管系统和备份飞管系统。

- 事件型A429指令的握手式反馈逻辑

- 事件型数据，经过外部系统触发后，飞行管理系统数据处理模块以周期间隔连续发送20次的该数据。

- ADRU系统在此20周期内收到数据后，会周期性回复此数据。

- 飞行管理系统数据处理模块应判断ADRU回复的数据是否等于事件发送的数据值。

- 主飞管系统和备份飞管系统对外发送转换A429数据的逻辑

- 因本飞机的特殊航电架构，此数据收集转发功能不是Arinc 702A飞管功能定义的内容。

- 主飞管系统的数据处理模块和备份飞管系统数据处理模块的主次之分，ADRU通过SDI第9位识别主用飞管数据，抓取第9位SDI为1的表5涉及的A429消息label号数据。若主用飞管失效，即无法抓取到第9位SDI=1的A429消息，则ADRU直接选取label号数据输入。

| - FMS数据源 | - SDI第9位 |
| --- | --- |
| - 主用数据 | - 1 |
| - 备用数据 | - 0 |
| - FMS数据源 | - SDI第10位 |
| - FMS#1 | - 0 |
| - FMS#2 | - 1 |

- CE-25A的网络系统提出3台ADRU的所有数据在SDI位标注区分1#2#3#的数据来源。

| - ADRU区分 | - SDI位 |
| --- | --- |
| - ADRU#1 | - 0 0 |
| - ADRU#2 | - 0 1 |
| - ADRU#3 | - 1 0 |

# 附录A
（资料性附录）
ADRU信号接口定义

S/ADS-5大气数据系统故障编码通过ARINC429发送至DIU，信号格式见表A.1～表A.5。

S/ADS-5大气数据系统表决后的大气参数通过ARINC429发送至FCC1、FCC2、FCC3（表中的用FCC表示）和DIU，信号格式见表A.6～表A.17。

S/ADS-5大气数据系统源数据的大气参数通过ARINC429发送至DIU，信号格式见表A.18～表A.34。

软件版本通过ARINC429发送至DIU，信号格式见表A.35。

DIU通过ARINC429将装订气压QNH、装订气压QFE、襟翼状态、惯性垂直速率、维护自检指令、强制加温指令、轮载信号发送至S/ADS-5大气数据系统，信号格式见表A.36～表A.42。

S/ADS-5大气数据系统通过ARINC429向DIU反馈装订气压QNH、装订气压QFE、襟翼状态、惯性垂直速率、维护自检指令、强制加温指令、轮载信号，用于双向判断是否准确接收指令/信息，其中表信号格式见表A.43～表A.49。

备注1：如无特别说明，以下ADRU信号接口中的符号位采用补码方式置位，定义为：0-正数；1-负数。

备注2：如无特别说明，以下ADRU信号接口中的SDI位（数据格式9～10位）用于放置ADRU位置代码：00—1，01—2，10—3。

备注3：如无特别说明，需要计算表决值的大气参数采用相同的表决逻辑，以下ADRU信号接口中数据表决逻辑如下：

- 三个余度数据都有效时，两两余度数据做差值，取差值最小的2个余度数据的算术平均值作为表决值，并置表决值的SSM状态为“正常数据”；

- 一个余度数据无效、两个余度数据有效时，表决值为有效的两个余度数据的算术平均值，并置表决值的SSM状态为“正常数据”；

- 两个余度数据无效，一个余度数据有效时，表决值为余度数据有效的值，并置表决值的SSM状态为“正常数据”；

- 三个余度数据均无效时，表决值保持上一次有效时的值，并置表决值的SSM状态为“故障告警”。

自检状态字

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 自检状态字 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | （注1） |  |  |  | 更新速率 |  |  | 100ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU、FCC |  |  |  | 单位 |  |  | / |  |  |
|  | 码制 |  | 离散量 |  |  |  | 信号范围 |  |  | / |  |  |
|  | 分辨率 |  | / |  |  |  | 精度 |  |  | / |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | - |  |  | 12 | * |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | - |  |  | 13 | * |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | - |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | - |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | - |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | - |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | * |  |
|  | 7 | - |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | MSB |  |
|  | 8 | - |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM位（注3） |  |
|  | 9 | SDI（注2） |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM位（注3） |  |
|  | 10 | SDI（注2） |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | LSB |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 注： - 数据内容标号：240为上电自检，信息要求见表A.2；241～243为周期自检，信息要求见表A.3；在地面状态下，当接收到的维护自检指令连续5个周期为1时，ADRU将在下一周期同时进行上电自检和周期自检，并发送自检结果（标号240～243），直至连续5个周期收到的维护自检指令为0； - 数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 - SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 - 周期性发送（发送频率10Hz）上电自检故障编码（标号240）、周期自检故障编码（标号241、242、243），维护自检指令（标号236）保留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S/ADS-5大气数据系统上电自检状态编码（标号240）

| 序号 | 故障模式 | 标号 | 数据格式数位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FLASH检测 | 240 | 11 | 1故障，0正常 |
| 2 | RAM检测 | 240 | 12 | 1故障，0正常 |
| 3 | 储能电容检测 | 240 | 13 | 1故障，0正常 |
| 4 | 计算有效性检测 | 240 | 14 | 1故障，0正常 |
| 5 | 429通道1检测 | 240 | 15 | 1故障，0正常 |
| 6 | 429通道2检测 | 240 | 16 | 1故障，0正常 |
| 7 | 429通道3检测 | 240 | 17 | 1故障，0正常 |
| 8 | 429通道4检测 | 240 | 18 | 1故障，0正常 |
| 9 | 铁电检测 | 240 | 19 | 1故障，0正常 |

S/ADS-5大气数据系统周期自检故障编码（标号241）

| 序号 | 故障模式 | 标号 | 数据格式数位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左静压ADM状态 | 241 | 11 | 1为故障，0为正常 |
|  | 右静压ADM状态 | 241 | 12 | 1为故障，0为正常 |
|  | 总压ADM状态 | 241 | 13 | 1为故障，0为正常 |
|  | 迎角传感器状态 | 241 | 14 | 1为故障，0为正常 |
|  | 侧滑角传感器状态 | 241 | 15 | 1为故障，0为正常 |
|  | 总温传感器状态 | 241 | 16 | 1为故障，0为正常 |
|  | ADRU状态 | 241 | 17 | 1为故障，0为正常 |
|  | 左静压传感器系数读取状态 | 241 | 18 | 1为故障，0为正常 |
|  | 左静压传感器频率量1状态 | 241 | 19 | 1为故障，0为正常 |
|  | 左静压传感器频率量2状态 | 241 | 20 | 1为故障，0为正常 |
|  | 未修正左静压超限状态 | 241 | 21 | 1为故障，0为正常 |
|  | 右静压传感器系数读取状态 | 241 | 22 | 1为故障，0为正常 |
|  | 右静压传感器频率量1状态 | 241 | 23 | 1为故障，0为正常 |
|  | 右静压传感器频率量2状态 | 241 | 24 | 1为故障，0为正常 |
|  | 未修正右静压超限状态 | 241 | 25 | 1为故障，0为正常 |
|  | 总压传感器系数状态 | 241 | 26 | 1为故障，0为正常 |
|  | 总压传感器频率量1状态 | 241 | 27 | 1为故障，0为正常 |
|  | 总压传感器频率量2状态 | 241 | 28 | 1为故障，0为正常 |
|  | 总压超限状态 | 241 | 29 | 1为故障，0为正常 |

S/ADS-5大气数据系统周期自检故障编码（标号242）

| 序号 | 故障模式 | 标号 | 数据格式数位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总压加温状态 | 242 | 11 | 1为故障，0为正常 |
|  | 迎角超限状态 | 242 | 12 | 1为故障，0为正常 |
|  | 迎角加温状态 | 242 | 13 | 1为故障，0为正常 |
|  | 总温开路状态 | 242 | 14 | 1为故障，0为正常 |
|  | 总温短路状态 | 242 | 15 | 1为故障，0为正常 |
|  | 总温超限状态 | 242 | 16 | 1为故障，0为正常 |
|  | 侧滑角超限状态 | 242 | 17 | 1为故障，0为正常 |
|  | 侧滑角加温状态 | 242 | 18 | 1为故障，0为正常 |
|  | 指示空速超限状态 | 242 | 19 | 1为故障，0为正常 |
|  | 校准空速超限状态 | 242 | 20 | 1为故障，0为正常 |
|  | 真空速超限状态 | 242 | 21 | 1为故障，0为正常 |
|  | 升降速度超限状态 | 242 | 22 | 1为故障，0为正常 |
|  | 马赫数超限状态 | 242 | 23 | 1为故障，0为正常 |
|  | 绝对气压高度超限状态 | 242 | 24 | 1为故障，0为正常 |
|  | 相对气压高度（QNH）超限状态 | 242 | 25 | 1为故障，0为正常 |
|  | 相对气压高度（QFE）超限状态 | 242 | 26 | 1为故障，0为正常 |
|  | 左静压总压相关性状态 | 242 | 27 | 1为故障，0为正常 （当总压-静压<-6hPa时，报故障） |
|  | 右静压总压相关性状态 | 242 | 28 | 1为故障，0为正常 （当总压-静压<-6hPa时，报故障） |
|  | 自身采集轮载离散量状态 | 242 | 29 | 有WOW时置1 无WOW时置0 |

S/ADS-5大气数据系统周期自检故障编码（标号243）

| 序号 | 故障模式 | 标号 | 数据格式数位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接收外部1#429数据状态 | 243 | 11 | 1为故障，0为正常 |
|  | 接收外部2#429数据状态 | 243 | 12 | 1为故障，0为正常 |
|  | 接收外部3#429数据状态 | 243 | 13 | 1为故障，0为正常 |
|  | （备用） | 243 | 14 | 1为故障，0为正常 |
|  | 接收外部1#422数据状态 | 243 | 15 | 1为故障，0为正常 |
|  | 接收外部2#422数据状态 | 243 | 16 | 1为故障，0为正常 |
|  | ADRU+15V电源状态 | 243 | 17 | 1为故障，0为正常 |
|  | 左静压ADM通讯状态 | 243 | 18 | 1为故障，0为正常 |
|  | 右静压ADM通讯状态 | 243 | 19 | 1为故障，0为正常 |
|  | 总压ADM通讯状态 | 243 | 20 | 1为故障，0为正常 |
|  | AOA通讯状态 | 243 | 21 | 1为故障，0为正常 |
|  | AOS通讯状态 | 243 | 22 | 1为故障，0为正常 |
|  | AD模块状态 | 243 | 23 | 1为故障，0为正常 |

绝对气压高度(表决后)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 绝对气压高度(表决后) |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 203 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC、DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ft |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -1500～30000 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.25 |  |  |  | 精度 |  |  | ±20～±60 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | LSB(0.25) |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | * |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

相对气压高度QNH(表决后)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 相对气压高度QNH（表决后） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 103 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC、DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ft |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -1500～30000 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.25 |  |  |  | 精度 |  |  | ±20～±60 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | LSB(0.25) |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | * |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB（16384） |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

相对气压高度QFE(表决后)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 相对气压高度QFE（表决后） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 102 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | TBD |  |  |  | 单位 |  |  | ft |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -1500～30000 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.25 |  |  |  | 精度 |  |  | ±20～±60 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | LSB(0.25) |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | * |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

马赫数(表决后)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 马赫数（表决后） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 205 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC、DIU |  |  |  | 单位 |  |  | / |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 0.1～1.0 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.0000625 |  |  |  | 精度 |  |  | 0.003～0.015 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | LSB(0.0000625) |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB(2.048) |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

指示空速（表决后）

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | AA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 指示空速（表决后） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 206 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC、DIU |  |  |  | 单位 |  |  | kn |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 27～270 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.125 |  |  |  | 精度 |  |  | ±2.1～±4.5 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | LSB(0.125) |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB（1024） |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准空速（表决后）

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 校准空速（表决后） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 207 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC、DIU |  |  |  | 单位 |  |  | kn |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 27～270 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.125 |  |  |  | 精度 |  |  | ±2.1～±4.5 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | LSB(0.125) |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB（1024） |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

真空速（表决后）

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 真空速（表决后） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 210 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC、DIU |  |  |  | 单位 |  |  | kn |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 27～450 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.125 |  |  |  | 精度 |  |  | ±2.1～±4.5 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | LSB(0.125) |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB（1024） |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

升降速度（表决后）

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 升降速度（表决后） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 212 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC、DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ft/min |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -6000～6000 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 3.0 |  |  |  | 精度 |  |  | ±45～±300 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | MSB（3072） |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | LSB(3.0) |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

总温(表决后)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 总温(表决后) |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 211 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC、DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ℃ |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -50～80 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.0625 |  |  |  | 精度 |  |  | ±1.0 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | MSB（64） |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | LSB(0.0625) |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

静温（表决后）

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 静温（表决后） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 213 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC、DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ℃ |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -50～80 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.0625 |  |  |  | 精度 |  |  | ±1.0 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | MSB（64） |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | LSB(0.0625) |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

迎角（表决后）

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 迎角（表决后） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 221 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC、DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ° |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -30～30 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.05 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.5 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | LSB(0.05) |  |  | 28 |  | MSB（102.4） |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

侧滑角(表决后)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 侧滑角(表决后) |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 226 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC、DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ° |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -20～20 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.05 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.5 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | LSB(0.05) |  |  | 28 |  | MSB（102.4） |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

未修正左静压(源数据)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 未修正左静压 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 176 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | — |  |  |  | 单位 |  |  | hPa |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 300～1200 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.03125 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.44 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | LSB（0.03125） |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

未修正右静压(源数据)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 未修正右静压 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 177 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | — |  |  |  | 单位 |  |  | hPa |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 300～1200 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.03125 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.44 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | LSB（0.03125） |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

总压(源数据)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 总压 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 244 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC |  |  |  | 单位 |  |  | hPa |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 300～1200 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.03125 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.44 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | LSB（0.03125） |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

未修正平均静压(源数据)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 未修正平均静压 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 245 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC/综合处理机 |  |  |  | 单位 |  |  | hPa |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 300～1200 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.03125 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.44 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | LSB(0.03125) |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

修正平均静压(源数据)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 修正平均静压 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 246 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | FCC/综合处理机 |  |  |  | 单位 |  |  | hPa |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 300～1200 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.03125 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.44 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | LSB(0.03125) |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

绝对气压高度(源数据)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 绝对气压高度(源数据) |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 303 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ft |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -1500～30000 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.25 |  |  |  | 精度 |  |  | ±20～±60 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | LSB(0.25) |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | * |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

相对气压高度QNH(源数据)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 相对气压高度QNH（源数据） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 304 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ft |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -1500～30000 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.25 |  |  |  | 精度 |  |  | ±20～±60 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | LSB(0.25) |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | * |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB（16384） |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

相对气压高度QFE(源数据)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 相对气压高度QFE（源数据） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 314 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ft |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -1500～30000 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.25 |  |  |  | 精度 |  |  | ±20～±60 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | LSB(0.25) |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | * |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB（16384） |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

马赫数(源数据)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 马赫数（源数据） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 305 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | / |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 0.1～1.0 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.0000625 |  |  |  | 精度 |  |  | 0.003～0.015 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | LSB(0.0000625) |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | * |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | * |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB(2.048) |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

指示空速（源数据）

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | AA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 指示空速（源数据） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 306 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | kn |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 27～270 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.125 |  |  |  | 精度 |  |  | ±2.1～±4.5 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | LSB(0.125) |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB（1024） |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准空速（源数据）

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 校准空速（源数据） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 307 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | kn |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 27～270 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.125 |  |  |  | 精度 |  |  | ±2.1～±4.5 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | LSB(0.125) |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB（1024） |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

真空速（源数据）

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 真空速（源数据） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 310 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | kn |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | 27～450 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.125 |  |  |  | 精度 |  |  | ±2.1～±4.5 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | LSB(0.125) |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB（1024） |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

升降速度（源数据）

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 升降速度（源数据） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 312 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ft/min |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -6000～6000 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 3.0 |  |  |  | 精度 |  |  | ±45～±300 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | MSB（3072） |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | LSB(3.0) |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

总温(源数据)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 总温(源数据) |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 311 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ℃ |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -50～80 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.0625 |  |  |  | 精度 |  |  | ±1.0 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | MSB（64） |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | LSB(0.0625) |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

静温（源数据）

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 静温（源数据） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 313 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ℃ |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -50～80 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.0625 |  |  |  | 精度 |  |  | ±1.0 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | MSB（64） |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | LSB(0.0625) |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

迎角（源数据）

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 迎角（源数据） |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 321 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ° |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -30～30 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.05 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.5 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | LSB(0.05) |  |  | 28 |  | MSB（102.4） |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

侧滑角(源数据)

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 侧滑角(源数据) |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 326 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | ° |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -20～20 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.05 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.5 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | LSB(0.05) |  |  | 28 |  | MSB（102.4） |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

软件版本

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 软件版本 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 350 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | -- |  |  |
|  | 码制 |  | BCD |  |  |  | 信号范围 |  |  | -- |  |  |
|  | 分辨率 |  | -- |  |  |  | 精度 |  |  | -- |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | * |  |  | 23 |  | PAD |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | * |  |  | 24 |  | PAD |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | 软件版本百分位MSB |  |  | 25 |  | PAD |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | 软件版本十分位LSB |  |  | 26 |  | PAD |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | PAD |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | PAD |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | 软件版本十分位MSB |  |  | 29 |  | PAD |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 软件版本个位LSB |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 软件版本百分位LSB |  |  | 22 | 软件版本个位MSB |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 2.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

装订气压QNH

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 装订气压QNH |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 233 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 事件 |  |  |
|  | 源 |  | DIU/FMS |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | ADRU |  |  |  | 单位 |  |  | hPa |  |  |
|  | 码制 |  | BCD |  |  |  | 信号范围 |  |  | 542～1084 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.1 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | * |  |  | 23 |  | LSB（百位） |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | * |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | MSB（十分位） |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | LSB（个位） |  |  | 26 |  | MSB（百位） |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | LSB（千位） |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | * |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | MSB（个位） |  |  | 29 |  | MSB（千位） |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | LSB（十位） |  |  | 30 |  | SSM位 |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM位 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | LSB（十分位） |  |  | 22 | MSB（十位） |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | - 1.需要飞参记录。 - 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式第9位：SDI=1表示主用飞行管理系统发来的数据。ADRU抓取该标志位的数据作为输入。若抓不到数据格式9位SDI=1的目标label数据，则忽略此9位SDI位的判断，直接抓取目标label数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

装订气压QFE

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 装订气压QFE |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 234 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 事件 |  |  |
|  | 源 |  | DIU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | ADRU |  |  |  | 单位 |  |  | hPa |  |  |
|  | 码制 |  | BCD |  |  |  | 信号范围 |  |  | 542～1084 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.1 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | * |  |  | 23 |  | LSB（百位） |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | * |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | MSB（十分位） |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | LSB（个位） |  |  | 26 |  | MSB（百位） |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | LSB（千位） |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | * |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | MSB（个位） |  |  | 29 |  | MSB（千位） |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | LSB（十位） |  |  | 30 |  | SSM位 |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM位 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | LSB（十分位） |  |  | 22 | MSB（十位） |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | - 1.需要飞参记录。 - 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式第9位：SDI=1表示主用飞行管理系统发来的数据。ADRU抓取该标志位的数据作为输入。若抓不到数据格式9位SDI=1的目标label数据，则忽略此9位SDI位的判断，直接抓取目标label数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

襟翼状态

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 襟翼状态 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 137 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | DIU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | ADRU |  |  |  | 单位 |  |  | / |  |  |
|  | 码制 |  | 离散量 |  |  |  | 信号范围 |  |  | / |  |  |
|  | 分辨率 |  | / |  |  |  | 精度 |  |  | / |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | 襟翼状态2 0：无效 1：有效 |  |  | 23 |  | PAD |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | 襟翼状态3 0：无效 1：有效 |  |  | 24 |  | PAD |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | PAD |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | PAD |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | PAD |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | PAD |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD |  |  | 29 |  | PAD |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | PAD |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 襟翼状态1 0：无效 1：有效 |  |  | 22 | PAD |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | - 1.需要飞参记录。 - 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据； - 3. 襟翼状态1为起飞构型（外襟翼30°，内襟翼0°），襟翼状态2为常规构型（内外襟翼均为0°），襟翼状态3为着陆构型（内外襟翼均为30°）。 4.数据格式第9位：SDI=1表示主用飞行管理系统发来的数据。ADRU抓取该标志位的数据作为输入。若抓不到数据格式9位SDI=1的目标label数据，则忽略此9位SDI位的判断，直接抓取目标label数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

惯性垂直速率

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 惯性垂直速率 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 364 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | DIU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | ADRU |  |  |  | 单位 |  |  | m/s2 |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -196～196 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.01 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.03 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | LSB(0.01) |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式第9位：SDI=1表示主用飞行管理系统发来的数据。ADRU抓取该标志位的数据作为输入。若抓不到数据格式9位SDI=1的目标label数据，则忽略此9位SDI位的判断，直接抓取目标label数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

维护自检指令

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 维护自检指令 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 236 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 事件 |  |  |
|  | 源 |  | DIU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | ADRU |  |  |  | 单位 |  |  | / |  |  |
|  | 码制 |  | 离散量 |  |  |  | 信号范围 |  |  | / |  |  |
|  | 分辨率 |  | / |  |  |  | 精度 |  |  | / |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | PAD |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | PAD |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | PAD |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | PAD |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | PAD |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | PAD |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD |  |  | 29 |  | PAD |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | PAD |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 维护自检指令 0：不自检 1：自检 |  |  | 22 | PAD |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 注： SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 2.维护自检指令： 0：不自检；1：启动自检； 当接收到的维护自检指令连续5个周期为1时，ADRU将在下一周期同时进行上电自检和周期自检，并发送自检结果（标号240～243），直至连续5个周期收到的维护自检指令为0。 - 进入维护自检判断逻辑：校准空速小于100km/h、轮载地面、收到维护自检指令才进行。 3.数据格式第9位：SDI=1表示主用飞行管理系统发来的数据。ADRU抓取该标志位的数据作为输入。若抓不到数据格式9位SDI=1的目标label数据，则忽略此9位SDI位的判断，直接抓取目标label数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

强制加温指令

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 强制加温指令 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 237 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 事件 |  |  |
|  | 源 |  | DIU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | ADRU |  |  |  | 单位 |  |  | / |  |  |
|  | 码制 |  | 离散量 |  |  |  | 信号范围 |  |  | / |  |  |
|  | 分辨率 |  | / |  |  |  | 精度 |  |  | / |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 加温指令2（注1） |  |  | 23 |  | PAD |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | PAD |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | PAD |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | PAD |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | PAD |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | PAD |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD |  |  | 29 |  | PAD |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | PAD |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 加温指令1（注1） |  |  | 22 | PAD |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 注： 1.加温指令1，2为以下状态时，对应的工作场景： 00：对应强制不加温； 01：对应强制加温； 10：由ADRU自动控制本余度受感器/传感器进行加温。 2. SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3. 无论在任何状态都可进行强制加温，强制加温（01）配置最高优先级。 4.数据格式第9位：SDI=1表示主用飞行管理系统发来的数据。ADRU抓取该标志位的数据作为输入。若抓不到数据格式9位SDI=1的目标label数据，则忽略此9位SDI位的判断，直接抓取目标label数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

轮载信号

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 轮载信号 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 235 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 100ms |  |  |
|  | 源 |  | DIU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | ADRU |  |  |  | 单位 |  |  | / |  |  |
|  | 码制 |  | 离散量 |  |  |  | 信号范围 |  |  | / |  |  |
|  | 分辨率 |  | / |  |  |  | 精度 |  |  | / |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | PAD |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | PAD |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | PAD |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | PAD |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | PAD |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | PAD |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD |  |  | 29 |  | PAD |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | PAD |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 轮载1信号 0：不承压 1：承压 |  |  | 22 | PAD |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 注： - SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 2.数据格式第9位：SDI=1表示主用飞行管理系统发来的数据。ADRU抓取该标志位的数据作为输入。若抓不到数据格式9位SDI=1的目标label数据，则忽略此9位SDI位的判断，直接抓取目标label数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

装订气压QNH回报

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 装订气压QNH回报 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 233 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 100ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | hPa |  |  |
|  | 码制 |  | BCD |  |  |  | 信号范围 |  |  | 542～1084 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.1 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | * |  |  | 23 |  | LSB（百位） |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | * |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | MSB（十分位） |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | LSB（个位） |  |  | 26 |  | MSB（百位） |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | LSB（千位） |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | * |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | MSB（个位） |  |  | 29 |  | MSB（千位） |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | LSB（十位） |  |  | 30 |  | SSM位 |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM位 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | LSB（十分位） |  |  | 22 | MSB（十位） |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

装订气压QFE回报

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 装订气压QFE回报 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 234 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 100ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | hPa |  |  |
|  | 码制 |  | BCD |  |  |  | 信号范围 |  |  | 542～1084 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.1 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | * |  |  | 23 |  | LSB（百位） |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | * |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | MSB（十分位） |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | LSB（个位） |  |  | 26 |  | MSB（百位） |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | LSB（千位） |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | * |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | MSB（个位） |  |  | 29 |  | MSB（千位） |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | LSB（十位） |  |  | 30 |  | SSM位 |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM位 |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | LSB（十分位） |  |  | 22 | MSB（十位） |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

襟翼状态回报

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 襟翼状态回报 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 137 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | / |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | / |  |  |
|  | 分辨率 |  | / |  |  |  | 精度 |  |  | / |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | 襟翼状态2 0：无效 1：有效 |  |  | 23 |  | PAD |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | 襟翼状态3 0：无效 1：有效 |  |  | 24 |  | PAD |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | PAD |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | PAD |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | PAD |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | PAD |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD |  |  | 29 |  | PAD |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | PAD |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 襟翼状态1 0：无效 1：有效 |  |  | 22 | PAD |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | - 1.需要飞参记录。 - 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据； 3.襟翼状态1为起飞构型（外襟翼30°，内襟翼0°），襟翼状态2为常规构型（内外襟翼均为0°），襟翼状态3为着陆构型（内外襟翼均为30°）。 4.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

惯性垂直速率回报

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 惯性垂直速率回报 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 364 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 20ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | m/s2 |  |  |
|  | 码制 |  | BNR |  |  |  | 信号范围 |  |  | -196～196 |  |  |
|  | 分辨率 |  | 0.01 |  |  |  | 精度 |  |  | ±0.03 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | LSB(0.01) |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | * |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | * |  |  | 28 |  | MSB |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | * |  |  | 29 |  | 符号位 |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | * |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | * |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | * |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | * |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 1.需要飞参记录。 2.SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

维护自检指令回报

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 维护自检指令回报 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 236 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 100ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | / |  |  |
|  | 码制 |  | 离散量 |  |  |  | 信号范围 |  |  | / |  |  |
|  | 分辨率 |  | / |  |  |  | 精度 |  |  | / |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | PAD |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | PAD |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | PAD |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | PAD |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | PAD |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | PAD |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD |  |  | 29 |  | PAD |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | PAD |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 维护自检指令 0：不自检 1：自检 |  |  | 22 | PAD |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 注： SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 2.维护自检指令： 0：不自检；1：启动自检； 当接收到的维护自检指令连续5个周期为1时，ADRU将在下一周期同时进行上电自检和周期自检，并发送自检结果（标号240～243），直至连续5个周期收到的维护自检指令为0。 3.进入维护自检判断逻辑：校准空速小于100km/h、轮载地面、收到维护自检指令才进行。 4.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

强制加温指令回报

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 强制加温指令回报 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 237 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 100ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | / |  |  |
|  | 码制 |  | 离散量 |  |  |  | 信号范围 |  |  | / |  |  |
|  | 分辨率 |  | / |  |  |  | 精度 |  |  | / |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 加温指令2（注1） |  |  | 23 |  | PAD |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | PAD |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | PAD |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | PAD |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | PAD |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | PAD |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD |  |  | 29 |  | PAD |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | PAD |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 加温指令1（注1） |  |  | 22 | PAD |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 注： 1.加温指令1，2为以下状态时，对应的工作场景： 00：对应强制不加温； 01：对应强制加温； 10：由ADRU自动控制本余度受感器/传感器进行加温。 2. SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 3. 无论在任何状态都可进行强制加温，强制加温（01）配置最高优先级。 4.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

轮载信号回报

| CE25A |  |  | 字规范号 |  |  |  |  | 版本 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 轮载信号回报 |  |  |  | 适用架次 |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标号 |  | 235 |  |  |  | 更新速率 |  |  | 100ms |  |  |
|  | 源 |  | ADRU |  |  |  | 发送速率 |  |  | 100kbps |  |  |
|  | 目标 |  | DIU |  |  |  | 单位 |  |  | / |  |  |
|  | 码制 |  | 离散量 |  |  |  | 信号范围 |  |  | / |  |  |
|  | 分辨率 |  | / |  |  |  | 精度 |  |  | / |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  | 位数 | 说明 |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  |  | 23 |  | PAD |  |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  |  | 24 |  | PAD |  |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  |  | 25 |  | PAD |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  |  | 26 |  | PAD |  |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  |  | 27 |  | PAD |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD |  |  | 28 |  | PAD |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD |  |  | 29 |  | PAD |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD |  |  | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  |  | 31 |  | SSM |  |
|  | 10 | SDI |  |  | 21 | PAD |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | 轮载1信号 0：不承压 1：承压 |  |  | 22 | PAD |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 注： - SSM定义：00，故障告警；01，无计算数据；10，功能测试；11，正常数据。 2.数据格式9～10位：ADRU位置代码，00—1，01—2，10—3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |