RTK设备通信协议

| 序号 | 32bit数据序列 | 参数名称 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1组32bit数据 | 帧头 | 长度32bit，常置“0X55aa55aa”。 |  |
|  | 第2组32bit数据 | 设备位置编号 | 长度2bit，BIT32～BIT31数据区域，01代表左侧GPS1设备，10代表右侧GPS2设备。 |  |
|  |  | 定位有效标识 | 长度2bit，BIT30～BIT29数据区域，11为定位有效，01为定位无效。 |  |
|  |  | 卫星系统标识 | 长度2bit，BIT28～BIT27数据区域，00为无可用卫星系统，01为GPS系统定位结果，10为北斗系统定位结果，11为多卫星系统组合定位。 |  |
|  |  | HDOP、VDOP有效标识 | 长度2bit，BIT26～BIT25数据区域，11为DOP值有效，01为DOP值无效。 |  |
|  |  | GPS有效性标识 | 长度7bit，BIT24～BIT18数据区域，离散数据（DISC）： BIT24：insufNumSats，True if Insufficient Number of SBAS Satellites； BIT23：noSbas，True if No SBAS received within 4 seconds； BIT22：paModeEnabled，True if PA Mode is Enabled； BIT21：posPartCorrected，True if Position is partially corrected； BIT20：posFullCorrected，True if Position is fully corrected； BIT19：posFullMonitored，True if the position is fully monitored； BIT18：posPaQualified，True if the position is PA qualified。 | 如无此功能，该区域全置0输出 |
|  |  | 接收机工作状态 | 长度13bit，BIT17～BIT3数据区域，BNR编码： BIT17～BIT13为定位状态：0x04=无效解(001000b)；0x08=单点定位解(01000b)；0x0C=伪距差分(01100b)；0x15=固定解(10101b)；0x0D=浮点解(01101b)； BIT12～BIT8为接收机参与定位卫星数； BIT7～BIT3为该位置可见卫星数； 剩余BIT2～BIT1置“0”。 |  |
|  | 第3组32bit数据 | HDOP | 无符号数，长度16bit，BIT32～BIT17数据区域，数据范围0～1024，无单位，BNR编码，最小分辨率0.03125。 |  |
|  |  | VDOP | 无符号数，长度16bit，BIT16～BIT1数据区域，数据范围0～1024，无单位，BNR编码，最小分辨率0.03125。 |  |
|  | 第4组32bit数据 | 海拔高度 | 有符号数，长度21bit，BIT32～BIT12数据区域，数据范围±131072ft，BNR编码，最小分辨率0.125。剩余BIT11～BIT1置“0”。 |  |
|  | 第5组32bit数据 | 椭球高度 | 有符号数，长度21bit，BIT32～BIT12数据区域，数据范围±131072ft，BNR编码，最小分辨率0.125。剩余BIT11～BIT1置“0”。 |  |
|  | 第6组32bit数据 | 航迹角 | 以正北为0°，顺时针为正。有符号数，长度16bit，BIT32～BIT17数据区域，数据范围±180°，BNR编码，最小分辨率180/(2^15)。 | 载体静止时，按0稳定输出 |
|  |  | 地速 | 有符号数，长度16bit，BIT16～BIT1数据区域，数据范围0～4096节，BNR编码，最小分辨率0.125。 |  |
|  | 第7组32bit数据 | 纬度 | 北纬为正，南纬为负。有符号数，长度32bit，数据范围±180°，BNR编码，最小分辨率180/(2^31)。 |  |
|  | 第8组32bit数据 | 经度 | 东经为正，西经为负。有符号数，长度32bit，数据范围±180°，BNR编码，最小分辨率180/(2^31)。 |  |
|  | 第9组32bit数据 | HPLSBAS（水平保护级）&故障检测标识 | 无符号数，长度19bit，BIT32～BIT14数据区域，BIT32为故障检测标识，0为无故障卫星，1为检测到故障卫星。BIT31～BIT14为HPL数据位，数据范围0～16海里，BNR编码，最小分辨率16/(2^17)。剩余BIT13～BIT1置“0”。 | RTK无此参数输出，该区域全置0输出 |
|  | 第10组32bit数据 | HPLFD（水平保护级）&故障检测标识 | 无符号数，长度19bit，BIT32～BIT14数据区域，BIT32为故障检测标识，0为无故障卫星，1为检测到故障卫星。BIT31～BIT14为HPL数据位，数据范围0～16海里，BNR编码，最小分辨率16/(2^17)。剩余BIT13～BIT1置“0”。 | RTK无此参数输出，该区域全置0输出 |
|  | 第11组32bit数据 | VPLSBAS（水平保护级） | 无符号数，长度19bit，BIT32～BIT14数据区域，数据范围0～32768ft，BNR编码，最小分辨率0.125。剩余BIT13～BIT1置“0”。 | RTK无此参数输出，该区域全置0输出 |
|  | 第12组32bit数据 | VPLFD（水平保护级） | 无符号数，长度19bit，BIT32～BIT14数据区域，数据范围0～32768ft，BNR编码，最小分辨率0.125。剩余BIT13～BIT1置“0”。 | RTK无此参数输出，该区域全置0输出 |
|  | 第13组32bit数据 | VFOM | 无符号数，长度19bit，BIT32～BIT14数据区域，数据范围0～32768ft，BNR编码，最小分辨率0.125。剩余BIT13～BIT1置“0”。 | RTK无此参数输出，该区域全置0输出 |
|  | 第14组32bit数据 | HFOM | 无符号数，长度19bit，BIT32～BIT14数据区域，数据范围0～16海里，BNR编码，最小分辨率16/(2^18)。剩余BIT13～BIT1置“0”。 | RTK无此参数输出，该区域全置0输出 |
|  | 第15组32bit数据 | 天向速度 | 有符号数，向上为正，向下为负，长度16bit，BIT32～BIT17数据区域，数据范围±32768ft/min，BNR编码，最小分辨率1。 |  |
|  |  | 东向速度 | 有符号数，向东为正，向西为负，长度16bit，BIT16～BIT1数据区域，数据范围±4096节，BNR编码，最小分辨率0.125。 |  |
|  | 第16组32bit数据 | 北向速度 | 有符号数，向北为正，向南为负，长度16bit，BIT32～BIT17数据区域，数据范围±4096节，BNR编码，最小分辨率0.125。 |  |
|  |  | 接收机维护故障字 | 长度16bit，BIT16～BIT1数据区域，离散数据（DISC），各BIT位代表故障由用户定义。 |  |
|  | 第17组32bit数据 | 垂直不确定度VUL | 无符号数，长度19bit，BIT32～BIT14数据区域，数据范围0～32768ft，BNR编码，最小分辨率0.125。剩余BIT13～BIT1置“0”。 | RTK无此参数输出，该区域全置0输出 |
|  | 第18组32bit数据 | 水平不确定度HUL | 无符号数，长度19bit，BIT32～BIT14数据区域，数据范围0～16海里，BNR编码，最小分辨率16/(2^18)。剩余BIT13～BIT1置“0”。 | RTK无此参数输出，该区域全置0输出 |
|  | 第19组32bit数据 | 时间 | 无符号数，长度23bit，BIT32～BIT10数据区域，BIT32～BIT28为日，BIT27～BIT24为月，BIT23～BIT10为年（其中：BIT23～BIT17为高两位，BIT16～BIT10为低两位，），BNR编码。剩余BIT9～BIT1置“0”。 |  |
|  | 第20组32bit数据 | 时分秒 | 无符号数，长度17bit，BIT32～BIT16数据区域，BIT32～BIT28为小时，BIT27～BIT22为分钟，BIT21～BIT16为秒，BNR编码。剩余BIT15～BIT1置“0”。 |  |
|  | 第21组32bit数据 | UTC日内秒（UTC24小时以内的时间）（秒） | 无符号数，长度17bit，BIT32～BIT16数据区域，数据范围0～86400秒，BNR编码，最小分辨率1。剩余BIT15～BIT1置“0”。 |  |
|  | 第22组32bit数据 | 设备软件版本 | 长度16bit，BIT32～BIT17数据区域，BNR编码： 显示格式：厂家名称（XX）-SW-V aa.0bb 其中： XX为厂家编号，由BIT28～BIT27标识，如果就一家就置为“00”； aa为大版本号，由BIT26～BIT23标识（范围0-15）； 0bb为小版本号，由BIT22～BIT17标识大版本号（范围0-64）； BIT32～BIT29位置“0”。 |  |
|  |  | 设备硬件版本 | 长度16bit，BIT16～BIT1数据区域，BNR编码： 显示格式：厂家名称（XX）-HW-V aa.0bb 其中： XX为厂家编号，由BIT12～BIT11标识，如果就一家就置为“00”； aa为大版本号，由BIT10～BIT7标识（范围0-15）； 0bb为小版本号，由BIT6～BIT1标识大版本号（范围0-64）； BIT16～BIT13位置“0”。 |  |
|  | 第23组32bit数据 | UTC日内秒（UTC24小时以内的时间）（毫秒） | 无符号数，长度16bit，BIT32～BIT17数据区域，数据范围0～999毫秒，BNR编码，最小分辨率1。 |  |
|  |  | 用户预留区 | 长度16bit，BIT16～BIT1数据区域，编码方式用户自定义，不使用时全置“0”。 |  |
|  | 第24组32bit数据 | 校验码 | 长度32bit，校验码为从帧头到用户预留区的共23个32bit数据进行异或。 |  |

注：该通信协议知识产权属于商飞北研中心，仅限用于CE-25A配套设备，不可使用于任何第三方项目。