ARINC 429 protocol on the GPS and VHF

GPS

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_103 Track Angle

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_103 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 航迹角 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 103 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | degrees |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (-180˚,180˚) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1˚ |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.0055 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data(LSB) |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_110 Latitude

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_110 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 110 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | degrees |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (-180˚,180˚) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1˚ |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.000172 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | Data(LSB) |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 | Data |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_111 Longitude

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_111 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS经度 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 111 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | degrees |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (-180˚,180˚) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1˚ |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.000172 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | Data(LSB) |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 | Data |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_112 Ground Speed

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_112 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 地速 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 112 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Knots |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (-4096,4096) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data(LSB) |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_120 Latitude Fine

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_120 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 精细纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 120 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | degrees |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0˚,0.000172˚) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 0.000001 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 8.38-E-8˚ |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data(LSB) |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_121 Longitude Fine

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_121 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 精细经度 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 121 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | degrees |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0˚,0.000172˚) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 0.000001 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 8.38-E-8˚ |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data(LSB) |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_130 Hplsbas

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_130 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Hplsbas(WAAS水平定位误差保护级) |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 130 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | NM |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,16) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1.2E-4 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data(LSB) |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_131 Hplfd

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_131 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Hplfd（故障检测水平保护等级，reference 130） |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 131 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | NM |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,16) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1.2E-4 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data(LSB) |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_132 Vplfd

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_132 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Vplfd（故障检测垂直保护等级，reference 133） |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 132 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Ft |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,32768) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data(LSB) |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_133 Vplsbas

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_133 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Vplsbas（WAAS垂直定位误差保护级） |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 133 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Ft |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,32768) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data(LSB) |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_136 Vertical Figure of Merit

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_136 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 垂直品质因数 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 136 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Ft |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,32768) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data(LSB) |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_150 UTC_Time

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_150 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | UTC时间（24小时格式 HH::MM::SS） |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 150 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Hr |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,24) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-Sec(LSB) |  | 23 |  | Data-Min(MSB) |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data-Sec |  | 24 |  | Data-Hr(LSB) |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data-Sec |  | 25 |  | Data-Hr |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | Data-Sec |  | 26 |  | Data-Hr |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-Sec |  | 27 |  | Data-Hr |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-Sec(MSB) |  | 28 |  | Data-Hr(MSB) |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data-Min(LSB) |  | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data-Min |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-Min |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-Min |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data-Min |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_165 Vertical Velocity

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_165 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 地面速度向下分量 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 165 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Ft/min |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (-32768,32768) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data(LSB) |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_166 North/South Velocity

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_166 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 地面速度北分量 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 166 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Knots |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (-4096,4096) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data(LSB) |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_174 East/West Velocity

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_174 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 地面速度东分量 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 174 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Knots |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (-4096,4096) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data(LSB) |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_236 Vertical Uncertainty Level

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_236 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 垂直不确定度限值 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 236 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | feet |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,32768) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data(LSB) |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_237 Horizontal Uncertainty Level

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_237 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 水平不确定度限值 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 237 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Nm |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,16) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0. 000122 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data(LSB) |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_247 Horizontal Figure of Merit

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_247 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 水平品质因数 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 247 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Nm |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,16) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 6.1E-5 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data(LSB) |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_260 Date

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_260 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | UTC日，月，年 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 260 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | dd::Mo::Yr |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0::1::1,9999::12::31) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data-Year |  | 23 |  | Data-Month(MSB) |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data-Year |  | 24 |  | Data-Day(LSB) |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data-Year |  | 25 |  | Data-Day |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-Year |  | 26 |  | Data-Day |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data-Year |  | 27 |  | Data-Day |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-Year |  | 28 |  | Data-Day |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data-Year(MSB) |  | 29 |  | Data-Day(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data-Month(LSB) |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-Month |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-Month |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-Year(LSB) |  |  | 22 | Data-Month |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 - UTC日：29-28十位，27-24个位 - UTC月：23十位，22-19个位 - UTC年：18-15十位，14-11个位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_261 SwVersion_1

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_261 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS软件版本 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 261 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | - |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,65535) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data(LSB) |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_262 SwVersion_2

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_262 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS软件版本 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 262 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | - |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,65535) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data(LSB) |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_263 Error Flags

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_263 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS报告的错误标志 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 263 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | - |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,65535) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data(LSB) |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_272 GPS有效性标志

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_272 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS有效性标志 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 272 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | enum |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,1) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | posPaQualified |  | 24 |  | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | posFullyMonitored |  | 25 |  | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | posFullCorrected |  | 26 |  | PAD |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | posPartCorrected |  | 27 |  | PAD |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | paModeEnabled |  | 28 |  | PAD |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | noSbas |  | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | insufNumSats |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | PAD |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 - insufNumSats：Insufficient Number of SBAS Satellites - noSbas：No SBAS received within 4 seconds - paModeEnabled：PA Mode is Enabled - posPartCorrected：Position is partially corrected - posFullCorrected：Position is fully corrected - posFullMonitored：True if the position is fully monitored - posPaQualified：True if the position is PA qualified |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_273 GPS mode

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_273 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS 模式 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 273 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | - |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,31) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data-satsTracked(MSB |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data-gpsMode(LSB) |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD |  | 25 |  | Data-gpsMode |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  | 26 |  | Data-gpsMode |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-satsInView(LSB) |  | 27 |  | Data-gpsMode |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-satsInView |  | 28 |  | Data-gpsMode(MSB) |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data-satsInView |  | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data-satsInView(MSB) |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-satsTracked(LSB) |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-satsTracked |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data-satsTracked |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 - GPS Mode位定义(24-28)：0x1f=Fault(11111b)；0x00=Self-Test(00000b)： 0x04=Initialization(001000b)；0x08=Acquisition(01000b)；0x0C=Navigation(01100b) 0x15=WAAS Approach(10101b)；0x0D=WAAS Non-Approach(01101b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_273 satsTracked

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_273 |  |  | 版本 | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 跟踪到的卫星数量 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 273 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 | - |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 | (0,15) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | Data-satsTracked(MSB) |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | Data-gpsMode(LSB) |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 |  | Data-gpsMode |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 |  | Data-gpsMode |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-satsInView(LSB) | 27 |  | Data-gpsMode |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-satsInView | 28 |  | Data-gpsMode(MSB) |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data-satsInView | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data-satsInView(MSB) | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-satsTracked(LSB) | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-satsTracked | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data-satsTracked |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_273 satsInView

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_273 |  |  | 版本 | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 可见卫星总数 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 273 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 | - |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 | (0,15) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | Data-satsTracked(MSB) |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | Data-gpsMode(LSB) |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 |  | Data-gpsMode |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD | 26 |  | Data-gpsMode |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-satsInView(LSB) | 27 |  | Data-gpsMode |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-satsInView | 28 |  | Data-gpsMode(MSB) |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data-satsInView | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data-satsInView(MSB) | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-satsTracked(LSB) | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-satsTracked | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data-satsTracked |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_275 Ftime-Sec

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_275 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 自UTC日期开始的时间（秒） |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 275 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | s |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,86400) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data(LSB) |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_276 Ftime-ms

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_276 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 自UTC日期开始的时间ms |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 276 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | ms |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,999) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data(LSB) |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 0/1/2/3-Label_370 Hwgs

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_370 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS高度 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 370 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | Ft |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (-131072,131072Ft) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | Data(LSB) |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 | Data |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 3/5-Label_TBD gpsOnline

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_TBD |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS在线状态 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | TBD |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | GPS |  |  | 单 位 |  | - |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,2) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | TBD |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | PAD |
|  | 2 | TBD |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | PAD |
|  | 3 | TBD |  |  | 14 | PAD |  | 25 |  | PAD |
|  | 4 | TBD |  |  | 15 | PAD |  | 26 |  | PAD |
|  | 5 | TBD |  |  | 16 | PAD |  | 27 |  | PAD |
|  | 6 | TBD |  |  | 17 | PAD |  | 28 |  | Data(LSB) |
|  | 7 | TBD |  |  | 18 | PAD |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | TBD |  |  | 19 | PAD |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | PAD |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 - gpsOnline位定义(28-29)：0=运行中；1=故障；2=无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX 0/1/2/3/4-Label_130 Horizontal Alarm Limit

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_130 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 水平警报限制 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 130 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | 外设 |  |  | 单 位 |  | Nm |  |  |
|  | 目 标 |  | GPS |  |  | 信号范围 |  | (0,16) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0. 000122 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data(LSB) |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX 0/1/2/3/4-Label_133 Vertical Alarm Limit

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_133 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 垂直报警限制 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 133 |  |  | 更新速率 |  | 264ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | 外设 |  |  | 单 位 |  | Feet |  |  |
|  | 目 标 |  | GPS |  |  | 信号范围 |  | (0,32768) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data(LSB) |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX 0/1/2/3/4-Label_204 Altitude

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_204 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 大气数据的指示高度 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 103 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | 外设 |  |  | 单 位 |  | Feet |  |  |
|  | 目 标 |  | GPS |  |  | 信号范围 |  | (-131072,131072) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | Data(LSB) |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | Data |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | Data |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data |  | 28 |  | Data(MSB) |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data |  | 29 |  | PAD |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX 0/1/2/3/4-Label_273 gpsIcdNavMode

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_273 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | GPS导航模式 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 273 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | 外设 |  |  | 单 位 |  | -- |  |  |
|  | 目 标 |  | GPS |  |  | 信号范围 |  | (0,8) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | PAD |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | PAD |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD |  | 25 |  | PAD |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  | 26 |  | Data(LSB) |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | PAD |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：GPS1；10：GPS2 - GPS导航模式位定义(26-29)：1=eOceanic；2=eEnroute；3=eTerminal；4=eLnav 5=eLnavVnav；6=eLp；7=eLpv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VHF

ARINC_429_TX 4/5-Label_030 VHF COM Frequency

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_030 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF COM 频率 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 030 |  |  | 更新速率 |  | 132ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 |  | MHz |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (118.000,136.990) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 0.001 |  |  |
|  | 码 制 |  | BCD |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-0.001MHz |  | 23 |  | Data-1MHz (LSB) |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data-0.001MHz |  | 24 |  | Data-1MHz |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data-0.001MHz (MSB) |  | 25 |  | Data-1MHz |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-0.01MHz (LSB) |  | 26 |  | Data-1MHz (MSB) |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-0.01MHz |  | 27 |  | Data-10HMz (LSB) |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-0.01MHz |  | 28 |  | Data-10MHz |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data-0.01MHz (MSB) |  | 29 |  | Data-10MHz (MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data-0.1MHz (LSB) |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-0.1MHz |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-0.1MHz |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-0.001MHz (LSB) |  |  | 22 | Data-0.1MHz (MSB) |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 4/5-Label_033 ILS Frequency

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_033 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | ILS 频率 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 033 |  |  | 更新速率 |  | 198ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 |  | MHz |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (108.000,118.000) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 0.001 |  |  |
|  | 码 制 |  | BCD |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-0.001MHz |  | 23 |  | Data-1MHz (LSB) |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data-0.001MHz |  | 24 |  | Data-1MHz |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data-0.001MHz (MSB) |  | 25 |  | Data-1MHz |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-0.01MHz (LSB) |  | 26 |  | Data-1MHz (MSB) |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-0.01MHz |  | 27 |  | Data-10HMz (LSB) |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-0.01MHz |  | 28 |  | Data-10MHz |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data-0.01MHz (MSB) |  | 29 |  | Data-10MHz (MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data-0.1MHz (LSB) |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-0.1MHz |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-0.1MHz |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-0.001MHz (LSB) |  |  | 22 | Data-0.1MHz (MSB) |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 4/5-Label_036 VHF Control Status

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_036 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF 控制状态 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 036 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 |  | - |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,2) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Nav2 |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Nav1 |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | PAD |  | 25 |  |  |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  | 26 |  | Com2 |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | PAD |  | 27 |  |  |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD |  | 28 |  | Com1 |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Nav4 |  | 29 |  |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 |  |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Nav3 |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 |  |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Nav2 |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 - Nav4位定义(18-19)：0=Idle；1=VOR3；2=Loc3 - Nav3位定义(20-21)：预留 - Nav2位定义(22-23)：0=Idle；1=VOR2；2=Loc2 - Nav1位定义(24-25)：0=Idle；1=VOR1；2=Loc1(GS1) - Com2位定义(26-27)：0=Idle；1=AM Comm2 - Com1位定义(28-29)：0=Idle；1=AM Comm1(TX/RX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 4/5-Label_173 Localizer Deviation

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_173 |  |  | 版本 | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Localizer 偏离值 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 173 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 | DDM |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 | (-0.4,0.4) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 0.0001 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-Channel(LSB) | 23 |  | Data-Deviation |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data-Channel | 24 |  | Data-Deviation |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data-Channel | 25 |  | Data-Deviation |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-Channel | 26 |  | Data-Deviation |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-Channel(MSB) | 27 |  | Data-Deviation |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-Deviation(LSB) | 28 |  | Data-Deviation(MSB) |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data-Deviation | 29 |  | Deviation-Sign |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data-Deviation | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-Deviation | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-Deviation | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data-Deviation |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 - Deviation-Sign位定义(29)：0：负；1：正（-4096=full left, 4096=full right） - Loc channel(12-16)：范围为0-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 4/5-Label_174 Glideslope Deviation

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_174 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | 下滑道偏离值 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 174 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 | DDM |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 | (-0.8,0.8) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 0.1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 0. 0002 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-Channel(LSB) | 23 |  | Data-Deviation |
|  | 2 | 1 |  |  | 13 | Data-Channel | 24 |  | Data-Deviation |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data-Channel | 25 |  | Data-Deviation |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-Channel | 26 |  | Data-Deviation |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-Channel(MSB) | 27 |  | Data-Deviation |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | Data-Deviation(LSB) | 28 |  | Data-Deviation(MSB) |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data-Deviation | 29 |  | Deviation-Sign |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data-Deviation | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-Deviation | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-Deviation | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data-Deviation |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 - 下滑道偏离值符号位定义(29)：-4096=full up（主导频率为150Hz）， +4096=full down（主导频率为90Hz） - Channel位定义(12-16)：1=GS1(Nav1/3)，2=GS2(Nav2/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 4/5-Label_263 ILS Ground Station Ident Word #1

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_263 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | ILS Ground Station Ident Word #1 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 263 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 | Ascii |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 | (0.65535) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 1ST CHAR | 23 |  | 2ND CHAR |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | 1ST CHAR | 24 |  | 2ND CHAR |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | 1ST CHAR | 25 |  | 2ND CHAR(MSB) |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | 1ST CHAR | 26 |  | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | 1ST CHAR | 27 |  | SPARE |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | 1ST CHAR(MSB) | 28 |  |  |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 |  |  |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | 2ND CHAR(LSB) | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 2ND CHAR | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 2ND CHAR | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 1ST CHAR(LSB) |  |  | 22 | 2ND CHAR |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 4/5-Label_264 ILS Ground Station Ident Word #2

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_264 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | ILS Ground Station Ident Word #2 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 264 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 | ASCII |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 | (0,65535) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | 3RD CHAR | 23 |  | 4TH CHAR |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | 3RD CHAR | 24 |  | 4TH CHAR |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | 3RD CHAR | 25 |  | 4TH CHAR(MSB) |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | 3RD CHAR | 26 |  | PAD |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | 3RD CHAR | 27 |  | SPARE |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | 3RD CHAR(MSB) | 28 |  |  |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD | 29 |  |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | 4TH CHAR(LSB) | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | 4TH CHAR | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | 4TH CHAR | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | 3RD CHAR(LSB) |  |  | 22 | 4TH CHAR |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 4/5-Label_046 COM Received Signal Strength Indicator

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_046 |  |  | 版本 | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | COM 接受信号强度 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 046 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 | dBm |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 | (-127,127) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | DATA |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | DATA |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 |  | DATA |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 |  | DATA |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD | 27 |  | DATA |
|  | 6 | 1 |  |  | 17 | PAD | 28 |  | DATA |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 |  | DATA(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | DATA(LSB) |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 4/5 5Label_042 NAV Received Signal Strength Indicator

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_042 |  |  | 版本 | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | NAV 接受信号强度 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 042 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 | Uint8_t |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 | (-127,127) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD | 25 |  | Data |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data(LSB) |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 4/5-Label_040 TX/RX Status

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_040 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF 发送/接收状态 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 040 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 |  | Uint8_t |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,3) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Tx warning and Timeout |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Mic Keyed |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD |  | 25 |  |  |
|  | 4 | 0 |  |  | 15 | PAD |  | 26 |  | Com1 under Squelch |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD |  | 27 |  |  |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  | 28 |  | Com2 under Squelch |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD |  | 29 |  |  |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Tx warning and Timeout |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 - Com2静噪状态位定义(28-29)：1=under squelch - Com1静噪状态位定义(26-27)：1=under squelch - Mic状态位定义(24-25)：1=transmitting - Tx warning and timeout报警位定义(22-23)：0=OK，1=warning，2=timeout， 3=tx fail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 4/5-Label_261 Com Audio Control Status

| 设备名称 |  |  | 规范号 |  | Label_261 |  |  | 版本 |  | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 |  | Com 音频控制状态 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 261 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 | Uint8_t |  |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 | (0,100) |  |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |  |
|  | 1 | 1 |  | 12 |  | PAD | 23 |  | Data- Squelch |  |
|  | 2 | 0 |  | 13 |  | PAD | 24 |  | Data- Squelch |  |
|  | 3 | 1 |  | 14 |  | Data-Volume(LSB) | 25 |  | Data- Squelch |  |
|  | 4 | 1 |  | 15 |  | Data-Volume | 26 |  | Data- Squelch |  |
|  | 5 | 0 |  | 16 |  | Data-Volume | 27 |  | Data- Squelch |  |
|  | 6 | 0 |  | 17 |  | Data-Volume | 28 |  | Data- Squelch |  |
|  | 7 | 0 |  | 18 |  | Data-Volume | 29 |  | Data-Squelch(MSB) |  |
|  | 8 | 1 |  | 19 |  | Data-Volume | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  | 20 |  | Data-Volume | 31 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 21 |  | Data-Volume(MSB) | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  | 22 |  | Data-Squelch(LSB) |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；02:VHF2；03:VHF3 - COM Volume：（0-100） - COM Squelch：（0-100） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 4/5-Label_262 Nav Audio Control Status

| 设备名称 |  |  | 规范号 |  | Label_262 |  |  | 版本 |  | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 |  | Nav 音频控制状态 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 262 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 | Uint8_t |  |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 | (0,100) |  |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |  |
|  | 1 | 1 |  | 12 |  | PAD | 23 |  | Data-Filter |  |
|  | 2 | 0 |  | 13 |  | PAD | 24 |  | Data-Filter |  |
|  | 3 | 1 |  | 14 |  | Data-Volume(LSB) | 25 |  | Data-Filter |  |
|  | 4 | 1 |  | 15 |  | Data-Volume | 26 |  | Data-Filter |  |
|  | 5 | 0 |  | 16 |  | Data-Volume | 27 |  | Data-Filter |  |
|  | 6 | 0 |  | 17 |  | Data-Volume | 28 |  | Data-Filter |  |
|  | 7 | 1 |  | 18 |  | Data-Volume | 29 |  | Data-Filter(MSB) |  |
|  | 8 | 0 |  | 19 |  | Data-Volume | 30 |  | SSM |  |
|  | 9 | SDI |  | 20 |  | Data-Volume | 31 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 21 |  | Data-Volume(MSB) | 32 |  | 校验位：奇校验 |  |
|  | 11 | PAD |  | 22 |  | Data-Filter(LSB) |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 - Nav Filter位定义（28-29）：1=ident, 2=voice-only - Nav Volume位定义（14-21）：0=silent，100=max volume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_TX 3/5-Label_TBD vhfOnline

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_TBD |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF在线状态 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | TBD |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | VHF |  |  | 单 位 |  | - |  |  |
|  | 目 标 |  | 外设 |  |  | 信号范围 |  | (0,2) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | TBD |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | PAD |
|  | 2 | TBD |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | PAD |
|  | 3 | TBD |  |  | 14 | PAD |  | 25 |  | PAD |
|  | 4 | TBD |  |  | 15 | PAD |  | 26 |  | PAD |
|  | 5 | TBD |  |  | 16 | PAD |  | 27 |  | PAD |
|  | 6 | TBD |  |  | 17 | PAD |  | 28 |  | Data(LSB) |
|  | 7 | TBD |  |  | 18 | PAD |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | TBD |  |  | 19 | PAD |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | PAD |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01：VHF；10：VHF2；11：VHF3 - vhfOnline位定义(28-29)：0=运行中；1=故障；2=无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX 3/6-Label_030 VHF COM Frequency

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_030 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | VHF COM 频率 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 030 |  |  | 更新速率 |  | 132ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | 外设 |  |  | 单 位 |  | MHz |  |  |
|  | 目 标 |  | VHF |  |  | 信号范围 |  | (118.000,136.990) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 0.001 |  |  |
|  | 码 制 |  | BCD |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-0.001MHz |  | 23 |  | Data-1MHz (LSB) |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data-0.001MHz |  | 24 |  | Data-1MHz |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data-0.001MHz (MSB) |  | 25 |  | Data-1MHz |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-0.01MHz (LSB) |  | 26 |  | Data-1MHz (MSB) |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-0.01MHz |  | 27 |  | Data-10HMz (LSB) |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-0.01MHz |  | 28 |  | Data-10MHz |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data-0.01MHz (MSB) |  | 29 |  | Data-10MHz (MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | Data-0.1MHz (LSB) |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-0.1MHz |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-0.1MHz |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-0.001MHz (LSB) |  |  | 22 | Data-0.1MHz (MSB) |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX 3/6-Label_033 ILS Frequency

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_033 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | ILS 频率 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 033 |  |  | 更新速率 |  | 198ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | 外设 |  |  | 单 位 |  | MHz |  |  |
|  | 目 标 |  | VHF |  |  | 信号范围 |  | (108.000,118.000) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 0.001 |  |  |
|  | 码 制 |  | BCD |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 0 |  |  | 12 | Data-0.001MHz |  | 23 |  | Data-1MHz (LSB) |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | Data-0.001MHz |  | 24 |  | Data-1MHz |
|  | 3 | 0 |  |  | 14 | Data-0.001MHz (MSB) |  | 25 |  | Data-1MHz |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-0.01MHz (LSB) |  | 26 |  | Data-1MHz (MSB) |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-0.01MHz |  | 27 |  | Data-10HMz (LSB) |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-0.01MHz |  | 28 |  | Data-10MHz |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | Data-0.01MHz (MSB) |  | 29 |  | Data-10MHz (MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data-0.1MHz (LSB) |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-0.1MHz |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-0.1MHz |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | Data-0.001MHz (LSB) |  |  | 22 | Data-0.1MHz (MSB) |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX 6-Label_260 COM Sidetone Volume

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_260 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | COM 侧音音量 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 260 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | 外设 |  |  | 单 位 |  | - |  |  |
|  | 目 标 |  | VHF |  |  | 信号范围 |  | (0,100) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data(LSB) |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 - 0=silent, 100=max volume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX 6-Label_261 COM Squelch Level

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_261 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | COM 降噪等级 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 261 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | 外设 |  |  | 单 位 |  | - |  |  |
|  | 目 标 |  | VHF |  |  | 信号范围 |  | (0,100) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | PAD |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | PAD |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data(LSB) |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 - 0=ff, 1-50=max sensitivity, 51-99 variable high to low, 100=low sensitivity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX 6-Label_262 COM Volume

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_262 |  |  | 版本 |  | V1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | COM 音量 |  |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 262 |  |  | 更新速率 |  | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 |  | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | 外设 |  |  | 单 位 |  | - |  |  |
|  | 目 标 |  | VHF |  |  | 信号范围 |  | (0,100) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 |  | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 |  | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 |  | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD |  | 23 |  | Data |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD |  | 24 |  | Data |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | PAD |  | 25 |  | Data |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | PAD |  | 26 |  | Data |
|  | 5 | 0 |  |  | 16 | PAD |  | 27 |  | Data |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | PAD |  | 28 |  | Data |
|  | 7 | 1 |  |  | 18 | PAD |  | 29 |  | Data(MSB) |
|  | 8 | 0 |  |  | 19 | PAD |  | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | PAD |  | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | PAD |  | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data(LSB) |  |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 - 0=silent, 100=max volume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARINC_429_RX 3-Label_271 Nav Audio Volume Status

| 设备名称 |  |  | 规范号 | Label_271 |  |  |  | 版本 | V1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 | Nav 音频音量状态 |  |  |  |  |  |
| 数据内容 | 标 号 |  | 271 |  |  | 更新速率 | 66ms(TBD) |  |  |
|  | 信号类型 |  | 串行数字量（32位） |  |  | 发送速率 | 12.5 kbps |  |  |
|  | 源 |  | 外设 |  |  | 单 位 | - |  |  |
|  | 目 标 |  | VHF |  |  | 信号范围 | (0,100), (0,2) |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC 429 |  |  | 精 度 | 1 |  |  |
|  | 码 制 |  | DSC |  |  | 分 辨 率 | 1 |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说 明 |  |  | 位数 | 说 明 | 位数 |  | 说 明 |
|  | 1 | 1 |  |  | 12 | PAD | 23 |  | Data-Filter |
|  | 2 | 0 |  |  | 13 | PAD | 24 |  | Data-Filter |
|  | 3 | 1 |  |  | 14 | Data-Volume(LSB) | 25 |  | Data-Filter |
|  | 4 | 1 |  |  | 15 | Data-Volume | 26 |  | Data-Filter |
|  | 5 | 1 |  |  | 16 | Data-Volume | 27 |  | Data-Filter |
|  | 6 | 0 |  |  | 17 | Data-Volume | 28 |  | Data-Filter |
|  | 7 | 0 |  |  | 18 | Data-Volume | 29 |  | Data-Filter (MSB) |
|  | 8 | 1 |  |  | 19 | Data-Volume | 30 |  | SSM |
|  | 9 | SDI |  |  | 20 | Data-Volume | 31 |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 21 | Data-Volume(MSB) | 32 |  | 校验位：奇校验 |
|  | 11 | PAD |  |  | 22 | Data-Filter(LSB) |  |  |  |
| 附注 | - SSM位定义(31-30)： 00: 故障告警;01: 无计算数据;10:功能测试;11: 正常操作 - SDI位定义(9-10)：01:VHF1；10:VHF2；11:VHF3 - Filter位定义（28-29）：1=ident, 2=voice-only - Volume位定义(14-21)：0=silent, 100=max volume |  |  |  |  |  |  |  |  |