# 表 A.1  控制器输出429信号

| CD07001 |  |  | 规范号 |  | A429/CD07001-0100-001 |  |  | 版本 |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 |  | 舱门控制器输出429信号 |  |  | 适用架次 |  |  |  |
| 信号内容 | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | CD07001-0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  | DIUXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 波特率 |  | 100kbits/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 源阻抗 |  | 符合标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负载阻抗 |  | 符合标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 字间隔 |  | 4位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆 | 项目说明 |  | 源 |  |  |  |  | 目标 |  |  |  |
|  | 设备匹配连接器代号 |  | 代号：J2-XS2 型号：J599/20FB35PN |  |  |  |  | 电缆插座XXX 电缆插座：XXX |  |  |  |
|  | 插针号（+） |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插针号（-） |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插针号（+） |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插针号（-） |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 | 源单位 | 目标单位 |  |  |  |  |  |  |  | 主机单位 |  |

# 表A.2  舱门接近开关状态信号

| CD07001 |  |  |  | 字规范号 |  |  | A429/KZQ-L270 |  |  |  |  |  |  | 版本 |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数名称 |  |  | 舱门接近开关信号 |  |  |  |  |  |  | 适用架次 |  |  | / |
| 数据内容 | 标号 |  |  | 270 |  |  |  |  | 更新速率 |  |  |  |  | 25Hz |  |  |  |
|  | 源 |  |  | CD07001-0100 |  |  |  |  | 发送速率 |  |  |  |  | 100kbits/s |  |  |  |
|  | 目标 |  |  | RDIU5 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 码制 |  |  | 离散量 |  |  |  |  | 信号范围 |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 分辨率 |  |  | — |  |  |  |  | 精度 |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  |  | 位数 |  |  | 说明 |  |  |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 舱门上闩到位接近开关 （0：未到位，1：到位） |  |  |  |  | 23 |  | SPARE(0) |  |
|  | 2 | 0 |  |  |  | 13 |  |  | 舱门上锁到位接近开关 （0：未到位，1：到位） |  |  |  |  | 24 |  | SPARE(0) |  |
|  | 3 | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 飞行锁上锁到位接近开关 （0：未到位，1：到位） |  |  |  |  | 25 |  | SPARE(0) |  |
|  | 4 | 1 |  |  |  | 15 |  |  | 飞行锁解锁到位接近开关 （0：未到位，1：到位） |  |  |  |  | 26 |  | SPARE(0) |  |
|  | 5 | 1 |  |  |  | 16 |  |  | 增压预防门接近开关 （0：未到位，1：到位） |  |  |  |  | 27 |  | SPARE(0) |  |
|  | 6 | 0 |  |  |  | 17 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  | 28 |  | SPARE(0) |  |
|  | 7 | 0 |  |  |  | 18 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  | 29 |  | SPARE(0) |  |
|  | 8 | 0 |  |  |  | 19 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  | 30 |  | SSM：LSB |  |
|  | 9 | SDI |  |  |  | 20 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  | 31 |  | SSM：MSB |  |
|  | 10 | SDI |  |  |  | 21 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  | 32 |  | 校验位： 奇校验 |  |
|  | 11 | 舱门关闭到位接近开关（0：未到位，1：到位） |  |  |  | 22 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 注1：SSM定义：00：正常工作；01：无计算数据；10：功能测试；11，故障告警。 注2：该离散数字周期发送。 注3：该数据需要飞参记录。 注4：该数据需进显控系统。 注5：第9位SDI：0；第10位SDI：0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 | 源单位 |  | 目标单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主机单位 |  |  |

# 表A.3舱门故障信息状态

| CD07001 |  |  |  | 字规范号 |  |  | A429/KZQ-L271 |  |  |  |  |  |  | 版本 |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数名称 |  |  | 舱门故障信息状态 |  |  |  |  |  |  | 适用架次 |  |  | / |
| 数据内容 | 标号 |  |  | 271 |  |  |  |  | 更新速率 |  |  |  |  | 25Hz |  |  |  |
|  | 源 |  |  | CD07001-0100 |  |  |  |  | 发送速率 |  |  |  |  | 100kbits/s |  |  |  |
|  | 目标 |  |  | RDIU5 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 码制 |  |  | 离散量 |  |  |  |  | 信号范围 |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 分辨率 |  |  | — |  |  |  |  | 精度 |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  |  | 位数 |  |  | 说明 |  |  |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 429发送回采自检故障 （0：正常，1：故障） |  |  |  |  | 23 |  | SPARE(0) |  |
|  | 2 | 0 |  |  |  | 13 |  |  | AD自检故障 （0：正常，1：故障） |  |  |  |  | 24 |  | SPARE(0) |  |
|  | 3 | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 飞行锁故障 （0：正常，1：故障） |  |  |  |  | 25 |  | SPARE(0) |  |
|  | 4 | 1 |  |  |  | 15 |  |  | 系统故障 （0：正常，1：故障） |  |  |  |  | 26 |  | SPARE(0) |  |
|  | 5 | 1 |  |  |  | 16 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  | 27 |  | SPARE(0) |  |
|  | 6 | 0 |  |  |  | 17 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  | 28 |  | SPARE(0) |  |
|  | 7 | 0 |  |  |  | 18 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  | 29 |  | SPARE(0) |  |
|  | 8 | 1 |  |  |  | 19 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  | 30 |  | SSM：LSB |  |
|  | 9 | SDI |  |  |  | 20 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  | 31 |  | SSM：MSB |  |
|  | 10 | SDI |  |  |  | 21 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  | 32 |  | 校验位： 奇校验 |  |
|  | 11 | 控制器供电自检故障（0：正常，1：故障） |  |  |  | 22 |  |  | SPARE(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 注1：SSM定义：00：正常工作；01：无计算数据；10：功能测试；11，故障告警。 注2：该离散数字周期发送。 注3：该数据需要飞参记录。 注4：第9位SDI：0；第10位SDI：0。 注5：第14位飞行锁故障判断逻辑：当空速达到80后时间超过100ms。飞行锁上锁到位信号仍无效时，上报飞行锁故障（置为1）。 注6：第15位系统故障逻辑：当空速＞0，且舱门关闭到位接近开关、舱门上闩到位接近开关、舱门上锁到位接近开关、增压预防门接近开关中任意一个状态无效，上报系统故障（置为1）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 | 源单位 |  | 目标单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主机单位 |  |  |

# 表 A.1  XXX转发控制器429信号

| CD07001 |  |  | 规范号 |  | A429/CD07001-0100-002 |  |  | 版本 |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信号名称 |  | XXX转发舱门控制器429信号 |  |  | 适用架次 |  |  |  |
| 信号内容 | 信号类型 |  | ARINC429 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | DIUXX？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标 |  | CD07001-0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 符合标准 |  | ARINC429 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 波特率 |  | 100kbits/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 源阻抗 |  | 符合标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负载阻抗 |  | 符合标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 字间隔 |  | 4位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆 | 项目说明 |  | 源 |  |  |  |  | 目标 |  |  |  |
|  | 设备匹配连接器代号 |  | 电缆插座XXX 电缆插座：XXX |  |  |  |  | 电缆插座J2-XS2 设备插座：J599/20FB35PN |  |  |  |
|  | 插针号（+） |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 插针号（-） |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 插针号（+） |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 插针号（-） |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 附注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 | 源单位 | 目标单位 |  |  |  |  |  |  |  | 主机单位 |  |

# 表A.2  XXX转发给控制器的空速信号

| CD07001 |  |  |  | 字规范号 |  | A429/KZQ-L272 |  |  |  |  |  |  |  | 版本 |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数名称 |  | 空速信号 |  |  |  |  |  |  |  | 适用架次 |  |  | / |
| 数据内容 | 标号 |  |  | 272 |  |  |  |  |  | 更新速率 |  |  |  | 25Hz |  |  |  |
|  | 源 |  |  | RDIU5 |  |  |  |  |  | 发送速率 |  |  |  | 100kbits/s |  |  |  |
|  | 目标 |  |  | CD07001-0100 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 码制 |  |  | 离散量 |  |  |  |  |  | 信号范围 |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 分辨率 |  |  | — |  |  |  |  |  | 精度 |  |  |  | — |  |  |  |
| 数据格式 | 位数 | 说明 |  |  |  |  |  | 位数 |  | 说明 |  |  |  | 位数 |  | 说明 |  |
|  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 12 |  | * |  |  |  | 23 |  | * |  |
|  | 2 | 0 |  |  |  |  |  | 13 |  | * |  |  |  | 24 |  | * |  |
|  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 14 |  | * |  |  |  | 25 |  | * |  |
|  | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 15 |  | * |  |  |  | 26 |  | * |  |
|  | 5 | 1 |  |  |  |  |  | 16 |  | * |  |  |  | 27 |  | * |  |
|  | 6 | 0 |  |  |  |  |  | 17 |  | * |  |  |  | 28 |  | * |  |
|  | 7 | 0 |  |  |  |  |  | 18 |  | * |  |  |  | 29 |  | * |  |
|  | 8 | 1 |  |  |  |  |  | 19 |  | * |  |  |  | 30 |  | SSM：LSB |  |
|  | 9 | SDI |  |  |  |  |  | 20 |  | * |  |  |  | 31 |  | SSM：MSB |  |
|  | 10 | SDI |  |  |  |  |  | 21 |  | * |  |  |  | 32 |  | 校验位： 奇校验 |  |
|  | 11 | * |  |  |  |  |  | 22 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 附注 | 注1：SSM定义：00：正常工作；01：无计算数据；10：功能测试；11，故障告警。 注2：第9位SDI：0；第10位SDI：0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 | 源单位 |  | 目标单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主机单位 |  |  |