- ARINC429通讯协议

# 飞控发送的

- RDIU到SCU ARINC429数据字1

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 脚蹬转弯指令 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LABEL | 115：飞控1 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCM 1 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ° |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±60° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.014653 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 1 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

主备状态 00 飞控1为主； 01飞控2为主；10飞控3为主；11飞控4为主

转弯表决逻辑：每台飞控都会发出主备信息，例如：

飞控1输出00FCC1主  FCC2备  FCC3备  FCC4备

飞控2输出00  FCC1主  FCC2备  FCC3备  FCC4备

飞控3输出01  FCC1备  FCC2主  FCC3备  FCC4备

飞控4输出00  FCC1主  FCC2备  FCC3备  FCC4备

综合后转弯应当使用FCC1的指令

- RDIU到SCU ARINC429数据字2

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 脚蹬转弯指令 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LABEL | 116：飞控2 |  |  |  |  |
| 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |  |
| 源 |  | FCM 2 |  |  |  |  |  |  |
| 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 |  | ° |  |  |  |  |  |  |
| 信号范围 |  | ±60° |  |  |  |  |  |  |
| 分 辨 率 |  | 0.014653 /bit |  |  |  |  |  |  |
| 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |  |
| 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |  |
| 数位 | 说 明 |  |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
| 01 | 0 |  |  |  | 17 | LSB |  |  |
| 02 | 1 |  |  |  | 18 | * |  |  |
| 03 | 0 |  |  |  | 19 | * |  |  |
| 04 | 0 |  |  |  | 20 | * |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | 21 | * |  |  |
| 06 | 1 |  |  |  | 22 | * |  |  |
| 07 | 0 |  |  |  | 23 | * |  |  |
| 08 | 1 |  |  |  | 24 | * |  |  |
| 09 | 主备状态 |  |  |  | 25 | * |  |  |
| 10 | 主备状态 |  |  |  | 26 | * |  |  |
| 11 | 预留 |  |  |  | 27 | * |  |  |
| 12 | 预留 |  |  |  | 28 | MSB |  |  |
| 13 | 预留 |  |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
| 14 | 预留 |  |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
| 15 | 预留 |  |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
| 16 | 预留 |  |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字3

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 脚蹬转弯指令 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LABEL | 117：飞控3 |  |  |  |  |
| 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |  |
| 源 |  | FCM 3 |  |  |  |  |  |  |
| 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 |  | ° |  |  |  |  |  |  |
| 信号范围 |  | ±60° |  |  |  |  |  |  |
| 分 辨 率 |  | 0.014653 /bit |  |  |  |  |  |  |
| 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |  |
| 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |  |
| 数位 | 说 明 |  |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
| 01 | 0 |  |  |  | 17 | LSB |  |  |
| 02 | 1 |  |  |  | 18 | * |  |  |
| 03 | 0 |  |  |  | 19 | * |  |  |
| 04 | 0 |  |  |  | 20 | * |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | 21 | * |  |  |
| 06 | 1 |  |  |  | 22 | * |  |  |
| 07 | 0 |  |  |  | 23 | * |  |  |
| 08 | 1 |  |  |  | 24 | * |  |  |
| 09 | 主备状态 |  |  |  | 25 | * |  |  |
| 10 | 主备状态 |  |  |  | 26 | * |  |  |
| 11 | 预留 |  |  |  | 27 | * |  |  |
| 12 | 预留 |  |  |  | 28 | MSB |  |  |
| 13 | 预留 |  |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
| 14 | 预留 |  |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
| 15 | 预留 |  |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
| 16 | 预留 |  |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字4

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 脚蹬转弯指令 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LABEL | 120：飞控4 |  |  |  |  |
| 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |  |
| 源 |  | FCM 4 |  |  |  |  |  |  |
| 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 |  | ° |  |  |  |  |  |  |
| 信号范围 |  | ±60° |  |  |  |  |  |  |
| 分 辨 率 |  | 0.014653 /bit |  |  |  |  |  |  |
| 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |  |
| 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |  |
| 数位 | 说 明 |  |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
| 01 | 0 |  |  |  | 17 | LSB |  |  |
| 02 | 1 |  |  |  | 18 | * |  |  |
| 03 | 0 |  |  |  | 19 | * |  |  |
| 04 | 0 |  |  |  | 20 | * |  |  |
| 05 | 1 |  |  |  | 21 | * |  |  |
| 06 | 1 |  |  |  | 22 | * |  |  |
| 07 | 0 |  |  |  | 23 | * |  |  |
| 08 | 1 |  |  |  | 24 | * |  |  |
| 09 | 主备状态 |  |  |  | 25 | * |  |  |
| 10 | 主备状态 |  |  |  | 26 | * |  |  |
| 11 | 预留 |  |  |  | 27 | * |  |  |
| 12 | 预留 |  |  |  | 28 | MSB |  |  |
| 13 | 预留 |  |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
| 14 | 预留 |  |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
| 15 | 预留 |  |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
| 16 | 预留 |  |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字5

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 驾驶舱信号（驾驶舱转弯断开开关） |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 270 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | 驾驶舱 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 预留 |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 预留 |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 转弯断开开关：1-转弯断开；0-无效 （驾驶舱显控开关） |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效；0-无效。 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字6

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 控制信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 354：飞控1 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCM 1 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 预留 |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 预留 |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 调零指令：0-调零；1-无效 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 转弯断开开关：1-转弯断开；0-无效 （方舱开关） |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效；0-无效 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字7

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 控制信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 355：飞控2 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCM 2 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 预留 |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 预留 |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 调零指令：0-调零；1-无效 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 转弯断开开关：1-转弯断开；0-无效 （方舱开关） |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字8

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 控制信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 356：飞控3 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCM 3 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 预留 |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 预留 |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 调零指令：0-调零；1-无效 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 转弯断开开关：1-转弯断开；0-无效 （方舱开关） |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效；0-无效 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字9

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 控制信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 357：飞控4 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCM 4 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 预留 |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 预留 |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 调零指令：0-调零；1-无效 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 转弯断开开关：1-转弯断开；0-无效 （方舱开关） |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效；0-无效 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字10

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 空速信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 374：飞控1 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCM 1 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | Knot |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-270 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 1 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB(1024) |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | LSB（0.125） |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字11

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 空速信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 375：飞控2 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCM 2 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | Knot |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-270 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 1 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB(1024) |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | LSB(0.125) |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字12

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 空速信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 376：飞控3 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCM 3 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | Knot |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-270 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 1 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB(1024) |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | LSB(0.125) |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- RDIU到SCU ARINC429数据字13

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 空速信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 377：飞控4 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | FCM 4 |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | Knot |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | 0-270 |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.125 |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | * |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 1 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 主备状态 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 主备状态 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB(1024) |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | LSB(0.125) |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | * |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

飞控接收的

SCU到RDIU数据通讯协议下：

- SCU到RDIU数据数据字1

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 前轮角度反馈 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 111 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ° |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±60° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.014653 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 1 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU到RDIU数据字2

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 左手轮指令 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 112 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ° |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±90° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.021978 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 1 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU到RDIU数据字3

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 右手轮指令 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 113 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ° |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±90° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.021978 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 1 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 1 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU到RDIU数据字4

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 零位历史值（累加值） |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 114 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | ° |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±45° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.010986 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU到RDIU数据字5

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 状态上报 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 244 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 牵引状态：00-牵引无效状态，01-允许牵引状态，10-禁止牵引状态 |  |  |
|  | 02 | 0 |  |  | 18 |  |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | 软件大版本：LSB |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 0 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 软件大版本：MSB |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 软件小版本：LSB |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | 软件小版本：MSB |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 脚蹬解除状态：1为解除状态，0为正常状态 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 前轮工作状态上报：LSB |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 前轮工作状态上报：* |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 前轮工作状态上报：MSB |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效；0-无效 前轮工作状态：010-转弯状态，011-减摆状态，100-调零状态； 19-27位为软件版本号； 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU到RDIU数据字6

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 故障状态字 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 314 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | 前轮工作故障 |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 牵引超行程 |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 左手轮传感器和值故障 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 右手轮传感器和值故障 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | ARINC429通讯故障 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效；0-无效 故障字“1”为故障，“0”为正常 牵引超行程：舵机前轮位置反馈超过±50°之后，上报牵引超行程 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU回报RDIU的 ARINC429数据字1

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 脚蹬转弯指令回绕 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 212 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | SCU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  | °/s |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  | ±60° |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  | 0.014653 /bit |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 1 |  |  | 17 | LSB |  |  |
|  | 02 | 0 |  |  | 18 | * |  |  |
|  | 03 | 0 |  |  | 19 | * |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | * |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | * |  |  |
|  | 06 | 0 |  |  | 22 | * |  |  |
|  | 07 | 1 |  |  | 23 | * |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | * |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | * |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | * |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | * |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | MSB |  |  |
|  | 13 | 预留 |  |  | 29 | 符号位：0为正，1为负 |  |  |
|  | 14 | 预留 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | 预留 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注： 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |

- SCU回报RDIU的 ARINC429数据字4

| 前轮转弯系统 |  |  | 信号名称 | 控制信号 |  |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范号 | 154 |  |  |  |  |
| 信 号 内 容 | 信号类型 |  | 整型（32位） |  |  |  |  |  |
|  | 源 |  | RDIU |  |  |  |  |  |
|  | 分 布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分 辨 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精 度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 码 制 |  | BNR |  |  |  |  |  |
|  | 发送速率 |  | 100kbps |  |  |  |  |  |
| 数据格式 | 数位 | 说 明 |  |  | 数位 | 说 明 |  |  |
|  | 01 | 0 |  |  | 17 | 预留 |  |  |
|  | 02 | 1 |  |  | 18 | 预留 |  |  |
|  | 03 | 1 |  |  | 19 | 预留 |  |  |
|  | 04 | 0 |  |  | 20 | 预留 |  |  |
|  | 05 | 1 |  |  | 21 | 预留 |  |  |
|  | 06 | 1 |  |  | 22 | 预留 |  |  |
|  | 07 | 0 |  |  | 23 | 预留 |  |  |
|  | 08 | 0 |  |  | 24 | 预留 |  |  |
|  | 09 | 预留 |  |  | 25 | 预留 |  |  |
|  | 10 | 预留 |  |  | 26 | 预留 |  |  |
|  | 11 | 预留 |  |  | 27 | 预留 |  |  |
|  | 12 | 预留 |  |  | 28 | 预留 |  |  |
|  | 13 | 调零指令：1-调零；0-无效 |  |  | 29 | 预留 |  |  |
|  | 14 | 转弯断开开关：1-转弯断开；0-无效 |  |  | 30 | 状态位：LSB |  |  |
|  | 15 | BCMU_PARK_BRK_ON1-有效；0-无效 |  |  | 31 | 状态位：MSB |  |  |
|  | 16 | 预留 |  |  | 32 | 校验位：奇校验 |  |  |
| 附注 | 注：各字节1-有效；0-无效 状态位：00－故障，01－无效，10－测试，11－正常； |  |  |  |  |  |  |  |